Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (№ СРО-П-138-19022010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) Экз. № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Пояснительная записка Том I Положение о территориальном планировании Муниципальный контракт № 1289/85-51 от 03.10.2012 г. Заказчик: Администрация Колыванского района Новосибирской области Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Н.Г. Агеева Новосибирск, 2012 г.

Состав проекта

| 1. | Пояснительная записка | - Том I. Положение о территориальном планировании |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пояснительная записка | - Том II. Материалы по обоснованию генерального плана |
| 3. | Чертежи | - Том III. Положение о территориальном планировании |
| 4. | Чертежи | - Том IV. Материалы по обоснованию генерального плана |
| 5. | CD |  |

Содержание тома III

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |  |
| 1 | Карта границ Новотроицкого сельского поселения, с. Новотроицк, д. Казанка, с. Юрт-Акбалык, д. Щукино, д. Черный Мыс, д. Крутоборка, д. Умна, М 1:35 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и природно-рекреационного комплекса (Проектный план), М 1:35 000 | ГП-2 | 1 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения объектов федерального, регионального и местного значения Новотроицкого сельского поселения, М 1:35 000 | ГП-3 | 1 |

Содержание тома IV

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| 4 | Карта современных границ Новотроицкого сельского поселения, с. Новотроицк, д. Казанка, с. Юрт-Акбалык, д. Щукино, д. Черный Мыс, д. Крутоборка, д. Умна, М 1:35 000 | ГП-5 | 1 |
| 5 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного значения, М 1:35 000 | ГП-6 | 1 |

Содержание

| 1. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. | Введение………………………………………………………….……… Цели и задачи генерального плана Новотроицкого сельсовета Пространственная организация территории……………………… Планировочная структура территории и планировочная организация территории……………………………………………………………….. Функциональное зонирование………………………………………….. Параметры развития территории функциональных зон………………. Гипотеза экономического и социального развития сельского поселения……………………………………………………………….. Развитие новых отраслей и производств – «точек роста».…………… Сельское хозяйство…………………………………………….…….….. Промышленность …………………………………………………..…… Транспорт и связь……………………………………………….……….. Малое предпринимательство ……………………………….………….. Население……………………………………………………….………... Прогноз численности населения……………………………….……….. Система расселения……………………………………………………… Перспективы развития системы расселения……………………..……. Социальная инфраструктура и жилищный фонд……………………… Жилищный фонд………………………………………………………… Система социальной инфраструктуры……………………………….… Развитие транспортной инфраструктуры…………………….…..… Внешний транспорт………………………………………………...…… Автомобильный транспорт………………………………………..…….. Развитие сети автомобильных дорог…………………………………… Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.. Водоснабжение………………………………………………..…………. Водоотведение…………………………………………………………… Теплоснабжение………………………………………………………….. Газоснабжение…………………………………………………..……….. Электроснабжение………………………………………..……………… Связь и информация……………………………………...……………… Охрана и улучшение окружающей среды градостроительными методами………………………………………………………..……….. Мероприятия по учёту местных природно-климатических условий….. Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта……………………………………………………… Охрана водных ресурсов от загрязнения…………………..…..………. Охрана подземных вод……………………………………..……………. Охрана почв……………………………………………….……………… Озеленение……………………………………………………………….. Охрана ландшафтов……………………………………………………… Особо охраняемые природные территории Объекты культурного наследия Мероприятия по защите объектов регионального и местного значения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий…………………………………………... Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны……….. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций………… ### Перечень чрезвычайных ситуаций техногенного характера……………………... ### Перечень природных чрезвычайных ситуаций ………………………………… Противопожарные мероприятия……………………………………….. Основные технико-экономические показатели……………………. | 7 7 9 9 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 25 26 26 26 26 33 34 34 35 36 37 38 39 |
| --- | --- | --- |

Авторский коллектив:

(список основных исполнителей)

| № | Раздел проекта | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурно-планировочный | ГАП Архитектор 1 кат. | Агеева Н.Г. Гринева И.Ю. |  |
| 2. | Экономический раздел | Гл. экономист | Баталова Н.А. |  |
| 3. | Инженерная инфраструктура; | Гл. специалист Инженер 2 кат. | Шляхова В.В Колмакова В.С. |  |
| 4. | Компьютерное обеспечение проекта | ГАП Архитектор 1 кат. Инженер 2 кат. | Агеева Н.Г. Гринева И.Ю. Колмакова В.С. |  |

Введение

Проект генерального плана Новотроицкого сельсовета, Колыванского района Новосибирской области выполняется на основании задания на разработку градостроительной документации.

Необходимость разработки проекта генерального плана Новотроицкого сельсовета, Колыванского района Новосибирской области обусловлена отсутствием данного документа. Настоящий проект является дальнейшей конкретизацией «Схемы территориального планирования Колыванского района Новосибирской области», выполненной проектным институтом ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» в 2011 году, и в свою очередь служит основой для проектирования последующих стадий проектирования – генеральных планов населенных пунктов, проектов планировки, проведения кадастровых работ, проектов размещения объектов строительства.

«Положение о территориальном планировании Новотроицкого сельсовета, Колыванского района Новосибирской области», в соответствии с Градостроительном кодексом РФ, являются утверждаемой частью проекта и разработаны на основе материалов, входящих в «Материалы по обоснованию генерального плана».

Проект выполнен с выделением двух этапов реализации:

I очередь строительства – 2022 год;

Расчетный срок               - 2032 год;

- Цели и задачи генерального плана Новотроицкого сельского поселения

Комплексной программой развития определена Главная цель социально-экономического развития Новотроицкого сельсовета на 2011-2025 гг. – обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения.

Цели программы:

1. Создание условий для развития ЛПХ.

2. Создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры муниципального образования.

3. Совершенствование взаимодействия органов власти с населением.

Задачи генерального плана Новотроицкого сельсовета предполагают:

- экономическое развитие, связанное с повышением эффективности   муниципальной экономики - обеспечение динамического развития сельского хозяйства, торговли и социальной сферы:

повышение и использование потенциала сельскохозяйственного производства за счёт увеличения поголовья скота, производства молока, производства мяса;

создание условий для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала территории;

создание условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной сферы;

создание условий и совершенствование форм государственной поддержки для развития сельскохозяйственного производства  поселения;

обеспечение роста налогового потенциала и повышение уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов на основе роста экономики поселения;

обеспечение устойчивого развития ЖКХ на основе его последовательного реформирования, повышения качества предоставляемых услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ.

- социальное развитие заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм:

создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры (образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры),

совершенствование организации сферы обслуживания и обеспечение максимальной доступности ее объектов жителям,

развитие потребительского рынка и услуг,

развитие муниципального сектора экономики,

развитие жилищно-коммунального комплекса,

- направления пространственного ( градостроительного ) развития муниципального образования

организация разработки документов территориального планирования, проектирования   муниципального образования с учетом  численности  населения в населенных пунктах,

инвентаризация жилья, определение ветхого и аварийного жилья, других объектов, подлежащих сносу,

приведение инфраструктуры поселения  в соответствие с современными  требованиями  благоустроенности, экологичности, безопасности эксплуатации, долговечности,

участие в ОЦП, направленных на  улучшение жилищных условий  молодых семей, семей с детьми,

участие в областной программе « Газификация  Новосибирской области»,

- формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки населённых пунктов и поселения, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерная защита поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов.

- рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и сырьевых ресурсов.

Цели и задачи генерального плана строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории Новотроицкого сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

В проекте проведен системный пофакторный анализ ресурсного потенциала территории сельсовета во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, поселенческом, транспортно-коммуникационном - см. Том II «Материалы по обоснованию генерального плана»), в результате, которого сформированы функциональные приоритеты развития поселения, намечены узлы ускоренного развития – инвестиционные узлы, определены мероприятия по совершенствованию транспортно-коммуникационной инфраструктуры,

2. Пространственная организация территории

2.1. Планировочная структура территории и планировочная организация территории.

В данном генеральном плане с. Новотроицк определено, как планировочный центр  Новотроицкого сельсовета и опорный центр межселенного социального и культурно-бытового обслуживания местной системы расселения.

Развитие опорных центров и коммуникаций сети – линейных и узловых элементов пространственного каркаса, является базовым, необходимым условием развития экономики территорий.

Планировочная структура территории

Планировочные оси  и центр Новотроицкого сельсовета:

главная планировочная – по автодороге Н -1107п3 с. Новотроицк – с. Юрт-Акбалык;

планировочный центр – село Новотроицк.

Центр сельсовета и деревни - опорная сеть системы расселения, основа развития экономики и социального обслуживания сельсовета в соответствии с планировочным районированием его территории.

Исходным положением концепции проекта является сохранение, и развитие исторически сложившейся сети села и деревни ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей села Новотроицк и деревень с выявлением «точек роста» и предложениями по их развитию.

Усовершенствование планировочной структуры предполагает дальнейшее ее развитие за счет повышения уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высокого ранга, и также за счет перевода части дорог в более высокую  техническую категорию.

В общей планировочной структуре Новотроицкого сельсовета доминирует ось:

- в центре сельсовета с запада на восток вдоль автодороги Н -1107п3;

- остальные направления сформированы неблагоустроенными грунтовыми и полевыми дорогами.

2.2.Функциональное зонирование

В результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории Новотроицкого сельсовета определены следующие функциональные зоны:

1.Зона интенсивного градостроительного освоения.

К этой зоне, прежде всего, относится территория села Новотроицк, села Юрт-Акбалык и деревень. Село Новотроицк определенно в планировочной структуре, как центр 3 ранга (главный центр системы расселения района I ранга - р.п. Колывань) в системе расселения района, сельсовета и потенциальный центр стабилизации и развития экономики сельсовета. Эта село обладает территориальными и трудовыми ресурсами, имеет промышленный потенциал, расположено на главной планировочной оси автодороге Н-1107п3.

Для целей градостроительного развития планируется расширение поселковой черты села Юрт-Акбалык. Так к существующей территории зоны градостроительного использования планируется добавить участок на севере в 6 га для размещения ряда участков под малоэтажное строительство.

В д. Черный Мыс проектом предусмотрено с восточной стороны включение в земли населенного пункта существующего участка селитебной территории, построенного ранее не в границах (площадью 0,4 га).

Остальные территории населенных пунктов планируются в современных границах, развитие градостроительной деятельности предполагается на существующих территориях.

2. Зона производственного назначения.

Зона производственного использования на территории сельского поселения выделена двумя участками, один из которых расположен с северной стороны от границы села Новотроицк и занят территорией под существующей производственной базой, для ведения лесного хозяйства.

Второй участок зоны производственного использования размещается на западе от границы д.Казанка и занят территорией пилорамы.

3.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

В планируемой проектом зоне инженерной и транспортной инфраструктуры располагаются следующие основные объекты:

-инженерные объекты - территории занятые под опорами линий электропередач.

- транспортные объекты, в том числе существующие и проектируемые автомобильные дороги в границ придорожных полос, а так же участки проектируемого газопровода.

4. Зона сельскохозяйственного назначения.

Зона сельскохозяйственного использования представляет собой большую часть земель Новотроицкого сельского поселения. К ним относятся:

- зона объектов сельскохозяйственного производства. К данной зоне относится территория проектируемой фермы КРС, расположенной на ранее существующем участке с северной стороны села Юрт-Акбалык;

- сельскохозяйственные угодья. В отношении зон сельскохозяйственных угодий принципиальных изменений на расчетный срок проектом не предлагается, за исключением возможности окультуривания ныне заброшенных сельскохозяйственных земель.

предприятия и предприятия по переработке торфа.

5. Зона рекреационного назначения. Это, прежде всего, залесённые территории, а также прибрежные зоны вдоль крупных рек.

На территории сельского поселения выделено несколько участков рекреационного использования:

- на правом берегу р. Кинда вблизи автомобильной дороги с.Новотроицк –с. Кандаурово расположен лесопитомник;

- на территории Новотроицкого сельсовета находится «жемчужина» Колыванского района наиболее крупное из озёр – Минзелинское. На его южном берегу планируется строительство туристической базы.

6. Зоны специального назначения.

Проектом предусматривается выделение зоны специального назначения в местах размещения существующих кладбищ, скотомогильника и планируемых свалок.

Земли лесного фонда.

Существующие земли лесного фонда на расчетный срок изменяются. Проектом предлагается перевод части земель лесного фонда в земли поселения (с. Юрт-Акбалык), а так же в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для придорожных полос автомобильных дорог.

Земли водного фонда.

Существующие земли водного фонда (оз. Минзелинское) площадью 1080 га на расчетный срок сохраняются без изменений.

Параметры функциональных зон представлен в таблице 1 .

Таблица1 Параметры функциональных зон Новотроицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные зоны: |  |  |
| 1.1 | Зона градостроительного использования | 487 | 1,07% |
|  | в т.ч. – с. Новотроицк | 141,8 | 0,31% |
|  | - д. Казанка | 55,8 | 0,12% |
|  | - с. Юрт-Акбалык | 79,8 | 0,18% |
|  | - д. Умна | 62,5 | 0,14% |
|  | - д. Щукино | 66,2 | 0,14% |
|  | - д. Черный Мыс | 30,3 | 0,07% |
|  | - д. Крутоборка | 50,6 | 0,11% |
| 1.2 | Зона производственного использования | 6 | 0,01% |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 891 | 1,96% |
| 1.4 | Зона рекреационного использования | 6 | 0,01% |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | 18 170 | 40,06% |
|  | в т.ч. – сельскохозяйственные угодия | 18 167 | 40,05% |
|  | - зона объектов сельскохозяйственного производства | 3 | 0,01% |
| 1.6 | Зона специального назначения | 14 | 0,03% |
|  | ВСЕГО функциональных зон: | 19 574 | 43,14% |
|  | ВСЕГО: | 45 367 | 100% |

3. Гипотеза экономического и социального развития сельского поселения

Настоящая гипотеза излагает принципиальное видение отражения социально-экономического развития Новотроицкого сельсовета на долгосрочную перспективу и направлена, прежде всего, на повышение качества жизни населения.

В перспективе Новотроицкое сельское поселение, в первую очередь, должно развиваться, как территория для удобной, безопасной и комфортной жизни людей.

3.1. Развитие новых отраслей и производств – «точек роста».

Для решения поставленных программных задач на территории района и сельсовета реализуются программы – «точки экономического роста».

Перспективными «точками роста» в поселении являются:

- развитие ЛПХ;

- развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство сёл.

В целях определения возможных «точек роста» поселения можно выделить следующие конкурентные преимущества:

близость к областному центру

газификация населенного пункта

наличие  свободных земель

возможность развития животноводства и растениеводства.

На территории Новотроицкого сельского поселения возможно размещение аграрно-инновационного предприятия, КФХ по направлениям животноводство и растениеводство, лесоперерабатывающее предприятие, предприятие по переработке сельхозпродукции, общественного питания, торговли, турбаза

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высоко оплачиваемых рабочих мест, повышения уровня жизни населения.

Реализация намеченных мероприятий позволит повысить качество жизни населения сельского поселения.

3.2. Сельское хозяйство

На территории поселения функционируют предприятия сельского хозяйства, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, связи.

Сельское хозяйство представлено предприятиями ООО “Племенной двор”, ООО «Щукинское», КФХ Токарев В.Г. и личными подсобными хозяйствами населения.

В поселении имеется высокий потенциал развития сельскохозяйственного производства. Полное и рациональное использование земель способно обеспечить устойчивое развитие поселения, более полную занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни.

3.3. Промышленность

Перспективный план развития деревообрабатывающей отрасли предусматривает размещение предприятий, специализирующихся на заготовке и переработке древесины, основными товарными продуктами которых будут пиломатериалы, столярные и погонажные изделия. Кроме традиционных лесоматериалов можно будет получать также такие продукты, как биологические соединения, эфирные масла, угольные материалы, модифицированные древесные материалы.

Таблица 2. Перечень планируемых предприятий Новотроицкого

сельсовета

| № п /п | Наименование | Профиль | Численность кадров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фермерские хозяйства | Животноводство, растениеводство | 50 |
| 2. | Перерабатывающие предприятия | Производство сельскохозяйственной продукции | 40 |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | Услуги населению | 10 |
| 4. | Предприятия общественного питания | Услуги населению | 12 |
| 5. | Предприятия по деревообработке | Лесопроизводственная деятельность | 15 |

3.4. Транспорт и связь

На расчётный срок общая протяжённость дорог по сельсовету не изменится, изменения предполагаются в части категорийности автодорог.

Настоящим проектом предполагается увеличение категорийности всех автомобильных дорог, значительное увеличение дорог с усовершенствованным типом покрытия до 12 км - благоустройство и повышение класса муниципальных дорог без изменения их направления и протяженности. Общая протяжённость дорог с твёрдым покрытием – 19.9 км.

Основной целью Новотроицкого сельского поселения в сфере развития транспорта, связи и информатизации являются полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах.

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;

- использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных населенных пунктов;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Проектом предполагается на территории сельского поселения развитие  почтовой  связи, системы сотовой связи. Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи обеспечивают операторы сотовой вязи - компании «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

3.5. Малое предпринимательство

На территории Новотроицкого сельсовета целесообразна организация малых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции (в т.ч. по переработке и заготовке дикоросов), автотранспортным перевозкам, строительству.

Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Одним из перспективных направлений развития экономики поселения является рекреация и туризм. Развитие малого бизнеса на селе является определяющим фактором для сохранения человеческого ресурса в сельской местности, а, следовательно, и поддержания устойчивой системы расселения.

3.6. Население

3.6.1. Прогноз численности населения

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Колыванском районе, ожидаемая величина численности населения Новотроицкого сельсовета:

- на I-ю очередь -         человек;

- на расчетный срок -   человек.

Таблица 3 Проектная численность населения

| № п.п. | Наименование муниципальных образований | Численность населения на 01.01.2012г. | Численность населения на первую очередь чел. | Численность населения на расчетный срок чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новотроицкий сельсовет | 1300 | 1350 | 1400 |
| 2 | с. Новотроицк | 658 | 680 | 710 |
| 3 | д. Казанка | 196 | 200 | 210 |
| 4 | д. Крутоборка | 19 | 20 | 20 |
| 5 | д. Умна | 39 | 40 | 45 |
| 6 | д. Черный Мыс | 25 | 30 | 30 |
| 7 | д. Щукино | 31 | 35 | 35 |
| 8 | с.Юрт-Акбалык | 332 | 350 | 350 |

Расчет численности населения произведен при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 27,0 м2 на 1 человека;

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1500 – 2000 м2.

3.6.2. Система расселения

Формирование структуры расселения Новосибирской области складывалось на протяжении столетий в процессах постепенного заселения свободных территорий.

По состоянию на 01.01.2012 года в Соколовском сельсовете имеется 1 центр муниципального образования – село Новотроицк и деревня Юрт-Акбалык. Плотность населения составляет 4-8 человек на га.

Численность населения за последние 3 года относительно стабильна, медленно уменьшается.

3.6.3. Перспективы развития системы расселения

В Новотроицком сельсовете процесс урбанизации, который продолжается в связи с растущей дифференциацией между городом и селом по уровню жизни, является причиной сокращения и старения сельского населения.

В связи с этим, проектом генерального плана Новотроицкого сельсовета определяются основные направления развития системы расселения.

Согласно прогнозу СТП Колыванского района сёло Новотроицк и деревня Юрт-Акбалык сельсовета отличаются положительной демографической динамикой, благоприятной половозрастной структурой и имеют реальные шансы для увеличения численности населения к расчётного сроку.

В перспективе, «Схемой» выявляется ряд основных проблем, которые необходимо решить. Одна из них - формирование каркаса опорных центров, обеспечивающего сравнительную устойчивость системы расселения.

Таким опорным центром каркаса территории поселения является с. Новотроицк.

3.7. Социальная инфраструктура и жилищный фонд

3.7.1. Жилищный фонд

Проектом предусмотрено увеличение площади жилищного фонда на расчётный срок до 47300 кв. м (при обеспеченности 30 кв. м на одного человека).

Проектом предусматривается, что во всех существующих кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция ветхого жилого фонда.

Таблица 4. Распределение жилого фонда и

населения на расчетный срок

| Наименование поселений | Территория под жилой застройкой, га |  | Жилой фонд, тыс.м2 общей площади |  | Население, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. |
| с. Новотроицк | 49,4 | 61,0 | 7,6 | 18,5 | 658 | 710 |
| д. Казанка | 24,5 | 27,0 | 4,3 | 5,9 | 196 | 210 |
| д. Крутоборка | 13,5 | 13,5 | 1,6 | 1,6 | 19 | 20 |
| д. Умна | 14,3 | 14,3 | 2,4 | 2,4 | 39 | 45 |
| д. Черный Мыс | 15,5 | 18,5 | 2,9 | 2,9 | 25 | 30 |
| д. Щукино | 16,9 | 16,9 | 1,3 | 1,3 | 31 | 35 |
| с.Юрт-Акбалык | 28,2 | 37,7 | 6,3 | 9,8 | 332 | 350 |

3.7.2. Система социальной инфраструктуры

Среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания проектом выделяются три основных:

•	высокий уровень повседневного обслуживания населения;

•	минимальные затраты времени на передвижения от жилья до учреждений обслуживания;

•	комплексность обслуживания

Таблица 4. Сведения о видах назначении и наименованиях планируемых учреждений культурно-бытового обслуживания местного значения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующая мощность | Принято в проекте | В том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохр. | Новое стр-во. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | - | 80 | - | 80 | Детский сад на 45 мест (с.Новотроицк), детский сад на 20 мест (с. Юрт-Акбалык), группа на 15 мест (д. Казанка, на базе школы) |
| 2 | Школьные учреждения | место | 310 | 310 | 310 | - | Капитальный ремонт (с. Новотроицк, с. Юрт-Акбалык), реконструкция (д. Казанка) |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | - | 40 | - | 40 | Организация групп дополнительного образования (Досуговый центр) |
| 4 | ЛПУ | Посещ./см. | 20 | 25 | 20 | 5 | Реконструкция амбулатории (с. Новотроицк) |
| 5 | ФАП | объект | 2 | 2 | 2 | - | С. Юрт-Акбалык, д. Казанка |
|  | Аптека | объект | - | 3 | - | 3 | Размещение аптечных пунктов в амбулатории (с. Новотроицк), ФАПах (с. Юрт-Акбалык, д. Казанка) |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 80 | 350 | 60 | 290 | Строительство спортивного комплекса (с. Новотроицк), оборудование площадок (с. Юрт-Акбалык, д. Казанка) |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий |  | 80 | 160 | - | 160 |  |
| 7 | Спортивные площадки | га | 0,7 | 1,2 | 0,08 | 1,1 |  |
| 8 | Дома культуры, клубы | Зрительных мест | 230-300 | 270 | 145 | 300 | размещением библиотеки, кафе (с. Новотроицк) комплексный центр с размещением библиотеки, ФАПа (с. Юрт-Акбалык) комплексный центр с размещением библиотеки, ФАПа (д. Казанка), реконструкция (д. Черный Мыс) |
| 9 | Библиотека | Тыс. ед. книгохранения | 5,0 | 19,4 | 19,4 | - |  |
| 10 | Магазины | кв. м торг. площ. | 300 | 420 | 229 | 191 | С. Новотроицк, с. Юрт-Акбалык, д. Казанка, д. Черный Мыс, д. Умна, д. Щукино, д. Крутоборка |
| 11 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 56 | - | 56 | с. Новотроицк, с. Юрт-Акбалык, д. Казанка |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 10 | - | 10 | с. Новотроицк, с. Юрт-Акбалык, д. Казанка, д. Черный Мыс, д. Умна, д. Щукино, д. Крутоборка |
|  | Отделение связи | объект | 3 | 3 | 3 | - | с. Новотроицк, с. Юрт-Акбалык, д. Казанка |
| 13 | Гостиница | мест | - | 10 | - | 10 | с. Новотроицк |
| 14 | Пожарное депо | объект/ а/машин | - | 2 | - | 2 | с. Новотроицк, с. Юрт-Акбалык |
| 15 | Кладбище | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | с. Новотроицк, с. Юрт-Акбалык, д. Казанка, д. Черный Мыс, д. Умна, д. Щукино, д. Крутоборка |

Проектом предлагается развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания населения сельсовета.

На территории преимущественно усадебной застройки, предлагается упорядочить застройку индивидуальными жилыми домами на первую очередь строительства и разместить участки общественных зданий по расчёту с обеспечением нормативных радиусов обслуживания.

4. Развитие транспортной инфраструктуры

4.1. Внешний транспорт

Внешний транспорт Новотроицкого сельсовета будет представлен автомобильным транспортом. По территории сельсовета проходит автомобильная дорога муниципального значения Н-1107п3, сообщением К-12 – с. Новотроицк – Юрт-Акбалык. Воздушным транспортом жители сельсовета могут пользоваться из г. Обь.

Ближайшей железнодорожной станцией останется вокзал Новосибирск - Главный расположенный в 120 км от районного центра.

4.1.1. Автомобильный транспорт

Главной дорогой, связывающей село Новотроицк с р.п. Колывань будет являться автомобильная дорога регионального значения Н-1107п3. Протяжённость дороги 49 км. Интенсивность движения по автодороге Н-1107п3 будет составлять около 250 авт./сутки (100 грузовых). Грузооборот по району составит около 350 тыс. тонн грузов в год.

Будет осуществляться движение также по другим местным дорогам, с щебеночным и грунтовым покрытием (6-8 м).

Пассажирские перевозки в село Новотроицк и деревню Юрт-Акбалык будут осуществляться проходящими маршрутами районного значения. На расчётный срок планируется организация муниципального маршрута до отдаленных деревень. Количество рейсов и вместимость автобусов будет определяться в соответствии с потребностями и целями населения.

Техническое обеспечение, отстой и хранение автобусного парка  будет производиться по месту расположения обслуживающих маршруты организаций.

4.1.2. Развитие сети автомобильных дорог

На расчётный срок общая протяжённость дорог по сельсовету не изменится, изменения предполагаются в части категорийности автодорог.

Настоящим проектом предполагается увеличение категорийности всех автомобильных дорог, значительное увеличение дорог с усовершенствованным типом покрытия.

На расчётный срок предусмотрено благоустройство и повышение класса муниципальных дорог без изменения их направления и протяженности.

Грузовыми перевозками в поселении будет заниматься Колыванская АТП и другие предприятия, которые осуществляют перевозку грузов по внутрипоселковому и внутрирайонному сообщению. Ремонт и обслуживание автотранспорта будет осуществляться на территориях самих автопредприятий.

Часть перевозок будет осуществляться на индивидуальном и ведомственном транспорте. Индивидуальный транспорт будет храниться на участках усадебной застройки, частично в боксовых гаражах у многоквартирных домов, ведомственный транспорт - на участках предприятий и организаций.

На расчетный срок небольшие автостоянки предлагается организовать у администрации и в центрах села Новотроицк и деревень.

Пешеходное движение в с. Новотроицк и деревнях будет осуществляться по главным направления к местам приложения труда и общепоселковому центру, а также к детским и учебным учреждениям.

- Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

5.1. Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Новотроицкого сельсовета.

В населенных пунктах Новотроицкого сельсовета предлагается произвести реконструкцию существующей системы водоснабжения, с увеличением мощности водозабора, установкой водоочистного оборудования и организацией зон санитарной охраны. В качестве источника воды непитьевого качества, предлагается использовать близлежащие озера, с устройство насосных станций и системы трубопроводов.

Проектом предлагается разработка и утверждение в органах исполнительной власти, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установление границы и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Расход воды на расчётный срок составляет 888,636м3/сут.

5.2. Водоотведение

Для водоотведения Новотроицкого сельсовета проектом предлагается использование локальных очистных установок. Расход сточных вод Новотроицкого сельсовета на расчётный срок составляет 519,64 м3/сут.

5.3. Теплоснабжение.

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и среднеэтажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

Для теплоснабжения Новотроицкого сельсовета проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива,

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в сельсовете,

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

5.4.Газоснабжение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Новотроицкого сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Суммарный расход газа на территории Новотроицкого сельсовета на расчётный срок составит 8 890 тыс. м3/год.

5.5. Электроснабжение.

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Новотроицкого сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Электрические нагрузки по населенным пунктам  Новотроицкого сельсовета на расчётный срок составят 2 248 200 кВт*ч/год.

5.6. Связь и информация.

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;

- использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных населенных пунктов;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы». Потребное количество телефонов (абонентов) составит 480 шт.

6. Охрана и улучшение окружающей среды градостроительными методами

  - Мероприятия по учету местных природно-

климатических условий

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро – и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно-строительных и инженерно- технических мероприятий.

Территория проектирования характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Наиболее уязвимыми являются грунтовые воды, залегающие на глубине 3-5 м.

Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного подтопления территории проектом запроектированы в соответствующих разделах следующие мероприятия:

- упорядочение и дренаж поверхностного и подземного (грунтового) стока;

- вертикальная планировка и подсыпка строительных площадок;

- предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций;

- укрепление и благоустройство береговых полос в пределах населенных пунктов.

6.2. Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов

Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна

Проектом предлагается принятие мер по организации комплекса мероприятий, направленного на улучшение качества жизни населения, находящегося под воздействием загрязнителей, обладающих канцерогенными свойствами.  Требуется установка очистных сооружений на всех котельных и проведение инструментальных замеров  эффективности их работы, а также замеры показателей атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Комплекс мер по защите воздушного бассейна включает в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

- в целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;

- проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Проектируемые величины СЗЗ приведены в таблице.

Таблица 7Объекты Новотроицкого сельсовета,

требующие организации санитарно-защитных зон

| № пп | Наименование объекта | Класс по СанПин | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Племенной двор» | IV | 100 |
| 2 | Полигон ТБО | II | 500 |
| 3 | Склад | IV | 100 |
| 4 | Кладбище | V | 50 |
| 5 | Трансформаторная подстанция | V | 50 |

Санитарно-защитные зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленены – не менее 60% площади; для предприятий II и III класса – не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40% ее территории.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.

6.3. Охрана водных ресурсов от загрязнения

Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод также включает:

- своевременное обнаружение и устранение поврежденных участков сетей;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- обеспечение рационального водопользования;

- реконструкция очистных сооружений;

- для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров

Для реки Чаус установлена водоохранная зона шириной 200 м с прибрежной защитной полосой в размере 50 м. Для Староречья Оби от границы р.Чаусс до (система озер) границы области - водоохранная зона устанавливается шириной 300 м, прибрежная защитная полоса – 100 м.

6.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельсовета осуществляется за счет подземных вод.

Границы зоны санитарной охраны  (ЗСО) водозаборов установлены проектом.  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями санитарных норм границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Для проток р. Обь и оз. Минзелинского установлена ширина водоохраной зоны 500 м, ширина прибрежной защитной полосы 100 м, для остальных водоёмов водоохранная зона устанавливается шириной 300 м, прибрежная защитная полоса шириной 35 м.

## 6.5. Охрана почв

Расчет годового количества отходов  в разрезе населенных пунктов муниципального образования представлен в таблице 8..

Таблица 8 Годовое количество отходов

| № п.п. | Наименования поселений | Наименование отходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердые бытовые отходы, тыс. т | Жидкие нечистоты, тыс. м3 | Смет с улиц, тыс. т |
|  | МО Новотроицкого с/с | 0,405 | 2,708 | 0,222 |
| 1 | с. Новотроицк | 0,200 | 1,332 | 0,120 |
| 2 | д. Щукино | 0,011 | 0,074 | 0,005 |
| 3 | д. Крутоборка | 0,006 | 0,042 | 0,002 |
| 4 | д. Юрт-Акбалык | 0,105 | 0,704 | 0,050 |
| 5 | д. Казанка | 0,061 | 0,406 | 0,035 |
| 6 | д. Черный Мыс | 0,008 | 0,054 | 0,003 |
| 7 | д. Умна | 0,014 | 0,096 | 0,007 |

Работы по утилизации ТБО следует проводить регулярно, планово,  с применением необходимой техники.

## 6.6. Озеленение

На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

-расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Согласно таблице, нормативная  площадь озеленения  Новотроицкого сельсовета должна составлять 1,6 га.

6.7. Охрана ландшафтов

Одним из важнейших методов охраны ландшафтов степной и лесостепной зон является защитное лесоразведение. Оно направлено на защиту почв от водной и ветровой эрозии, резко снижающей продуктивность земель, на улучшение условий роста и развития сельскохозяйственных культур. Защитные лесные насаждения используют для защиты от засухи и суховеев полей, садов, плантаций, пастбищ, для укрепления склонов, для  улучшения содержания скота на пастбищах. Наиболее распространены полезащитные и противоэрозионные насаждения.

6.8. Особо охраняемые природные территории

Заказник «Центральный». Заказник «Центральный» расположен в центральной части Колыванского района, на правобережье реки Тоя, к востоку от трассы Новосибирск – Пихтовка, на землях АО "Кировец", "Вьюны", совхоза "Кандауровский" и лесхоза "Колыванский".

Заказник образован с целью:

- сохранения природных комплексов (объектов) лесостепной зоны Западной Сибири в естественном состоянии;

- сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственно - используемых угодий;

- охраны воспроизводственных стаций лося, косули, кабана, речного бобра, зайцев, тетеревиных птиц, поселений барсука, других видов диких животных;

- охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных;

- поддержания необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем.

На территории заказника запрещается:

- охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, указанных ниже;

- рыбная ловля с 25 апреля по 5 июня;

- вырубка леса в водоохранных зонах (кроме рубок ухода за лесом, санитарных и лесовосстановительных рубок);

- разработка полезных ископаемых в резерватах и зонах покоя диких животных, обозначенных на месте информационными знаками;

- распашка прибрежных полос;

- уничтожение лесных колков любыми видами хозяйственной деятельности;

- рубки главного пользования;

- выпас, организация летних лагерей скота и применение удобрений в прибрежных полосах водоемов;

- выпас скота в местах массового размножения диких животных;

- предоставление непахотных земельных участков под застройку, а также садоводства и дачного строительства;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство дамб, плотин и прудов, наносящих ущерб естественным местообитаниям диких животных;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений в водоохранных зонах;

- размещение складов ядохимикатов и горюче - смазочных материалов, складирование навоза, мусора и отходов производства в водоохранных зонах водоемов;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ;

- мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;

- стоянка транспортных средств в водоохранных зонах водных объектов;

- сенокошение вкруговую (от края к центру);

- сбор редких видов растений;

- заготовка сена, сбор ягод, грибов в местах, отведенных под зоны покоя диких животных, обозначенных на местности предупредительными знаками;

- разрушение выводковых нор животных, кроме видов, наносящих ущерб сельскому хозяйству и признанных вредными;

- разорение гнезд и сбор яиц (кроме ворон);

- пуск палов и выжигание растительности;

- взрывные работы;

- проезд вне дорог общего пользования на автотранспорте граждан, чье пребывание в угодьях не связано с производственной деятельностью и не являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, на территории которых расположен заказник, и не относящихся к лицам специально уполномоченных на то государственных органов в области охраны объектов животного мира и среды их обитания;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

На территории заказника допускается по согласованию с администрацией заказника:

- проведение геологоразведочных работ и разработка полезных ископаемых;

- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в местах, отведенных руководством заказника;

- применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного хозяйства, за исключением случаев, указанных выше;

- отстрел и отлов диких животных при возникновении эпизоотий опасных инфекционных заболеваний (чума, бешенство и др.);

- отстрел и отлов животных в научных целях, для сбора зоологических коллекций или в порядке регулирования их численности;

- отстрел и отлов животных в селекционных целях;

- отлов животных для расселения в другие места.

На территории заказника разрешается:

- сельскохозяйственная, лесохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения и ведения непрерывного производства тех землепользователей, землевладельцев, собственников земли, арендаторов и лесофондодержателей, на землях которых расположен заказник;

- размещение на участках земель в пределах прибрежных защитных полос объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

- лесопользование для производственных и бытовых нужд, за исключением случаев, указанных в п. 5.1 настоящего Положения;

- заготовка сена, сбор грибов и ягод, за исключением случаев, указанных выше;

- рыбная ловля, за исключением случаев, указанных выше;

- сбор зоологических и ботанических коллекций по согласованию с администрацией заказника и службой охотнадзора Колыванского района;

- проезд по территории заказника в целях производственной необходимости землевладельцам, землепользователям, собственникам земли, арендаторам и лесофондодержателям;

- проезд населения в целях рекреационного природопользования на участки, согласованные с руководством заказника, по действующим дорогам общего пользования;

- проезд на всех видах транспорта, по всем дорогам службе охраны заказника для выполнения своих должностных обязанностей, а также другим специально уполномоченным на то органам в области охраны окружающей среды;

- проведение охранных, воспроизводственных, биотехнических и организационных мероприятий;

- проведение противопожарных мероприятий;

- уничтожение в течение круглого года ворон, волков, бродячих собак.

Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения юридические и физические лица, собственники, владельцы и пользователи участков земли и водоемов, расположенных на территории заказника.

Таблица 9 Перечень охраняемых видов животных

| Виды | Латинское название видов |
| --- | --- |
| КЛАСС: ПТИЦЫ | AVES |
| Отряд: Пластинчатоклювые | Anseriformes |
| Семейство: Утиные | Anatidae |
| Обыкновенная кряква | Anas platerincha |
| Чирок - трескунок | Anas querquedula |
| Чирок - свистунок | Anas crecca |
| Серая утка | Anas strepera |
| Луток | Mergellus albellus |
| Шилохвость | Anas acuta |
| Широконоска | Anas clypeata |
| Красноголовый нырок | Aythia ferina |
| Хохлатая чернеть | Aythia fuligula |
| Гоголь | Bucephla glangula |
| Отряд: Хищные птицы | Falconiformes |
| Семейство: Ястребиные | Accipitridae |
| Орлан -белохвост | Haliaeetus albicilla |
| Луговой лунь | Circus pygargus |
| Степной лунь | Circus macrourus |
| Семейство: Соколиные | Falconidae |
| Сапсан | Falco peregrinus |
| Кобчик | Falco vespertinus |
| Отряд: Куриные | Galliformes |
| Семейство: Тетеревиные | Tetraonidae |
| Куропатка белая | Lagopus lagopus |
| Тетерев | Lirurus tetrix |
| Глухарь | Tetrao urogalis |
| Рябчик | Teterates bonasia |
| Семейство: Фазановые | Phasianidae |
| Куропатка серая | Perdix perdix |
| Перепел | Coturnix coturnix |
| Отряд: Пастушки | Ralliformes |
| Семейство: Пастушковые | Rallidae |
| Коростель | Crex crex |
| Отряд: Ржанкообразные | Charadriiformes |
| Семейство: Ржанковые | Charadriidae |
| Чибис | Vanellus vanellus |
| Турухтан | Phylomachus pugnas |
| Черныш | Tringa ochronus |
| Фифи | Tringa glareola |
| Перевозчик | Actitis hypoleucus |
| Большой веретенник | Limosa limosa |
| Большой кроншнеп | Numenius arquatus |
| Средний кроншнеп | Numenius phaepus |
| Бекас | Gallinago gallinago |
| Дупель | Gallinago media |
| Отряд: Голубеобразные | Columbiformes |
| Семейство: Голуби | Columbidae |
| Большая горлица | Streptopelia orientalis |
| Клинтух | Columba oenas |
| Сизый голубь | Columba livia |
| Вяхирь | Columba polumbus |
| КЛАСС: МЛЕКОПИТАЮЩИЕ | MAMMALIA |
| Отряд: Хищные | Carnivora |
| Семейство: Собачьи | Canidae |
| Лисица | Vulpes vulpes |
| Семейство: Куньи | Mustelidae |
| Барсук | Meles meles |
| Ласка | Mustela nivalis |
| Горностай | Mustela erminea |
| Колонок | Mustela sibirica |
| Хорь | Mustela eversmani |
| Куница | Martes martes |
| Американская норка | Mustela vison |
| Соболь | Martes zibelina |
| Семейство: Кошачьи | Felidae |
| Ондатра | Ondatra zibethica |
| Семейство: Бобровые | Castoridae |
| Речной бобр | Castor fiber |

Природоохранные мероприятия:

- согласование на территории заказника мест и объемов различного рода работ по планам экономического и социального развития, иной хозяйственной деятельности и природопользования, а также контроль за их проведением (осуществлением) в соответствии с экологическими требованиями.

Государственная охрана:

- охрана угодий силами государственной службы заказника и другими формами государственного и общественного надзора и контроля, путем их регулярного патрулирования;

- охрана редких, исчезающих и нуждающихся в особой охране видов животных, и среды их обитания;

- охрана воспроизводственных стаций лося, косули, кабана, речного бобра, тетерева, белой и серой куропаток, барсука, других видов зверей и птиц;

- охрана мест зимовки и концентраций животных;

- охрана всех видов животных, обитающих на территории заказника в состоянии естественной свободы (за исключением признанных вредными) от всех форм отрицательного антропогенного воздействия, если это не вызвано чрезвычайной экологической ситуацией;

- охрана типичных ландшафтов, естественных растительных сообществ;

- обеспечение соблюдения режима заказника;

- охрана угодий от пожаров, ликвидация очагов пожара;

- обеспечение спокойствия в угодьях и создание благоприятных условий для воспроизводства охраняемых видов животных;

- регулирование рекреационного использования охраняемых угодий и контроль за этим видом освоения территории.

Воспроизводственные и биотехнические мероприятия:

- учет численности фоновых видов животных (охотничьих видов зверей и птиц), а также редких, исчезающих и требующих особой охраны видов животных;

- слежение за состоянием охраняемых видов животных и прогнозирование экологических ситуаций;

- слежение за состоянием растительных сообществ;

- акклиматизационные и реакклиматизационные мероприятия, видовое обогащение фауны;

- отлов и расселение охраняемых видов животных, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;

- мероприятия по улучшению защитных и кормовых условий обитания и воспроизводства охраняемых видов животных (создание кормовых полей, подкормочных площадок, водопоев, ремиз и т.п.);

- мероприятия по отвлечению охраняемых видов животных от автодорог и посевов сельхозкультур, во избежание их потрав;

- борьба с вредными животными (волками, воронами, другими чрезмерно размножившимися хищниками, бродячими собаками);

- борьба с природно-очаговыми эпизоотиями (чумой, бешенством и т.п.) и контроль за проведением этих мероприятий другими организациями.

Мероприятия по ограниченному, регламентированному и рациональному использованию отдельных видов:

- отлов в целях расселения;

- отстрел в целях регулирования численности отдельных видов животных производится в случаях:

- эпизоотий;

- перенаселенности угодий при плотности населения животных свыше:

- лисица – 0,5 особей на 1 тыс. га,

- косуля – 10,0 особей на 1 тыс. га,

- лось – 2 особей на 1 тыс. га,

- барсук – 2,5 особей на 1 тыс. га,

- заяц-беляк – 40 особей на 1 тыс. га,

- кабан – 2,0 особей на 1 тыс. га;

- нанесения ущерба лесному и сельскому хозяйству.

Регулированию численности на территории заказника подлежат лисица, барсук, заяц-беляк, лось, косуля, кабан.

Памятник природы «Болото Минзелинское». Памятник природы регионального значения «Болото Минзелинское» находится в юго-восточной части Колыванского района Новосибирской области в 4 километрах южнее села Новотроицк.

Цели создания памятника:

- сохранение естественных природных комплексов;

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций болотно-займищного комплекса;

- сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов фауны и флоры;

- сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;

- сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;

- экологическое воспитание населения.

На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

- распашка земель;

- заготовка растительной земли;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- движение и стоянка автотранспорта;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

- самовольное занятие земель;

- разведение костров, выжигание луговой растительности;

- загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

- пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

- заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

- сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

- проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

- сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

- проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

- организация экскурсий в воспитательных целях;

- проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.
Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

- Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается

6.9. Объекты культурного наследия

- С целью сохранения объектов археологического наследия и соблюдения требований действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, при разработке проектов территориального планирования и режимов использования земель, рекомендуется включать требования обязательного археологического обследования территорий до начала любого хозяйственного освоения земель.

- Таблица 10.

Перечень объектов археологического наследия на

территории Новотроицкого сельсовета Колыванского района

Новосибирской области

| №№ | Наименование объекта | Тип памятника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Березовый остров-2 | Городище |
| 2 | Каменный мыс | Комплекс памятников (курганный могильник, поселение, городище) |
| 3 | Топовские курганы | Курганный могильник |
| 4 | Умна-1 | Поселение |
| 5 | Умна-2 | Курганный могильник |
| 6 | Умна-3 | Курганный могильник |
| 7 | Умна-4 | Городище |
| 8 | Чёрный борок-10 | Поселение |
| 9 | Чёрный борок-11 | Поселение |
| 10 | Чёрный мыс-1 | Городище |
| 11 | Чёрный мыс-3 | Городище |
| 12 | Чёрный мыс-7 | Городище |
| 13 | Чёрный мыс-8 | Поселение |
| 14 | Чёрный мыс-9 | Городище |
| 15 | Чёрный мыс-10 | Поселение |
| 16 | Чёрный мыс-11 | Поселение |
| 17 | Юрт-Акбалык-1 | Городище |
| 18 | Юрт-Акбалык-2 | Городище |
| 19 | Юрт-Акбалык-4, 4А | Комплекс памятников (городище и курганный могильник) |
| 20 | Юрт-Акбалык-5 | Городище |
| 21 | Юрт-Акбалык-8 | Курганный могильник |
| 22 | Юрт-Акбалык-9 | Городище |

7. Мероприятия по защите объектов регионального и местного значения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий

# 7.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- Проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

- На территории Новотроицкого сельсовета потенциально-опасные объекты отсутствуют.

- На железной дороге и  трассе возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

Перечень опасностей террористического характера

Оценка опасностей военного характера

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Ядерное оружие

Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) - в более тяжелые.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов.

Химическое оружие

Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ).

Современные обычные средства поражения

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

## Эвакуация населения

Т.к. Новотроицкий сельсовет располагается в загородной зоне, эвакуация населения не планируется.

## Инженерная защита населения

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

ПРУ необходимо оборудовать, прежде всего, в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений.

7.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

7.2.1. Перечень чрезвычайные ситуации техногенного характера

Транспортные аварии

Аварийные ситуации на железной дороге

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит разлив (выброс) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения, находящегося вблизи полотна железной дороги и попадающих в зону возможного заражения.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара» и результатов других сценариев.

- Аварии на автотранспорте

Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы. В настоящее время для перевозки аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в черте населённого пункта установлены строго определенные маршруты, контролируемые ГИБДД.

Помимо аварий на автотранспорте перевозящем АХОВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Проектируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления и других сценариев.

## Воздушный транспорт

Основными причинами аварийности на авиатранспорте являются ошибки в управлении воздушным движением, нарушения экипажами воздушных судов правил безопасности полетов и эксплуатации воздушных судов и других технических средств с выработанным ресурсом эксплуатации.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки.

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению

## 7.2.2. Перечень природных чрезвычайных ситуаций.

## Метеорологические опасности

Ветер для Новосибирской области, является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек).

Сейсмическая опасность

Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Природные пожары

Пожарная опасность на территории Новотроицкого сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова.

Сейсмическая опасность

Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Источники (возбудители) эпизоотий

Грипп птиц

Клещевой энцефалит

Бешенство

Сибирская язва

Ящур

Колорадский жук

Саранчовые

## Предложения по повышению устойчивости функционирования

## застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Организация локального оповещения о ЧС

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Устойчивость функционирования систем водоснабжения

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

•  31 л на одного человека в сутки;

• 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

• 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

# 7.3. Противопожарные мероприятия

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заключение

1. Реализация мероприятий раздела «ИТМ ГО» может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

2. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

3. При катастрофическом затоплении объект не попадает в затапливаемую зону.

4. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом АХОВ на железной и автомобильной дорогах, проектируемая территория попадает в зону возможного химического заражения.

5. Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ПЧ-52 ГУ «11 отряд ФПС по Новосибирской области». По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40.

6. Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

7. Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | ### Показатели | Ед.изме- рения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 45367 | 45367 | 45367 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | чел. | 1300 | 1350 | 1400 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел./% | 224/17,2 | 234/17,3 | 244/17,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 821/63,2 | 803/59,5 | 814/58,2 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 293/22,6 | 313/23,2 | 333/23,8 |
| 4. | Численность занятого населения а экономике поселения | чел./% | 135/10,4 | 239/17,7 | 294/21,0 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 5. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 26,4 | 33,8 | 42,4 |
| 6. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 7,4 | 16,0 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 7. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | - | 80 | 80 |
|  | на 1000 человек | мест | - | 59 | 57 |
| 8. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 310 | 310 | 310 |
|  | на 1000 человек | мест | 238 | 230 | 221 |
| 9. | ЛПУ | Посещ./см. | 20 | 25 | 25 |
| 10. | ФАП | объект | 2 | 2 | 2 |
| 11. | ## Магазины-всего | м2 торг.пл. | 229 | 420 | 420 |
|  | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 176 | 311 | 300 |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | - | 10 | 10 |
|  | на 1000 человек | раб.мест | - | 7 | 7 |