ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Земельное и городское проектирование»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

Новотырышкинский сельсовет

Колыванского муниципального района

Новосибирской области

Положение о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Колыванского района Новосибирской области

муниципальный контракт от 12 июля 2024 года №0851600000124000051

Генеральный директор

ООО «Земгорпроект»                                                                   И.С. Панов

Пенза, 2024г.

Оглавление

1. Описание метода адресации и расшифровка индекса объекта местного значения.	5

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения их основные характеристики и местоположение.	6

3. Описание метода адресации и расшифровка индекса функциональной зоны.	8

4. Параметры функциональных зон.	8

5. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов.	12

Генеральный план Новотырышкинского сельсовета Колыванского муниципального района Новосибирской области разработан на основании муниципального контракта от 12 июля 2024 года №0851600000124000051, заключенного между ООО «Земгорпроект» и администрацией Колыванского муниципального района Новосибирской области.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план содержит нижеследующее.

- Положение о территориальном планировании;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения;

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функциональных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2045 года.

В соответствии с документами стратегического планирования выделяется два этапа реализации генерального плана:

- 2025 – 2030 год;

- 2031 – 2045 год.

В соответствии с п. 15.1. приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)» территориальное планирование выполнено на основе целей и задач, определенных в документах стратегического планирования. В качестве основы расчетов потребности в обеспечении объектами местного значения использованы демографический прогноз и иные целевые прогнозные показатели, определенные стратегией экономического развития муниципального образования.

Генеральный план подготовлен в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора, которыми являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- Приказ министерства экономического развития РФ от 6 мая 2024 г. № 273 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)».

1. Описание метода адресации и расшифровка индекса объекта местного значения.

Индекс объекта местного значения состоит из трех позиций, разделенных между собой нижним подчеркиванием, в виде 1_2_3.

1.	Тип объекта.

2.	Порядковый номер.

3.	Планировочный район.

Тип объекта определяется выполняемой функцией.

О – объект образования и воспитания

К – объект культуры

С – объект спорта

З – объект здравоохранения

Т – объект транспорта

И – объект инженерной или коммунальной инфраструктуры

А – объект административного назначения, иной объект связанный с решением вопросов местного значения поселения.

Планировочный район выделен согласно порядковому номеру населенного пункта, входящего в состав муниципального района, перечня населенных пунктов Орджоникидзевского района. Если объект расположен в нескольких планировочных районах, планировочных единицах их перечисление идет через знак « / ». Если планировочный район не выделен проставляется « 0 ».

| Перечень населенных пунктов Новотырышкинского сельсовета. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № планировочного района | Тип | Населённый пункт |
| 1 | деревня | Большая Черемшанка |
| 2 | деревня | Воробьёво |
| 3 | село | Новотырышкино |

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения их основные характеристики и местоположение.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта.

| Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс объекта | Назначение и наименование объекта | Строительство / реконструкция | Местоположение (за исключением линейных объектов) | Основные характеристики объекта (2) (параметры) | Характеристики зон с особыми условиями использования территории (далее - ЗОУИТ) (при необходимости) | Срок реализации | Индекс Функциональной зоны | Номер укрупненного элемента планировочной структуры в генплане |
| Объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И_1_1 | ГРПШ Большая Черемшанка | строительство | Новосибирская обл., Колыванский р-он, Новотырышкинский Сельсовет, д. Большая Черемшанка | Расчетная производительность 36 м³/ч Давления газа: на входе 0,570 МПа; на выходе 0,003 МПа | Требуется разработка проекта ЗОУИТ. Охранная зона газораспределительного пункта. Расстояние от отдельно стоящих ГРП по горизонтали (в свету) 10 м | 1 этап реализации | Ж1_сущ | 1 |
| И_2_2 | ГРПШ Воробьёво | строительство | Новосибирская обл., Колыванский р-он, Новотырышкинский Сельсовет, д. Воробьёво | Расчетная производительность 393 м³/ч Давления газа: на входе 0,591 МПа; на выходе 0,003 МПа | Требуется разработка проекта ЗОУИТ. Охранная зона газораспределительного пункта. Расстояние от отдельно стоящих ГРП по горизонтали (в свету) 10 м | 1 этап реализации | Ж1_сущ | 2 |
| И_3_3 | ГРПШ Новотырышкино | строительство | Новосибирская обл., Колыванский р-он, Новотырышкинский Сельсовет, с. Новотырышкино | Расчетная производительность 2787 м³/ч Давления газа: на входе 0,406 МПа; на выходе 0,003 МПа | Требуется разработка проекта ЗОУИТ. Охранная зона газораспределительного пункта. Расстояние от отдельно стоящих ГРП по горизонтали (в свету) 10 м | 1 этап реализации | Ж1_сущ | 3 |

3. Описание метода адресации и расшифровка индекса функциональной зоны.

Индекс функциональной зоны состоит из двух позиций, разделенных между собой нижним подчеркиванием, в виде 1_2.

1.	Тип функциональной зоны.

2.	Характер освоенности территории.

Тип функциональной зоны определяется ее видом. При разделении одного вида функциональной зоны (общего вида) на несколько подвидов проводится дополнительная нумерация.

Ж – Жилые зоны

ОД – Общественно деловые зоны

П – производственная зона

И – зона инженерной инфраструктуры

Т – зона транспортной инфраструктуры

СХ – зоны сельскохозяйственного использования

Р – зоны рекреационного назначения

СН – зоны специального назначения

4. Параметры функциональных зон.

Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Для всех категорий земель, за исключением земель населённых пунктов, генеральным планом функциональное назначение принимается равным целевому использованию категорий земель в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Функциональное зонирование территории поселения определено с учетом приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

| Параметры функциональных зон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс | Наименование функциональной зоны | 2Характер освоения территории | Параметры планируемого развития функциональных зон |  |  |  |  |  | Основные виды разрешенного использования для функциональных зон и предельные доли использования по каждому виду разрешенного использования |
|  |  |  | 1Максимальная плотность Населения (чел./га) | 1Показатели численности постоянного населения (чел.) | 1Средняя жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 1Планируемый объем ввода жилья (м2) | Площадь функциональной зоны (га) | Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) (3) |  |
| Ж1_сущ | Жилые зоны | сущ. |  |  |  |  | 370 | И_1_1 И_2_2 И_3_3 | согласно правилам землепользования и застройки |
| ОД1_сущ | Общественно-деловые зоны | сущ. |  |  |  |  | 4,5 |  | согласно правилам землепользования и застройки |
| П1_сущ | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | сущ. |  |  |  |  | 1,4 |  | согласно правилам землепользования и застройки |
| Т1_сущ | Зона транспортной инфраструктуры | сущ. |  |  |  |  | 44,3 |  | согласно правилам землепользования и застройки |
| СХ1_сущ | Зона сельскохозяйственных угодий | сущ. |  |  |  |  | 17421,5 |  | согласно правилам землепользования и застройки |
| СХ2_сущ | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | сущ. |  |  |  |  | 295 |  | согласно правилам землепользования и застройки |
| Л1_сущ | Зона лесов | сущ. |  |  |  |  | 2355 |  | согласно правилам землепользования и застройки |
| СН1_сущ | Зона кладбищ | сущ. |  |  |  |  | 3,3 |  | согласно правилам землепользования и застройки |
| Примечания: (1) показатели для функциональных зон с планируемой жилой застройкой; (2) По характеру освоения территории различаются существующие, планируемые и планируемые к реновации территории, территории, планируемые к консервации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов.

| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс объекта | Назначение и наименование объекта | Местоположение | Площадь территории объекта | Тип ЗОУИТ | Характеристики ЗОУИТ |
| И_1_1 | ГРПШ Большая Черемшанка | Новосибирская обл., Колыванский р-он, Новотырышкинский Сельсовет, д. Большая Черемшанка | согласно проектно-сметной документации | Охранная зона газораспределительного пункта. | Требуется разработка проекта ЗОУИТ. Расстояние от отдельно стоящих ГРП по горизонтали (в свету) 10 м |
| И_2_2 | ГРПШ Воробьёво | Новосибирская обл., Колыванский р-он, Новотырышкинский Сельсовет, д. Воробьёво | согласно проектно-сметной документации | Охранная зона газораспределительного пункта. | Требуется разработка проекта ЗОУИТ. Расстояние от отдельно стоящих ГРП по горизонтали (в свету) 10 м |
| И_3_3 | ГРПШ Новотырышкино | Новосибирская обл., Колыванский р-он, Новотырышкинский Сельсовет, с. Новотырышкино | согласно проектно-сметной документации | Охранная зона газораспределительного пункта. | Требуется разработка проекта ЗОУИТ. Расстояние от отдельно стоящих ГРП по горизонтали (в свету) 10 м |