Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (№ СРО-П-138-19022010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОНОМАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Пояснительная записка Том II Материалы по обоснованию генерального плана Муниципальный Контракт № 93-59 от 03.10.2012 Заказчик: Администрация Колыванского района Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Н.Г. Агеева г. Новосибирск, 2013 г.

Состав проекта

| 1. | Пояснительная записка - | Том I. Положение о территориальном планировании |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пояснительная записка - | Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| 3. | Чертежи - | Том III. Утверждаемая часть генерального плана |
| 4. | Чертежи - | Том IV. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| 5. | CD |  |

Содержание тома III

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть генерального плана |  |  |  |
| 1 | Карта границ Пономаревского сельского поселения, с. Пономаревка, д. Хохловка, д. Вдовино, д. Новоалександровка. М 1:50 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план). М 1:50 000 | ГП-2 | 1 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территории сельского поселения. М 1:50 000 | ГП-3 | 1 |
| 4 | Карта планируемых дорог местного значения, транспортной инфраструктуры и природно-рекреационного комплекса. М 1:50 000 | ГП-4 | 1 |

Содержание тома IV

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |
| 5 | Карта современных границ Пономаревского сельского поселения, с. Пономаревка, д. Хохловка, д. Вдовино, д. Новоалександровка. М 1:50 000 | ГП-5 | 1 |
| 6 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями использования территории, территорий объектов культурного значения. М 1:50 000 | ГП-6 | 1 |
| 7 | Карта современного природно-рекреационного комплекса и дорожно-транспортной инфраструктуры. М 1:50 000 | ГП-7 | 1 |

Содержание

Введение	5

Глава 1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития поселения	6

Глава 2. Анализ использования территории сельсовета	6

Глава 3. Технико-экономические основы развития сельского поселения	7

3.1. Общие сведения, географическое положение и планировка территории	7

3.2. Население и трудовые ресурсы	8

3.3. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие	17

3.4. Проектная численность населения	21

3.5. Перечень планируемых объектов социальной сферы	21

3.6. Жилищное строительство	21

Глава 4. Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование	22

Глава 5. Развитие транспортной инфраструктуры	25

5.1. Внешний транспорт	25

5.2. Автомобильный транспорт	25

5.3. Развитие сети автомобильных дорог	25

Глава 6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	25

6.1. Водоснабжение и водоотведение	25

6.2. Теплоснабжение	31

6.3. Газоснабжение	31

6.4. Электроснабжение	34

6.5. Связь и информация	36

Глава 7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера	37

Глава 8. Технико-экономические показатели проекта	39

Приложения	41

Авторский коллектив:
(список основных исполнителей)

ГАП								Агеева Н.Г.

Ведущий архитектор					Ерохин Г.П.

Главный экономист					Баталова Н.А.

Экономист							Коломенская А.С.

Главный специалист-инженер				Шляхова В.В.

Инженер							Колмакова В.С.

# Введение

Проект генерального плана Пономаревского сельского поселения, Колыванского муниципального района Новосибирской области выполняется на основании задания на разработку градостроительной документации от 3 октября 2012 года № 93-59 к Муниципальному Контракту.

Правовые основы для разработки проекта генерального плана Пономаревского сельского поселения, Колыванского муниципального района:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ в ред. 2012 года;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 10.2001 г. № 136-ФЗ, в ред. 12 декабря 2011 г.;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

СП 42.13330.10. Градостроительство. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 244 от 26.05.20011 г.;

Необходимость разработки проекта генерального плана Пономаревского сельского поселения, Колыванского муниципального района Новосибирской области обусловлена отсутствием данного документа. Настоящий проект является дальнейшей конкретизацией «Схемы территориального планирования Колыванского района Новосибирской области» выполненной в 2011 году, и в свою очередь служит основой для проектирования последующих стадий проектирования – генеральных планов населенных пунктов, проектов планировки, проведения кадастровых работ, проектов размещения объектов строительства.

Исходными материалами для выполнения проекта генерального плана Пономаревского сельского поселения, Колыванского муниципального района  являются полученные по запросам официальные данные подразделений администрации и организаций Пономаревского сельского поселения, Колыванского муниципального района и Новосибирской области.

Структура работы содержит следующие основные блоки:

- социально - экономический,

- планировочный,

- транспортный,

- инженерный.

Проект выполнен с выделением двух этапов реализации:

I очередь строительства - 2022 год;

Расчетный срок - 2032 год.

- Сведения о программах комплексного социально-экономического развития поселения

В 2010 году в Пономаревском сельсовете была принята Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Пономаревского сельсовета Колыванского района Новосибирской области до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов Пономаревского сельсовета Колыванского района Новосибирской области № 46 от 23.12.2010 г.

# Анализ использования территории сельсовета

Территория поселения общей площадью 3037,0 кв. км расположена   в северо-восточной части   Новосибирской области на расстоянии 200 км от областного центра г.Новосибирска, в 120 км от районного центра Колывань и в 200 км от ближайшей железнодорожной станции г.Новосибирска. Протяженность поселения с севера на юг составляет 80 км и с запада на восток 70 км. На территории преобладают болота, тайга, ближе к населенным пунктам растут лиственные леса.

По территории поселения протекает река Шегарка, которая разделяет поселение на две части, и притоки к ней : Черемшанка, Колбиха, Тараканка. Маврушка Много малых и больших озер: Быково, Белое, Дедушкино и др. Полезные ископаемые не разведаны.

На территории расположено 4 населенных пункта: с. Пономаревка, д. Хохловка, д. Вдовино, д.  Новоалександровка. Численность населения на 01.01.2011 года составила 325 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Самое крупное село поселения - Пономаревка. Здесь расположена вся социально-культурная сфера: школа, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, магазины, сельсовет, сельхозпредприятие, почтовое отделение, узел связи. Этнический состав населения разный: русские, молдаване, белорусы, чуваши, немцы.

На территории поселения на 01.01.2011 года зарегистрировано 11 организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных- 1, торговли - 2. Специализацией поселения является сельскохозяйственное производство. Данным видом деятельности занимаются открытое акционерное общество «Пономаревское» и ЛПХ. В системе образования поселения на 01.01.2011 г. дошкольных учреждений нет. Действуют одна дневная Пономаревская средняя общеобразовательная школа. В  школе обучается 30 человек. За последние годы сеть школ не изменилась. Число учащихся в общеобразовательной школе постепенно снижается.

Медицинское обслуживание жителей сельского поселения осуществляет фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), обслуживают население два фельдшера. Имеется машина скорой помощи. Материально-техническое состояние фельдшерско-акушерского пункта улучшается, проведен текущий ремонт .

В поселении работают: два клубных учреждения - Дом культуры в с. Пономаревка и клуб в д. Хохловка; библиотека. Работает клуб общения по интересам «Непоседы», хоровой коллектив «Северяночки», детская группа «Колобок». Регулярно проводятся праздничные и торжественные мероприятия, дискотеки. Дом культуры работает ежедневно, где можно поиграть в бильярд, теннис, шахматы.

Библиотека является не менее важным очагом культуры, здесь высокая посещаемость читателей, проводятся разнообразные мероприятия, есть небольшой исторический музей, представлены стенды на разнообразную тематику.

На территории поселения устойчиво принимаются 1 и 2 программа телевизионных каналов. У многих жителей имеются спутниковые антенны для приема телевизионных каналов.

Услуги почтовой связи оказывает Пономаревское ОПС. Услуги телефонной связи оказывает отделение Колыванской АТС. Телефонная связь работает некачественно, с перебоями, сотовая связь отсутствует.

Все населенные пункты муниципального образования имеют связь с районным центром. Основной дорогой является Пономаревка – Пихтовка, где нет твердого покрытия. В сфере пассажирских перевозок основной проблемой является отсутствие хороших дорог. Поэтому нет маршрута рейсового автобуса.

В 2010году начато строительство скважины водоснабжения в с. Пономаревка, моста через р. Шегарка в д. Хохловка.

# Технико-экономические основы развития
сельского поселения

  - Общие сведения, географическое положение и планировка территории

Данный раздел проекта выполнен на основании проведенного анализа экономического развития Пономаревского сельского поселения и в соответствии с заданием на корректировку генерального плана.

При разработке раздела была использована различная информация, предоставленная администрацией района и сельского поселения.

Территория поселения расположена  в северо-восточной части Новосибирской области на расстоянии 200 км от областного центра  г. Новосибирска, в 120 км от районного центра Колывань и в 200 км от ближайшей железнодорожной станции. Протяженность поселения с севера на юг составляет 10 км и с запада на восток 38 км.

В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта – с. Пономаревка, д. Хохловка, д. Вдовино, д. Новоалександровка. Общая численность населения сельсовета на 1 января 2012 г. составила 315 человека, в том числе в с. Пономаревка проживает 252 человека. Все население сельское.

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано сельскохозяйственных предприятий – 1, учреждений торговли – 2, строительные и транспортные организации – отсутствуют.

Специализацией поселения является сельскохозяйственное производство. Данным видом деятельности занимаются ООО «Пономаревское, личные подсобные хозяйства.

Пономаревский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

  - Население и трудовые ресурсы

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

Среднегодовая численность населения Пономаревского сельсовета за период с 2001 по 2012 гг. составила 366 человек. Вместе с тем, в соответствующем временном отрезке, данный показатель претерпевал существенные колебания. В целом, можно выделить 2 основных этапа изменения численности населения: так, в период с начала 2001 г. до конца 2005 г. наблюдалось существенное снижение численности населения быстрыми темпами (в среднем на 10,2% ежегодно) с 521 чел. до 336 чел. Однако, с начала 2006 года данный показатель стабилизировался, и за период 2006-2012гг. составил в среднем 326 чел. Фактические и расчетные значения демографических показателей по Пономаревскому сельсовету представлены в таблице 1.

Общая характеристика демографической ситуации Пономаревского сельсовета

Таблица 1

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Чел. | % |
| 1. Численность населения (чел.) | 521 | 507 | 420 | 376 | 336 | 345 | 320 | 312 | 340 | 323 | 325 | 328 | 100 |
| 2. Рождаемость (чел.) | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1,1 |
| 3. Общий коэффициент рождаемости (чел на 1000 чел. населения) | 1,9 | 8,6 | 12,6 | 0,0 | 5,9 | 9,0 | 15,8 | 12,3 | 21,1 | 6,2 | 3,1 |  |  |
| 4. Смертность (чел.) | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,0 |
| 5. Общий коэффициент смертности (чел на 1000 чел. населения) | 5,8 | 12,9 | 20,1 | 14,0 | 17,6 | 6,0 | 12,7 | 9,2 | 12,1 | 9,3 | 12,5 |  |  |
| 6. Естественный прирост (чел.) | -2 | -2 | -3 | -5 | -4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | -3 | 0,3 | 0,1 |
| 7. Миграционный прирост (чел.) | -12 | -85 | -41 | -35 | 13 | -26 | -9 | 27 | -20 | 3 | -7 | -5,3 | -1,6 |
| 8. Общий прирост численности населения (чел.) | -14 | -87 | -44 | -40 | 9 | -25 | -8 | 28 | -17 | 2 | -10 | -5,0 | -1,5 |

Доли каждого поселения МО в общей численности сельсовета по состоянию на 01.01.2012 г. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение численности населения по поселениям, %

Динамика численности населения с. Пономаревка аналогична динамике соответствующего показателя в целом по сельсовету и во многом определяет ее, вследствие того, что данное поселение является крупнейшим в МО. За период 2006-2012гг. средняя численность населения здесь составила 265 чел. с незначительной тенденцией к снижению.

В деревнях Хохловка и Вдовино, после резкого снижения численности населения  в 2001-2005 гг., наблюдается относительная стабилизация данного показателя на уровне  47 чел. и 9 чел. соответственно с тенденцией к увеличению.

Численность населения д. Новоалександровка, оставаясь неизменной на протяжении всего рассматриваемого периода, составляет 4 человека.

Распределение показателя численности населения отдельных поселений сельсовета за период с 2006 по 2012 гг. представлено в таблице 2.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 2

| п/п | Наименование нас. пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | с. Пономаревка | 258 | 279 | 263 | 263 | 252 |
| 2. | д. Хохловка | 39 | 48 | 47 | 49 | 49 |
| 3. | д. Вдовино | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 4. | д. Новоалександровка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | ИТОГО | 312 | 340 | 323 | 325 | 315 |

Основной вклад в изменение величины общего прироста населения всех населенных пунктов МО приходится на миграционный прирост. За рассматриваемый период данный показатель претерпевал существенные изменения. Так, с 01.01.2001 года и вплоть до окончания 2004 г. значения данного показателя были отрицательными, с достижением наименьшего значения в 2002 г., равным -85 чел. В 2005 году показатель миграционного прироста вырос до значения 13 чел. и в последующие годы варьировался в пределах от -26 (по состоянию на 2006 г.), до максимального значения, равного 27 чел, достигнутого в 2008 году.

Среднее значение показателя естественного прироста населения в целом по МО за период с 2001 по 2012 гг., оказалось равным 0 чел. При этом за указанный период наблюдается чередование способов соотношения показателей рождаемости и смертности. Так, в течение 2001-2005 гг. число умерших стабильно превышало число родившихся в среднем в 2,8 раза. Далее, в период с 2006 по 2009 гг. наблюдалась обратная ситуация с превышением рождаемости над смертностью. Однако, начиная с 2010 г. вновь стали проявляться тенденции 2001-2005 гг., во многом определяемые  снижением рождаемости и увеличением смертности населения в населенных пунктах Пономаревка и Хохловка.

Вместе с тем, на перспективу, с учетом реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом генерального плана и общим улучшением социально-экономической ситуации в границах сельсовета, можно предполагать новый виток роста численности населения, являющийся следствием увеличения рождаемости, снижения смертности населения и установления положительного миграционного сальдо.

Динамика естественного движения населения и механического прироста определяет половозрастной состав населения. Структура населения Пономаревского сельсовета за период 2009-2011гг. по группам возрастов представлена в таблице 3.

Возрастная структура населения

Таблица 3

| № | Возрастные группы | 01.01.2009 г. |  | 01.01.2010 г. |  | 01.01.2011. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % к | Чел. | % к | Чел. | % к |
|  |  |  | итогу |  | итогу |  | итогу |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, | 41 | 12,1 | 42 | 13,0 | 44 | 13,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | дети 0-6 лет | 25 | 7,4 | 24 | 7,4 | 25 | 7,7 |
|  | дети 7-15 лет | 16 | 4,7 | 18 | 5,6 | 19 | 5,8 |
| 2 | Трудоспособный возраст, | 193 | 56,8 | 176 | 54,5 | 180 | 55,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | женщины 16-54 лет | 97 | 28,5 | 83 | 25,7 | 84 | 25,8 |
|  | мужчины 16-59 лет | 96 | 28,2 | 93 | 28,8 | 96 | 29,5 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста, | 106 | 31,2 | 105 | 32,5 | 101 | 31,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | женщины | 59 | 17,4 | 57 | 17,6 | 55 | 16,9 |
|  | мужчины | 47 | 13,8 | 48 | 14,9 | 46 | 14,2 |
|  | Всего: | 340 | 100,0 | 323 | 100,0 | 325 | 100,0 |

Возрастная структура населения на протяжении последних 3-х лет остается практически неизменной. Так, доля населения трудоспособного возраста составляет в среднем 55,6% от общей численности населения, при этом по состоянию на 2011 г. на 100 женщин приходится 114 мужчин.

Доля населения моложе трудоспособного возраста за рассматриваемый период увеличилась на 1,4% и к началу 2011 г. составила 13,5% от общей численности населения. Численность детей дошкольного возраста превышает численности подростков в среднем в 1,4 раза, что, отчасти, является следствием положительного значения показателя естественного прироста, зафиксированного в 2009 г.

Лица старше трудоспособного возраста составляют в среднем 31,6% от общей численности населения, при этом численность женщин обследуемой возрастной категории превосходит численность мужчин в среднем в 1,2 раза.

Общая структура населения по отношению к трудоспособному возрасту представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту

Проанализировав структуру населения по отношению к трудоспособному возрасту, можно заметить, что доля лиц трудоспособного возраста относительно невелика, также как и доля лиц моложе трудоспособного возраста. В то время как люди старших возрастов обладают достаточно высоким удельным весом в общей численности населения сельсовета. Сравнивая с аналогичными показателями по Новосибирской области, которые по состоянию на 2009 год соотносились следующим образом: доля населения моложе трудоспособного возраста составила 15,7%, трудоспособного возраста – 62,6%, старше трудоспособного возраста – 21,7%, можно утверждать, что в пределах МО наблюдаются существенные диспропорции в структуре соотношения данных показателей, для устранения которых потребуется определенное время.

В следующей таблице представлены структурные показатели численности населения.

Таблица 4

Структурные показатели численности населения
Пономаревского сельсовета

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Население | 340 | 323 | 325 |
| Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 16 лет на 1000 человек трудоспособного возраста) | 212 | 239 | 244 |
| Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на 1000 человек трудоспособного возраста) | 549 | 597 | 561 |
| Общая «нагрузка» на трудоспособное население | 762 | 835 | 806 |

Как видно из таблицы показатель общей нагрузки на население трудоспособного возраста имеет повышенные значения. За рассматриваемый период данный показатель увеличился на 5,7% и к началу 2012 года составил 806 человек на 1000 человек трудоспособного возраста.

Стабильность увеличения показателя в наибольшей мере обусловлена высокой долей лиц пенсионного возраста, относительно численности трудоспособного населения.

Показатель детской нагрузки на трудоспособное население в период с 2008 по 2011гг. непрерывно возрастал, однако его величина составляет лишь 30% от величины показателя общей нагрузки на трудоспособное население.

Важной характеристикой трудового потенциала территории является экономическая активность населения. По данным администрации района численность трудовых ресурсов, занятых в экономике поселения, по состоянию на 2012 г. составила 253 чел., основная доля лиц из которых (34%) заняты в сельском хозяйстве.

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности за период 2006-2010 гг. представлено в таблице 5.

Распределение трудовых ресурсов

по видам экономической деятельности

Таблица 5

| № | Отрасли | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 42 | 34 | 31 | 24 | 21 |
| 2 | Рыболовство, рыбоводство | - | - | - | - | - |
| 3 | Добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| 4 | Обрабатывающие производства | - | - | - | - | - |
| 5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство | - | - | - | - | - |
| 7 | Торговля | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Гостиницы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Рестораны, общественное питание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Транспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Связь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | - | - | - |
| 14 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | - | - | - | - | - |
| 15 | Образование | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 16 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | Культура | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Отдых и развлечения | - | - | - | - | - |
| 19 | Прочие виды деятельности | 12 | 16 | 21 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО: | 80 | 76 | 78 | 62 | 59 |

Как видно из таблицы, за рассматриваемый период отраслевая структура занятости в поселении не претерпела существенных изменений, кроме того факта, что за период 2006-2010 гг. в 2 раза снизилась доля занятых в сельском хозяйстве. На 50% увеличилась численность занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, однако численность работников данного вида экономической деятельности составляет всего 7% от общей численности трудовых ресурсов.

Около 27% работников, занятых в экономике поселения, задействованы в сфере образования. Также значительная доля трудовых ресурсов (19%) заняты в прочих видах деятельности.

Вместе с тем, по данным баланса трудовых ресурсов (таблица 6), охватывающего период с 2008 по 2012 гг. отмечается снижение численности трудовых ресурсов, занятых в экономике поселения, свыше чем на четверть (с 80 чел. до 59 чел.). Одновременно происходит увеличение численности граждан трудоспособного возраста, не занятых в экономике поселения (на 22% за рассматриваемый период), прежде всего за счет увеличения численности временно не работающих граждан. Вместе с тем, численность лиц, выезжающих на работу за пределы поселения, достаточно стабильна и за рассматриваемый период составила в среднем 20 чел. Численности граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, равна нулю.

Таким образом, можно говорить о том, что в границах МО имеется незадействованные трудовые ресурсы, которые возможно привлечь к экономической деятельности, при условии создания дополнительных рабочих мест.

Баланс трудовых ресурсов

Таблица 6

|  |  | 01.01.08г. |  | 01.01.09г. |  | 01.01.10г. |  | 01.01.11г. |  | 01.01.12г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Возрастные группы | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения |
|  |  | чел. | итогу | чел. | итогу | чел. | итогу | чел. | итогу | чел. | итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего | 199 | 63,8 | 205 | 60,3 | 188 | 58,2 | 189 | 58,2 | 199 | 63,2 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 184 | 59,0 | 193 | 56,8 | 176 | 54,5 | 180 | 55,4 | 190 | 60,3 |
|  | б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 15 | 4,8 | 12 | 3,5 | 12 | 3,7 | 9 | 2,8 | 9 | 2,9 |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения | 80 | 25,6 | 76 | 22,4 | 78 | 24,1 | 62 | 19,1 | 59 | 18,7 |
| 3 | Лица, выезжающие на работу за пределы города | 20 | 6,4 | 20 | 5,9 | 20 | 6,2 | 21 | 6,5 | 19 | 6,0 |
| 4 | Лица, приезжающие на работу из других поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения | 99 | 31,7 | 109 | 32,1 | 90 | 27,9 | 106 | 32,6 | 121 | 38,4 |
|  | а) инвалиды в трудоспособном возрасте | 8 | 2,6 | 8 | 2,4 | 8 | 2,5 | 8 | 2,5 | 9 | 2,9 |
|  | б) неработающие, состоящие на учете в центре занятости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) временно не работающие | 91 | 29,2 | 101 | 29,7 | 82 | 25,4 | 98 | 30,2 | 112 | 35,6 |
| 6 | Население всего | 312 | 100,0 | 340 | 100,0 | 323 | 100,0 | 325 | 100,0 | 315 | 100,0 |

  - Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Сельское хозяйство

Специализацией поселения является сельскохозяйственное производство. По состоянию на 1 января 2012 г. сельсовет располагает 10348 га. сельскохозяйственных угодий, свыше 90% которых принадлежит сельскохозяйственным предприятиям. Оставшаяся доля земель, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, распределена между личными подсобными хозяйствами.

Состав сельскохозяйственных угодий включает в себя пашни (30,5% от площади всех сельхозугодий), сенокосы, пастбища и залежи. Площади под многолетние насаждения на территории сельсовета не предусмотрены.

В данной отрасли (включая сферу охоты и лесного хозяйства) в 2010 год был занят 21 чел. (36% от общей численности трудовых ресурсов, занятых в экономике поселения), без учета населения, содержащего личные подсобные хозяйства. За период с 2006 по 2010гг.  численность занятых в этой сфере уменьшилась в двое, что говорит о сложной ситуации, сложившейся в данной отрасли экономики поселения.

Так, единственным сельскохозяйственным предприятием, расположенным на территории сельсовета является ООО “Пономаревское”, которое специализируется на   производстве мясных и молочных продуктов. На предприятии на постоянной основе работает 21 человек, еще 15 чел. работает по договорам гражданско-правового характера.

Не смотря на то, что ООО “Пономаревское” в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, и его доходы не обеспечивают минимальных потребностей для развития производства,  инвестор хозяйства – ООО “Энергострой” – планирует с 2013 г. начать вливание инвестиций, которые обеспечат переход организации из разряда убыточных в разряд прибыльных.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Пономаревского сельсовета Колыванского района за период с 2013 по 2015 гг. планируется:

- увеличить поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 30% (с 480 до 620 голов), свиней – на 25% (с 60 до 75 голов);

- увеличить поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях на 34% (с 410 до 550 голов);

- повысить производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (во всех категориях хозяйств) в среднем на 50%.

Малое предпринимательство

На территории поселения функционируют сельхозпредприятие ООО «Пономаревское», магазин Колыванского ПОСПО и торговая точка ИП «Уланова Л.В». Всего в данной сфере задействовано 23 человека (а также 15 человек, работающих по договорам гражданско-правового характера).

В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Оборот розничной торговли достиг в 2012 году 3,2 млн.рублей или  9969 руб. на душу населения. В структуре оборота розничной торговли преобладают продовольственные товары  (около 75%).

В перспективе оборот розничной торговли в 2013 году увеличится до 3,8 млн. руб., а к концу 2015 составит 4,3 млн. руб. При этом в структуре оборота розничной торговли также будут преобладать продовольственные продукты (их доля будет составлять 75%), а оборот розничной торговли на душу населения возрастет на 15-20%.

Вместе с тем, не теряют актуальность проблемы становления и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с отдаленностью организаций от рынков сбыта и плохим состоянием дорог, что осложняет процесс транспортировки товаров.

Кроме того, удаленность поселения от районного и областного центра, железнодорожной станции способствует значительному росту цен на товары (особенно на непродовольственные) и услуги.

Серьезной проблемой является плохое обеспечение населения малых сел продуктами питания и промышленными товарами повседневного спроса. В некоторых населенных пунктах (д. Хохловка и д. Вдовино) торговые точки отсутствует.

Финансовые и почтовые учреждения

Услуги связи населению сельсовета предоставляют организация АТС Колыванского РУС и 1 отделение связи Почта России. Численность работающих в этих учреждениях – 3 человека.

В планах на ближайшие годы подключение пользователей к скоростному Интернету, улучшение качества сигнала сотовой связи, подключение цифрового телевидения.

Административные учреждения

Структура управления представлена Администрацией Пономаревского сельского поселения с численностью работающих – 6 человек. Здание Администрации является приспособленным, отдельно стоящим, с уровнем износа, равным 50%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В поселении Пономаревского сельсовета отсутствуют предприятия жилищно-коммунальной сферы. На конец 2012 года жилищный фонд составил 5963 кв. метров общей площади. По сравнению с предыдущими годами изменений в жилфонде нет, строительство жилья в настоящее время не ведется. Наблюдается процесс ежегодного обветшания жилого фонда.

В среднем на одного жителя приходится  19  кв. метра жилой площади.

По отношению к отдельным категориям граждан предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, осуществляемые на основе действующего законодательства.

На 2013 год запланировано строительство системы водоснабжения по ул. Центральной с.Пономаревка и строительство скважины водоснабжения по ул. Береговой. Разработан проект на строительство.

Важной проблемой жилищно-коммунального хозяйства является отсутствие дорог с твердым покрытием как межпоселенческих, так и внутрипоселенческих, кроме улицы Центральной, где в 2012 году проведен ремонт и уложено твердое покрытие.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей сельского поселения осуществляет  фельдшерско-акушерский пункт (ФАП); обслуживают население два фельдшера. Имеется машина скорой помощи.

Материально-техническое состояние фельдшерско-акушерского пункта ежегодно улучшается, проведен ремонт в помещениях, установлены пластиковые окна.

Охват диспансерным наблюдением составил 100%. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

На 2013-2014 гг. планируется приобретение необходимого медицинского оборудования для оказания срочной помощи больным на месте.

Учреждения образования

В системе образования поселения по состоянию на 01.01.2012 дошкольные учреждения отсутствуют.

Среди действующих образовательных учреждений ‒ 1 средняя общеобразовательная школа. В дневной общеобразовательной школе обучается  28 человек. За последние годы численность учеников постоянно уменьшается.

В школе работает одна группа продленного дня, которую посещают 14 учащихся. Для детей нецентральных сел работает интернат, в котором проживают 4 ученика.

Численность работающих в этих учреждениях составляет 16 человек.

В плане социально-экономического развития на 2013-2015 гг. предполагается увеличение количества мест в общеобразовательной школе до 50 ед., а также решение проблемы неудовлетворительного материального снабжения школы. Кроме того, открытым вопросом остается строительство оборудованного спортзала.

Учреждения культуры и искусства

В поселении в настоящее время функционируют МКУ ОЦК “Северянка” и библиотека, являющаяся филиалом МБУ “Колыванская централизованная библиотечная система”.

В рамках работы учреждений регулярно проводятся праздничные и торжественные мероприятия, работает клуб общения по интересам «Непоседы», хоровой коллектив «Северяночки». Ребята, посещающие центр, участвуют в зональных, районных мероприятиях, занимает призовые места.

Коллектив Центра культуры, составляющий 4 человека.

В 2012 году  были произведены текущие ремонты учреждений, а также  проведено новое электрооборудование для отопления помещений Центра культуры.

На плановый период 2013 года предусмотрен капитальный ремонт МКУ ОЦК “Северянка”, монтаж пластиковых окон.

Материально-техническая база Центра культуры обеспечена не полностью – не оснащена музыкальными инструментами, неудовлетворительное состояние теплоснабжения.

Спортивные учреждения

Жители поселения принимают активное участие в районных  сельских, спортивных, зимних и летних играх. В 2012 в Пономаревском сельсовете году было проведено 5  спортивно-массовых мероприятий. Среди них по волейболу, по шахматам, по теннису. Численность занимающихся в спортивных секциях составила 15 человек. Однако в настоящее время в сельсовете не создано нормальных условий для спортивно-оздоровительной деятельности населения. Единственный спортзал, расположенный в здании СОШ “Пономаревская”, требуется капитального ремонта.

Администрацией запланировано 2013 г. строительство пришкольной летней спортивной площадки.

  - Проектная численность населения

Проектная численность населения

Таблица 7

| № п.п. | Наименование муниципальных образований | Численность населения на 01.01.2012г. | Численность населения на первую очередь чел. | Численность населения на расчетный срок чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО Пономаревского сельсовета | 315 | 320 | 320 |
|  | с. Пономаревка | 252 | 255 | 255 |
|  | д. Хохловка | 49 | 50 | 50 |
|  | д. Вдовино | 10 | 10 | 10 |
|  | д. Новоалександровка | 4 | 5 | 5 |

  - Перечень планируемых объектов социальной сферы

Перечень планируемых объектов социальной сферы

Таблица 8

| Вид объекта | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | 15 мест | с. Пономаревка, 2011-2020г. |
| Средняя школа | 47 мест | Реконструкция здания школы, с. Пономаревка, 2016г. |
| ФАП | 15 пос./см. | с. Пономаревка, новое строительство, 2015гг. |

  - Жилищное строительство

По данным администрации жилой фонд сельского поселения на 01.01.2012г. составил 6,0 тыс. м2общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 19,0 м2.

В поселении - одноэтажная деревянная застройка (4,4 тыс. м2) – 73,3%. Остальная застройка представлена блочными (1,0 тыс. м2) и кирпичными домами (0,6 тыс. м2).

Большая часть жилого фонда находится в не удовлетворительном состоянии (износ свыше 65%) – 3,7 тыс. м2– 62% от общей площади жилого фонда.

В период 2003-2011 гг. новый жилой фонд в эксплуатацию не вводился.

Перспективные объемы жилищного строительства определены с учетом:

- проектной численности населения,

-нормы жилищной обеспеченности (увеличение до 30 м2 на человека);

-размером земельного участка под жилищное строительство – 0,15-0,2 га.

Предусматривается реконструкция ветхого жилого фонда.

Объемы жилищного строительства приведены в таблице 9.

Объемы жилищного строительства

Таблица 9

| Наименование показателей | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г. тыс.м2 | За период первой очереди строительства 2022г. |  | Общая площадь к 2022г. тыс.м2 | За период расчетного срока 2022-2032г. |  | Общая площадь к 2032г. тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новое строительство тыс.м2 | Территория под новое строительство, Га |  | Новое строительство тыс.м2 | Территория под новое строительство, Га |  |
| Всего общей площади в том числе: | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 7,4 | 0,9 | 1,5 | 8,3 |
| индивидуальной усадебной застройки | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 7,4 | 0,9 | 1,5 | 8,3 |
| Обеспеченность общей площадью, м2/чел | 19,0 |  |  | 23,0 |  |  | 26,0 |

- Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории области, который создается на основе анализа существующей планировочной структуры с учетом результатов оценки территории.

Планировочные особенности Колыванского района представлены относительно самостоятельными в планировочном отношении исторически сложившимися подрайонами – северным и южным. Они связаны существующей коммуникационной осью – автодорогой Колывань-Пихтовка.

Южный наиболее стабильно развивающийся подрайон охватывает территории восьми муниципальных образований:

- МО р.п. Колывань,

- МО Вьюнский сельсовет,

- МО Калининский сельсовет,

- МО Кандауровский сельсовет,

- МО Новотроицкий сельсовет,

- МО Новотырышкинский сельсовет,

- МО Сидоровский сельсовет,

- МО Скалинский сельсовет,

- МО Соколовский сельсовет.

Северный подрайон расположен на большей части территории. В него входит

- МО Пихтовский сельсовет,

- МО Пономарёвский сельсовет,

- МО Королевский сельсовет.

Структуру территории района представляет планировочный каркас из сети сёл вокруг центра системы и центров подсистем – р.п. Колывани и центров муниципальных образований, связанных между собой сетью межселенных коммуникаций – дорогами различных категорий в зависимости от величины системы.

Существующей главной системой расселения является Колыванский район с центром в р.п. Колывань. Главная коммуникационная ось это автомобильная дорога регионального значения К-12, связывающая р.п. Колывань с г. Новосибирск и г. Томск. Второстепенной существующей коммуникационной осью является автодорога связывающая р.п. Колывань с с. Пихтовкой и с. Королёвкой.

В данном генеральном плане с. Пономаревка определёна как центр межселенного социального и культурно-бытового обслуживания.

Развитие опорных центров и коммуникаций сети – линейных и узловых элементов пространственного каркаса, является базовым, необходимым условием развития экономики территорий.

Современная планировочная организация территории и функциональное зонирование основаны на воздействии природного и социального факторов:

- экономико-географического положения территории поселения;

- природных, промышленных, демографических ресурсов;

- агропромышленного, лесного комплексов;

- экологического состояния и прочих факторов;

- функционального использования территорий различных категорий и форм собственности.

Планировочная структура территории

Планировочные элементы:

- межселенные связи (связь с. Пономаревка с другими поселениями района);

- планировочный центр – село Пономаревка.

В целом Пономаревский сельсовет находится в стороне от планировочного каркаса Колыванского района.

Исходным положением концепции проекта является сохранение и развитие исторически сложившейся сети сёл и деревень ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей села Пономаревска и деревень Хохловка, Вдовино и Новоалександоровка с выявлением точек роста и предложениями их развития:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории сельсовета, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды.

- совершенствование системы сельского расселения, при условии сохранения всех существующих деревень, укрепление их позиции на основе развития рекреации, ведения фермерского хозяйства и пр.;

- повышение архитектурно-эстетических качеств застройки села Вьюны и деревень, применение малоэтажных домов более разнообразной типологии, включая усадебную и коттеджную застройки.

Проектная планировочная структура сформирована планировочными осями разного порядка, в основе которых приняты трассы основных автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом прилегающих к сельсовету территорий.

Усовершенствование планировочной структуры предполагает дальнейшее ее развитие за счет повышения уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высокого порядка, и также за счет перевода части дорог в более высокую техническую категорию.

Важная составляющая планировочного развития территории – это функциональное зонирование. Оно содержит планировочные рекомендации по территориальному размещению различных функциональных зон сельского расселения, территорий основных зон хозяйственного освоения для сельского хозяйства и для лесопромышленного освоения, зон отдыха и т.д.

В результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории Пономаревского сельсовета определены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного использования;

- Зона производственного использования;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона специального назначения.

# Развитие транспортной инфраструктуры

## Внешний транспорт

Пономаревский сельсовет имеет достаточно хорошие и удобные связи с областным центром г. Новосибирск, другими районами области. Однако внутри самого сельсовета состояние дорог можно охарактеризовать как удовлетворительное. Южнее территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения сообщением г. Новосибирск – д. Пихтовка – г. Томск.

Воздушным транспортом жители сельсовета могут пользоваться из г. Обь.

Ближайшая железнодорожная станция – вокзал Новосибирск - Главный расположенный в 151 км от районного центра.

## Автомобильный транспорт

По местным дорогам внутри Пономаревского сельсовета пассажирские маршруты не организованы. Пассажирские перевозки в село Пономаревка и деревни Пономаревского сельского поселения осуществляются проходящими маршрутами районного значения.

Техническое обеспечение, отстой и хранение автобусного парка производится по месту расположения обслуживающих маршруты организаций.

## Развитие сети автомобильных дорог

На расчётный срок предполагается изменение категории автодороги от с. Пихтовка до с Пономарёвка до III технической категории, а на перспективу Схемой территориального планирования предусматривается строительство автодорог III технической категории, связывающих между собой населенные пункты сельсовета.

# Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

  - Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Пономаревского сельсовета.

Для водоснабжения Пономаревского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Суммарное водопотребление Пономаревского сельсовета

Таблица 10

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 320 | 320 | 46,08 | 93,66 | 13,82 | 28,10 | 81 | 81 | 28,80 | 28,80 | 169,70 | 231,56 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 36,72 | 76,50 | 11,02 | 22,95 | 81 | 81 | 22,95 | 22,95 | 151,69 | 203,40 |
| 3. | д. Хохловка | 50 | 50 | 7,20 | 15,00 | 2,16 | 4,50 | - | - | 4,50 | 4,50 | 13,86 | 24,00 |
| 4. | д. Вдовино | 10 | 10 | 1,44 | 1,44 | 0,43 | 0,43 | - | - | 0,90 | 0,90 | 2,77 | 2,77 |
| 5. | д. Новоалександровка | 5 | 5 | 0,72 | 0,72 | 0,22 | 0,22 | - | - | 0,45 | 0,45 | 1,39 | 1,39 |

Водоотведение

Водоотведение с. Пономаревка предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основным решением по водоотведению остальных населенных пунктов  остается использование  герметичных выгребов для жилой застройки и объектов соцкультбыта, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суммарный расход сточных вод Пономаревского сельсовета

Таблица 11

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 320 | 320 | 46,08 | 93,66 | 13,82 | 28,10 | 59,91 | 121,76 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 36,72 | 76,50 | 11,02 | 22,95 | 47,74 | 99,45 |
| 3. | д. Хохловка | 50 | 50 | 7,20 | 15,00 | 2,16 | 4,50 | 9,36 | 19,50 |
| 4. | д. Вдовино | 10 | 10 | 1,44 | 1,44 | 0,43 | 0,43 | 1,87 | 1,87 |
| 5. | д. Новоалександровка | 5 | 5 | 0,72 | 0,72 | 0,22 | 0,22 | 0,94 | 0,94 |

  - Теплоснабжение

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Пономаревского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция и расширение существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

  - Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения с. Пономаревка Пономаревского сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 1 категории (Pраб до 12 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Суммарный расход газа на территории Пономаревского сельсовета

Таблица 12

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 255 | 255 | 300,76 | 300,76 | 1 785 | 1 785 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 300,76 | 300,76 | 1 785 | 1 785 |

  - Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Пономаревского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 950 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Электрические нагрузки по населенным пунктам Пономаревского сельсовета

Таблица 13

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 320 | 320 | 641 100 | 641 100 | 124,35 | 124,35 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 553 350 | 553 350 | 104,41 | 104,41 |
| 3. | д. Хохловка | 50 | 50 | 67 500 | 67 500 | 15,34 | 15,34 |
| 4. | д. Вдовино | 10 | 10 | 13 500 | 13 500 | 3,07 | 3,07 |
| 5. | д. Новоалександровка | 5 | 5 | 6 750 | 6 750 | 1,53 | 1,53 |

  - Связь и информация

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Потребное количество телефонов на Пономаревский сельсовет

Таблица 14

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 320 | 320 | 110 | 110 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 87 | 87 |
| 3. | д. Хохловка | 50 | 50 | 17 | 17 |
| 4. | д. Вдовино | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 5. | д. Новоалександровка | 5 | 5 | 2 | 2 |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Королевского сельсовета.

Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям разработан в полном объёме в составе схемы территориального планирования Колыванского района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения бытовых пожаров

На данный момент на территории Пономаревского сельсовета для устранения бытовых пожаров имеются местные средства пожаротушения, проектом генерального плана рекомендуется строительство пожарного депо на 2 машины.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ, образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения природных пожаров

Пожарная опасность на территории Королевского мсельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). На данный момент на территории Королевского сельсовета имеются местные средства пожаротушения, проектом генерального плана рекомендуется строительство пожарного депо, что обусловлено возникновением частых лесных пожаров в теплое время года.

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты, сибирская язва, бешенство, рыльно-копытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

- Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов

Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна

Проектом предлагается принятие мер по организации комплекса мероприятий, направленного на улучшение качества жизни населения, находящегося под воздействием загрязнителей, обладающих канцерогенными свойствами. Требуется установка очистных сооружений на всех котельных и проведение инструментальных замеров эффективности их работы, а также замеры показателей атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Комплекс мер по защите воздушного бассейна включает в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

- в целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;

- проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленены – не менее 60% площади; для предприятий II и III класса – не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40% ее территории.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы.

Охрана подземных вод

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

Комплекс мер по охране почв, ландшафтов включает:

- - усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО;

- - контроль за состоянием окружающей среды;

- - создание, организация и благоустройство санитарно-защитных зон;

- - организации полигонов твердых и жидких бытовых отходов, содержание свалок и производственный контроль по утилизации;

- - организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и контроль за их увеличением;

- - организация сбора биологических отходов и организация вывоза ТБО в частном жилом секторе;

- разработка проектов мини-парков и рекреационных зон в жилой застройке;

- - в целях охраны почвенного покрова и ландшафтов рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

- - рекультивация нарушенных земель по специально разработанным проектам.

- С целью защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления в рамках реализации МЦП «Обращение с отходами производства и потребления в Колыванском районе Новосибирской области в 2010-2012 годах» выполнена организация полигонов сбора и утилизации твердых бытовых отходов, организация строительства скотомогильников в крупных населенных пунктах.

- Также в целях повышения качества окружающей среды, обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения администрацией Пономаревского сельсовета в настоящее время разработана «Комплексная программа социально-экономического развития Пихтовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2011-2025 гг.» и выполняется в том числе, перечень первоочередных мероприятий по организации и внедрению более эффективной системы обращения с отходами ТБО, усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО, ликвидации несанкционированных свалок.

Годовое количество отходов

Таблица 15

| № п.п. | Наименования поселений | Наименование отходов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердые бытовые отходы, тыс. т | Жидкие нечистоты, тыс. м3 |
|  | МО Пономаревский с/с | 0,095 | 0,63 |
| 1 | с. Пономаревка | 0,076 | 0,50 |
| 2 | д. Хохловка | 0,015 | 0,10 |
| 3 | д. Вдовино | 0,003 | 0,02 |
| 4 | д. Новоалександровка | 0,001 | 0,01 |
| Примечание. Нормы образования отходов рассчитаны в соответствием со СНИП 2.07.01-89, твердые бытовые отходы – 300 кг на 1 чел./год, жидкие нечистоты – 2 м3. |  |  |  |

# Технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения | Совр. состояние на 2011 г. | Расч. срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 303 700 | 303 700 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 325 | 320 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -3 | - |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | -7 | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 13,5 | - |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 55,4 | - |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 31,1 | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общ. пл. квартир | 6,0 | 8,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0 | 0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 6,0 | 8,3 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 1,5 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,0 | 26,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | - | 15 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 47 | 47 |
| 4.3 | ФАПы | объект | 1 | 2 |
| 4.4 | Аптеки | объект | - | - |
| 4.5 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 129 | 129 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего | мест | - | 15 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | - | 2 |
| 4.8 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 70 | 70 |
| 4.9 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | кв. м площади пола | - | 60 |
| 4.10 | Библиотеки | тыс.ед. хран | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км | 21 | 21 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | - | 0,232 |
|  | В т.ч. нагрузка на источники водоснабжения: | тыс. куб. м/сут | - | 0,232 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение - всего | тыс. куб. м/сут | - | 0,122 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | - | 641 100 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Газоснабжение - всего | тыс. м3/год | - | 1 785 |

- Приложения

Приложение 1

Приложение 1

к муниципальному контракту

от «____» ___________ № 93-59

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по разработке проекта  генерального плана  Пономарёвского сельского совета  Колыванского района Новосибирской области

|  | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид документа территориального планирования | Проект генерального плана Пономарёвского сельского совета Колыванского района Новосибирской области |
| 2. | Заказчик | администрация Колыванского района Почтовый адрес: 633162, Россия, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина д. 79 Фактический адрес: 633162, Россия, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина д. 79 Тел.: 8 (383-52)51-747 E-mail: |
| 3. | Исполнитель | ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» |
| 4. | Основание для разработки проекта генерального плана муниципального образования Пономарёвского сельсовета | Решение органа местного самоуправления о разработке, в соответствии с требованиями следующих документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года. - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» |
| 5. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования Колыванского района |
| 6. | Сроки разработки проекта | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ – 50 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Объект территориального планирования и основные его характеристики | Территория – Пономарёвский сельский совет Административный центр – с.Пономарёвка. Площадь муниципального образования – 303700 тыс.кв. км; Население – 315 чел. Границы МО установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года N 200-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области". |
| 8. | Нормативная и правовая база | Разработку проекта генерального плана муниципального образования осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ; - Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ; Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ; - Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ; - Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820) - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»; - Приказ Министерства Регионального развития РФ №224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па "О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области"; - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 -п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области». |
| 9. | Цель разработки проекта | Согласование взаимных интересов по градостроительному использованию территории органов местного самоуправления поселений, региональных и федеральных органов государственной власти с целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения. |
| 10. | Задачи разработки проекта | 1.Определение назначения территории муниципального образования (сельского поселения), исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского поселения. 2.Определение границ функциональных зон и параметров их планируемого развития. 3.Определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон инженерных и транспортных инфраструктур. 4.Определение границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. 5.Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску. |
| 11. | Этапы разработки проекта | 1 этап (информационный) 1.1. Сбор и систематизация исходных данных по всем необходимым темам. 1.2. Использование цифровой картографической основы. 2 этап (аналитический) 2.1. Градостроительный анализ и оценка территории, разработка планировочной структуры, функциональное зонирование. 2.2. Подготовка материалов обоснования. 2.3.Создание графических материалов (карт) в составе материалов по обоснованию 3 этап (исполнительский) 3.1. Разработка Положения о территориальном планировании. 3.2. Подготовка Карты размещения объектов местного значения, Карты границ населенных пунктов, Карты функциональных зон 4 этап (доработка проекта) Исполнитель проводит доработку проекта по материалам согласования и полученным замечаниям. Сроки выполнения этапов определяются в соответствии с календарным планом. |
| 12. | Источники и условия получения исходных данных | 1. Сбор исходных данных осуществляется собственными силами Исполнителя. 2. Исполнитель при содействии Заказчика осуществляет систематизацию и анализ исходных данных, необходимых для разработки проекта. 3. Результат сбора исходной исходных данных представить в виде отчета о выполненной работе в 2 – х экз. в печатном сброшюрованном виде и на электронном носителе. 4 . Подрядчик подготавливает планово- картографический материал на всю территорию МО собственными средствами и за свой счет; |
|  |  | 5. Срок сбора исх.данных не должен превышать 15 дней с момента заключения Муниципального контракта. 6.Перечень исходных данных, используемых Исполнителем, при разработке проекта генерального плана муниципального образования: - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий, атласы геологических выработок; - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - сведения о современном использовании и состоянии территории, кадастровой оценке земельных участков; - перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ; - данные о демографической ситуации и занятости населения; - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные об объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Новосибирской области); - материалы опорных и адресных планов; - материалы государственного кадастра объектов недвижимости; - Ранее разработанная градостроительная документация. - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, программах, реализуемых за счет средств местного бюджета, решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов местного значения, программах организаций коммунального комплекса. Материалы и документы, учет которых обязателен: - Схема территориального планирования Новосибирской области (Схема утверждена постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 N 339-па "Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области" размещена на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года"), |
|  |  | - перечень областных целевых программ (размещены на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). - Ранее разработанная градостроительная документация. - сведения об особо охраняемых территориях и ландшафтах. - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; - архивные и литературные материалы, данные об истории объекта территориального планирования. - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, программах, реализуемых за счет средств местного бюджета, решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов местного значения, программах организаций коммунального комплекса.Новосибирской области" размещена на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). - Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года"), перечень областных целевых программ (размещены на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). |
| 13. | Требования к разработке проекта генерального плана | 1.Проект генерального плана муниципального образования (сельского поселения) разрабатывается на основе комплексного анализа существующего использования и проблем развития территории муниципального образования, в соответствии с положениями стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования с учетом возможности реализации инвестиционных проектов на данной территории. 2.Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022г. 3.При разработке проекта генерального плана муниципального образования (сельского поселения) с учетом прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок 2032 г. 4.При разработке проектных решений предусмотреть: - обеспечение территории, в соответствии с расчетными показателями, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. |
|  |  | - жилищную обеспеченность определить расчетным способом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - определить проектом соотношение объектов жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях; - предусмотреть возможность реорганизации промышленных территорий и коммунально-складских зон, с учетом изменившихся социально-экономических условий; - организацию системы санитарной очистки поселения округа; - направления развития природно-рекреационного комплекса; - планируемое изменение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 14. | Требования к составу и содержанию проекта генерального плана | 1.Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и настоящего Технического задания. 2.Текстовые и графические материалы проекта генерального плана муниципального образования (сельского поселения) выполнить в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и требованиями Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». 3.Проект генерального плана состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию проектных решений. 4.Основная часть проекта генерального плана включает в себя: - Текстовую часть (Положение о территориальном планировании) - Графическую часть (карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения; карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения; карта функциональных зон поселения. 5.Материалы по обоснованию генерального плана включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт. |
| 15. | Требования к содержанию основной части проекта | 1.Положение о территориальном планировании включает в себя: - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2.Графические материалы утверждаемой части проекта генерального плана содержат: а) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, городского округа, в том числе: - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; - автомобильные дороги местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; - иные объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения, городского округа. б) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. в) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. |
| 16. | Требования к содержанию материалов по обоснованию проекта | 1.Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме оформляются в виде пояснительной записки и включают в себя: - сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; |
|  |  | - оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий; - утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - утвержденные документом территориального планирования муниципального района, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. 2.Графические материалы по обоснованию решений генерального плана содержат карты, на которых отображаются: - границы поселения; - границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; - местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; - особые экономические зоны; - особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; - территории объектов культурного наследия; - зоны с особыми условиями использования территорий; |
|  |  | территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в том числе могут быть: - рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны (при их наличии), зоны современного функционального использования территории поселения, городского округа, сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры, мосты и иные транспортные инженерные сооружения, трубопроводы, линии высоковольтных электропередач, иные объекты; - зоны залегания полезных ископаемых, зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия, зоны с экстремальными природно-климатическими условиями, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное назначение территорий и интенсивность их использования); - территории, по отношению к которым подготовлена и утверждена градостроительная документация (проекты планировки и межевания территорий); планируемые к размещению линейные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры (размещение которых утверждено соответствующими решениями), условные обозначения наиболее значимых объектов капитального строительства, решение о размещении которых принято (предоставлен земельный участок под строительство, выдано разрешение на строительство, утверждена проектная документация); - зоны различного функционального назначения: жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов и иные зоны режимных территорий, иные зоны в соответствии с местными условиями; - сохраняемые территории и сооружения внешнего транспорта - железнодорожные пути и станции, аэропорты, морские и речные порты, причалы, пристани, мосты, путепроводы, тоннели, трубопроводы и др.; классификация улично-дорожной сети; линии наземного и подземного общественного пассажирского транспорта; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств, иные сооружения транспортной инфраструктуры; |
|  |  | - сохраняемые и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры - водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации; линий высоковольтной электропередачи, основные объекты связи; территории, требующие значительного объема подсыпки или срезки грунта, дренирования, выторфовывания; гидротехнические сооружения; сооружения инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов; - нарушенные территории, по которым необходимо проведение мероприятий по рекультивации, иные сооружения инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий. В составе обосновывающих материалов целесообразно оформлять следующие карты: - карта использования территории муниципального образования с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий; - карта расположения объектов местного значения поселения, городского округа; - карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - карты ограничений, в составе которых могут быть: - карты существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - карты размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания на территории муниципального образования; - карты ландшафтов и инженерно-геологических условий с учетом инженерных изысканий; - карты архитектурно-ландшафтного анализа территории; - карты природно-рекреационного комплекса; - карта транспортной инфраструктуры; - карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий; - карты фрагментов границ и зон и иные карты. |
| 17. | Требования к содержанию пояснительной записки | 1.Пояснительная записка является составной частью материалов по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме. 2.Общая часть пояснительной записки должна содержать описание структуры проекта, состав авторского коллектива, термины и определения, краткое руководство пользователя, иная необходимая информация. 3.Анализ использования территории сельского/городского поселения и возможных направлениях развития и прогнозируемые ограничения их использования должен содержать следующую информацию: |
|  |  | - списки объектов культурного наследия с разбивкой их на категории охраны с указанием реквизитов нормативных правовых актов об их постановке на государственную охрану; - перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в том числе мероприятия по разработке проектов зон охраны и источники их финансирования; - описание природных условий и ресурсов территории (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография и гидрология, инженерно-геологические условия, почвы, растительность, животный мир, биологические ресурсы, минеральные ресурсы, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.); - комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории (по структурным элементам, таким как система расселения и трудовые ресурсы, отраслевая специализация, сельское хозяйство, промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовое обслуживание населения, транспортное и инженерное обеспечение, экологическое состояние, муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений); 4.При обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа должна содержаться информация о вариантах функционального зонирования территории с указанием сравнительных параметров функциональных зон с описанием принятых проектных градостроительных и архитектурно-планировочных решений, установления зон с особыми условиями использования территорий и иная аналогичная информация, необходимая для обоснования. 5.При оценке возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий должны включаться технико-экономические показатели планируемого развития территории. Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его подготовки и на расчетный срок утверждения генерального плана. 6.В пояснительную записку следует включить: - результаты анализа градостроительной документации, целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории сельского/городского поселения; - результаты оценки картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, с их адаптацией к используемой программной среде; - результаты комплексной градостроительной оценки природных, инженерно-строительных, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических, историко-культурных и других условий, в том числе оценку и анализ следующих аспектов |
|  |  | существующего положения территории: - экономико-географическое положение и факторы развития; - природные условия и ресурсы; - функциональное использование территории, административно-территориальная структура, структура землепользования; - пространственно-средовой потенциал; - инженерно-строительные условия и ограничения; - система планирования ограничений; - магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения; - транспортная инфраструктура; - экономическая база и сферы занятости: промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, образование, информатика, связь, телекоммуникации, туризм, рекреация и пр.; - система расселения, жилищный фонд; - демографическая ситуация; - социальная инфраструктура; - оценка состояния окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации; - градостроительные ограничения и особые условия использования территорий, система особо охраняемых природных территорий 7.В результате комплексной градостроительной оценки следует выявить основные проблемы развития территории и определить наиболее благоприятные направления инвестиционного развития, которые могут оказать положительное влияние на развитие территории. Результаты комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для выработки проектных решений. 8.В составе проектных решений представить c учётом положений утвержденных программных и стратегических документов социально - экономического развития территории: - Стратегические направления социально - экономического развития территории: - прогноз социально-экономического развития экономической базы и инфраструктурных элементов хозяйства - прогноз численности населения на перспективу и ближайшие периоды в целом по поселению, по отдельным населенным пунктам в увязке с социально-экономическим развитием муниципального образования; - расчет потребности в жилищном строительстве в целом по сельскому/городскому поселению; - прогноз развития социальной инфраструктуры по основным видам: здравоохранение, образование, культура, спорт и пр. - Планировочная организация территории: - функциональное зонирование территории; - планировочная организация территории и совершенствование системы расселения; |
|  |  | - территориальное размещение производственных объектов в соответствии с утвержденными документами социально-экономического развития муниципального образования; - предложения по сохранению и развитию историко-культурного наследия; - развитие туристического комплекса; - развитие рекреационного комплекса. - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры: - размещение транспортных объектов в увязке с аналогичными элементами смежных территорий, с учетом федеральных и региональных интересов. - развитие инженерной инфраструктуры между населенными пунктами; - размещение инфраструктурных объектов, сооружений и направлений инженерных коммуникаций; - развитие систем связи, телекоммуникаций и т.д. - инженерная подготовка территории. - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Градостроительные предложения по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды: - прогноз изменений состояния природной среды при реализации планируемых проектных решений; - предлагаемый комплекс мер по охране окружающей среды. предложения по улучшению природно-экологической ситуации. |
| 18. | Требования и условия предоставления готовой продукции | 1.Основной формат цифровых данных картографической информации должен быть выполнен в соответствии с требованиями, обеспечивающими доступ к информации, размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 2.Разрабатываемая электронная версия проекта должна быть выполнена в ГИС MapInfo Professional (версия 8.5.). 3.Каждая цифровая карта должна соответствовать следующим требованиям: - структура карты включает в себя цифровые векторные тематические слои(таблицы) и слои(таблицы), подготовленной Исполнителем, цифровой картографической основы; - каждому тематическому слою (таблице) цифровой карты должна соответствовать одна таблица MapInfo Professional; - каждая таблица должна содержать графические объекты и характеризующую их атрибутивную информацию, соответствующую требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». |
|  |  | - проекция таблиц должна быть определена как «План-схема»; - координаты графических объектов в тематических таблицах должны быть представлены в местной системе координат Новосибирской области; - точность позиционирования графических объектов на слоях карты должна соответствовать (быть не ниже) точности исходной картографической основы; - таблицы (слои) карты должны быть объединены рабочим набором MapInfo Professional (.wor), один рабочий набор должен соответствовать одной тематический карте. 4. Проект должен содержать справочники и классификаторы в электронном виде, соответствующие требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. 5.Формат электронной версии проекта определяется с учетом требований законодательства к ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 6.Электронная версия проекта должна сопровождаться описанием в виде пояснительной записки, содержащей: - краткое описание технологии создания проекта, - указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; - краткое описание используемых программных продуктов; - описание структуры хранения данных проекта; - описание справочников и классификаторов; - краткая инструкция по работе с проектом. 7.Текстовые материалы в электронном виде представляются Исполнителем в формате документов Microsoft Word 2003 (*.doc). 8.Графические материалы в электронном виде представляются Исполнителем в виде набора цифровых тематических карт в формате MapInfo Professional (версия 8.5.). 9.Текстовые и графические материалы: - на бумажных носителях – 4 экз. - на магнитных носителях – 4 экз. 10.Презентационные материалы проекта изготавливаются на CD в программе MS Power Point – 2 экз. |
| 19. | Порядок согласования и утверждения | 1.Согласование проекта генерального плана муниципального образования (поселения/ городского округа) осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ; - Постановлением Правительства РФ от 25.12.06 г. № 804 «Об утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке проектов документов территориального планирования»; - Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»; - Законом Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области». 2.На стадии разработки проекта, каждый разработанный этап, Исполнитель, на бумажном и электронном носителях представляет Заказчику и участвует в рассмотрении и согласовании этого этапа проекта. 3.Для рассмотрения проекта Исполнитель готовит презентацию с кратким содержанием проекта. |
| 20. | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен обладать опытом выполнения данного вида работ. Исполнитель должен предоставить копию действующей лицензии на осуществление картографической деятельности |
| 21. | Особый статус документа | Настоящее задание является неотъемлемой частью муниципального контракта. |
| 22. | Этапы выдачи продукции | Поэтапно. |
| 23. | Особые условия | 1.Исполнитель участвует: - в предварительном согласовании проекта генерального плана с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов - в проведении публичных слушаний с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов. 2.Исполнитель сопровождает проект генерального плана во время утверждения его в представительном органе местного самоуправления, а также в региональных и федеральных органах власти (в случае необходимости). 3.В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в настоящее задание по согласованию сторон могут быть внесены дополнения и изменения. |
| 24. | Форма, срок и порядок оплаты выполненных работ | Расчеты по муниципальному контракту за фактически выполненные работы осуществляются безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в муниципальном контракте. Принятые работы оплачиваются заказчиком на основании подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры Исполнителя (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС) в размере 20% стоимости контракта до 25.12.2012 г., в размере 80% стоимости контракта до 25.12.2013 г. по мере поступления средств из бюджета Новосибирской области. Оплату выполненных работ заказчик производит при условии отсутствия у Исполнителя недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Исполнителем недоимки по платежам в бюджеты бюджетной |

ОТ ЗАКАЗЧИКА:				           ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

________________/Б.В. Калиниченко/  	           _______________ /В.А.Герасимов/