Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (№ СРО-П-138-19022010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОНОМАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Пояснительная записка Том I Положение о территориальном планировании Муниципальный Контракт № 93-59 от 03.10.2012 Заказчик: Администрация Колыванского района Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Н.Г. Агеева г. Новосибирск, 2012 г.

Состав проекта

| 1. | Пояснительная записка - | Том I. Положение о территориальном планировании |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пояснительная записка - | Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| 3. | Чертежи - | Том III. Утверждаемая часть генерального плана |
| 4. | Чертежи - | Том IV. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| 5. | CD |  |

Содержание тома III

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть генерального плана |  |  |  |
| 1 | Карта границ Пономаревского сельского поселения, с. Пономаревка, д. Хохловка, д. Вдовино, д. Новоалександровка. М 1:50 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план). М 1:50 000 | ГП-2 | 1 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территории сельского поселения. М 1:50 000 | ГП-3 | 1 |
| 4 | Карта планируемых дорог местного значения, транспортной инфраструктуры и природно-рекреационного комплекса. М 1:50 000 | ГП-4 | 1 |

Содержание тома IV

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |
| 5 | Карта современных границ Пономаревского сельского поселения, с. Пономаревка, д. Хохловка, д. Вдовино, д. Новоалександровка. М 1:50 000 | ГП-5 | 1 |
| 6 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями использования территории, территорий объектов культурного значения. М 1:50 000 | ГП-6 | 1 |
| 7 | Карта современного природно-рекреационного комплекса и дорожно-транспортной инфраструктуры. М 1:50 000 | ГП-7 | 1 |

Содержание

Цели и задачи генерального плана	5

Глава 1. Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование	5

Глава 2. Прогнозируемые основы развития сельского поселения.	6

2.1. Население и трудовые ресурсы	6

2.2. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие	11

2.3. Проектная численность населения	14

2.4. Перечень планируемых объектов социальной сферы	14

2.5. Жилищное строительство	15

Глава 3. Развитие транспортной инфраструктуры	16

3.1. Внешний транспорт	16

3.2. Автомобильный транспорт	16

3.3. Развитие сети автомобильных дорог	16

Глава 4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.	16

4.1. Водоснабжение и водоотведение.	16

4.2. Теплоснабжение.	20

4.3. Газоснабжение.	20

4.4. Электроснабжение.	23

4.5. Связь и информация.	25

Глава 5. Технико-экономические показатели проекта	26

Авторский коллектив:
(список основных исполнителей)

ГАП								Агеева Н.Г.

Ведущий архитектор					Ерохин Г.П.

Главный экономист					Баталова Н.А.

Экономист							Коломенская А.С.

Главный специалист-инженер				Шляхова В.В.

Инженер							Колмакова В.С.

- Цели и задачи генерального плана

Проект генерального плана Пономаревского сельского поселения, Колыванского муниципального района Новосибирской области выполняется на основании задания на разработку градостроительной документации от 3 октября 2012 года № 93-59 к Муниципальному Контракту.

Необходимость разработки проекта генерального плана Пономаревского сельского поселения, Колыванского муниципального района Новосибирской области обусловлена отсутствием данного документа. Настоящий проект является дальнейшей конкретизацией «Схемы территориального планирования Колыванского района Новосибирской области» выполненной в 2011 году, и в свою очередь служит основой для проектирования последующих стадий проектирования – генеральных планов населенных пунктов, проектов планировки, проведения кадастровых работ, проектов размещения объектов строительства.

Главная цель проекта заключена в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территорий  сельсовета посредством принятий решения по его пространственной организации.

Проектом решаются основные задачи:

- социально - экономические,

- планировочные,

- транспортные,

- инженерные.

Проект выполнен с выделением двух этапов реализации:

I очередь строительства - 2022 год;

Расчетный срок               - 2032 год.

- Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории области, который создается на основе анализа существующей планировочной структуры с учетом результатов оценки территории.

В результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории Королевского сельсовета определены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного использования;

- Зона производственного использования;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона специального назначения.

# Прогнозируемые основы развития
сельского поселения.

## Население и трудовые ресурсы

С начала 2006 года данный показатель стабилизировался, и за период 2006-2012гг. составил в среднем 326 чел. Фактические и расчетные значения демографических показателей по Пономаревскому сельсовету представлены в таблице 1.

Доли каждого поселения МО в общей численности сельсовета по состоянию на 01.01.2012 г. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение численности населения по поселениям, %

Динамика численности населения с. Пономаревка аналогична динамике соответствующего показателя в целом по сельсовету и во многом определяет ее, вследствие того, что данное поселение является крупнейшим в МО. За период 2006-2012гг. средняя численность населения здесь составила 265 чел. с незначительной тенденцией к снижению.

В деревнях Хохловка и Вдовино, после резкого снижения численности населения  в 2001-2005 гг., наблюдается относительная стабилизация данного показателя на уровне  47 чел. и 9 чел. соответственно с тенденцией к увеличению.

Численность населения д. Новоалександровка, оставаясь неизменной на протяжении всего рассматриваемого периода, составляет 4 человека.

Распределение показателя численности населения отдельных поселений сельсовета за период с 2006 по 2012 гг. представлено в таблице 1.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 1

| п/п | Наименование нас. пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | с. Пономаревка | 258 | 279 | 263 | 263 | 252 |
| 2. | д. Хохловка | 39 | 48 | 47 | 49 | 49 |
| 3. | д. Вдовино | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 4. | д. Новоалександровка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | ИТОГО | 312 | 340 | 323 | 325 | 315 |

Основной вклад в изменение величины общего прироста населения всех населенных пунктов МО приходится на миграционный прирост. За рассматриваемый период данный показатель претерпевал существенные изменения. Так, с 01.01.2001 года и вплоть до окончания 2004 г. значения данного показателя были отрицательными, с достижением наименьшего значения в 2002 г., равным -85 чел. В 2005 году показатель миграционного прироста вырос до значения 13 чел. и в последующие годы варьировался в пределах от -26 (по состоянию на 2006 г.), до максимального значения, равного 27 чел, достигнутого в 2008 году.

Среднее значение показателя естественного прироста населения в целом по МО за период с 2001 по 2012 гг., оказалось равным 0 чел. При этом за указанный период наблюдается чередование способов соотношения показателей рождаемости и смертности. Так, в течение 2001-2005 гг. число умерших стабильно превышало число родившихся в среднем в 2,8 раза. Далее, в период с 2006 по 2009 гг. наблюдалась обратная ситуация с превышением рождаемости над смертностью. Однако, начиная с 2010 г. вновь стали проявляться тенденции 2001-2005 гг., во многом определяемые  снижением рождаемости и увеличением смертности населения в населенных пунктах Пономаревка и Хохловка.

Вместе с тем, на перспективу, с учетом реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом генерального плана и общим улучшением социально-экономической ситуации в границах сельсовета, можно предполагать новый виток роста численности населения, являющийся следствием увеличения рождаемости, снижения смертности населения и установления положительного миграционного сальдо.

Динамика естественного движения населения и механического прироста определяет половозрастной состав населения.

Возрастная структура населения на протяжении последних 3-х лет остается практически неизменной. Так, доля населения трудоспособного возраста составляет в среднем 55,6% от общей численности населения, при этом по состоянию на 2011 г. на 100 женщин приходится 114 мужчин.

Доля населения моложе трудоспособного возраста за рассматриваемый период увеличилась на 1,4% и к началу 2011 г. составила 13,5% от общей численности населения. Численность детей дошкольного возраста превышает численности подростков в среднем в 1,4 раза, что, отчасти, является следствием положительного значения показателя естественного прироста, зафиксированного в 2009 г.

Лица старше трудоспособного возраста составляют в среднем 31,6% от общей численности населения, при этом численность женщин обследуемой возрастной категории превосходит численность мужчин в среднем в 1,2 раза.

Общая структура населения по отношению к трудоспособному возрасту представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту

Проанализировав структуру населения по отношению к трудоспособному возрасту, можно заметить, что доля лиц трудоспособного возраста относительно невелика, также как и доля лиц моложе трудоспособного возраста. В то время как люди старших возрастов обладают достаточно высоким удельным весом в общей численности населения сельсовета. Сравнивая с аналогичными показателями по Новосибирской области, которые по состоянию на 2009 год соотносились следующим образом: доля населения моложе трудоспособного возраста составила 15,7%, трудоспособного возраста – 62,6%, старше трудоспособного возраста – 21,7%, можно утверждать, что в пределах МО наблюдаются существенные диспропорции в структуре соотношения данных показателей, для устранения которых потребуется определенное время.

Показатель общей нагрузки на население трудоспособного возраста имеет повышенные значения. За рассматриваемый период данный показатель увеличился на 5,7% и к началу 2012 года составил 806 человек на 1000 человек трудоспособного возраста.

Стабильность увеличения показателя в наибольшей мере обусловлена высокой долей лиц пенсионного возраста, относительно численности трудоспособного населения.

Показатель детской нагрузки на трудоспособное население в период с 2008 по 2011гг. непрерывно возрастал, однако его величина составляет лишь 30% от величины показателя общей нагрузки на трудоспособное население.

Важной характеристикой трудового потенциала территории является экономическая активность населения. По данным администрации района численность трудовых ресурсов, занятых в экономике поселения, по состоянию на 2012 г. составила 253 чел., основная доля лиц из которых (34%) заняты в сельском хозяйстве.

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности за период 2006-2010 гг. представлено в табл. 2.

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности

Таблица 2.

| № | Отрасли | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 42 | 34 | 31 | 24 | 21 |
| 2 | Рыболовство, рыбоводство | - | - | - | - | - |
| 3 | Добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - |
| 4 | Обрабатывающие производства | - | - | - | - | - |
| 5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство | - | - | - | - | - |
| 7 | Торговля | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Гостиницы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Рестораны, общественное питание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Транспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Связь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | - | - | - |
| 14 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | - | - | - | - | - |
| 15 | Образование | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 16 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | Культура | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Отдых и развлечения | - | - | - | - | - |
| 19 | Прочие виды деятельности | 12 | 16 | 21 | 10 | 11 |
|  | ВСЕГО: | 80 | 76 | 78 | 62 | 59 |

Как видно из таблицы, за рассматриваемый период отраслевая структура занятости в поселении не претерпела существенных изменений, кроме того факта, что за период 2006-2010 гг. в 2 раза снизилась доля занятых в сельском хозяйстве. На 50% увеличилась численность занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, однако численность работников данного вида экономической деятельности составляет всего 7% от общей численности трудовых ресурсов.

Около 27% работников, занятых в экономике поселения, задействованы в сфере образования. Также значительная доля трудовых ресурсов (19%) заняты в прочих видах деятельности.

Таким образом, можно говорить о том, что в границах МО имеется незадействованные трудовые ресурсы, которые возможно привлечь к экономической деятельности, при условии создания дополнительных рабочих мест.

  - Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Сельское хозяйство

По состоянию на 1 января 2012 г. сельсовет располагает 10348 га. сельскохозяйственных угодий, свыше 90% которых принадлежит сельскохозяйственным предприятиям. Оставшаяся доля земель, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, распределена между личными подсобными хозяйствами.

Состав сельскохозяйственных угодий включает в себя пашни (30,5% от площади всех сельхозугодий), сенокосы, пастбища и залежи. Площади под многолетние насаждения на территории сельсовета не предусмотрены.

В данной отрасли (включая сферу охоты и лесного хозяйства) в 2010 год был занят 21 чел. (36% от общей численности трудовых ресурсов, занятых в экономике поселения), без учета населения, содержащего личные подсобные хозяйства. За период с 2006 по 2010гг.  численность занятых в этой сфере уменьшилась в двое, что говорит о сложной ситуации, сложившейся в данной отрасли экономики поселения.

Так, единственным сельскохозяйственным предприятием, расположенным на территории сельсовета является ООО “Пономаревское”, которое специализируется на   производстве мясных и молочных продуктов. На предприятии на постоянной основе работает 21 человек, еще 15 чел. работает по договорам гражданско-правового характера.

Не смотря на то, что ООО “Пономаревское” в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, и его доходы не обеспечивают минимальных потребностей для развития производства,  инвестор хозяйства – ООО “Энергострой” – планирует с 2013 г. начать вливание инвестиций, которые обеспечат переход организации из разряда убыточных в разряд прибыльных.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Пономаревского сельсовета Колыванского района за период с 2013 по 2015 гг. планируется:

- увеличить поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 30% (с 480 до 620 голов), свиней – на 25% (с 60 до 75 голов);

- увеличить поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях на 34% (с 410 до 550 голов);

- повысить производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (во всех категориях хозяйств) в среднем на 50%.

Малое предпринимательство

На территории поселения функционируют сельхозпредприятие ООО «Пономаревское», магазин Колыванского ПОСПО и торговая точка ИП «Уланова Л.В». Всего в данной сфере задействовано 23 человека (а также 15 человек, работающих по договорам гражданско-правового характера).

Серьезной проблемой является плохое обеспечение населения малых сел продуктами питания и промышленными товарами повседневного спроса. В некоторых населенных пунктах (д. Хохловка и д. Вдовино) торговые точки отсутствует.

Финансовые и почтовые учреждения

Услуги связи населению сельсовета предоставляют организация АТС Колыванского РУС и 1 отделение связи Почта России. Численность работающих в этих учреждениях – 3 человека.

В планах на ближайшие годы подключение пользователей к скоростному Интернету, улучшение качества сигнала сотовой связи, подключение цифрового телевидения.

Административные учреждения

Структура управления представлена Администрацией Пономаревского сельского поселения с численностью работающих – 6 человек. Здание Администрации является приспособленным, отдельно стоящим, с уровнем износа, равным 50%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В поселении Пономаревского сельсовета отсутствуют предприятия жилищно-коммунальной сферы. На конец 2012 года жилищный фонд составил 5963 кв. метров общей площади. По сравнению с предыдущими годами изменений в жилфонде нет, строительство жилья в настоящее время не ведется. Наблюдается процесс ежегодного обветшания жилого фонда.

В среднем на одного жителя приходится  19  кв. метра жилой площади.

По отношению к отдельным категориям граждан предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, осуществляемые на основе действующего законодательства.

На 2013 год запланировано строительство системы водоснабжения по ул. Центральной с.Пономаревка и строительство скважины водоснабжения по ул. Береговой. Разработан проект на строительство.

Важной проблемой жилищно-коммунального хозяйства является отсутствие дорог с твердым покрытием как межпоселенческих, так и внутрипоселенческих, кроме улицы Центральной, где в 2012 году проведен ремонт и уложено твердое покрытие.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей сельского поселения осуществляет  фельдшерско-акушерский пункт (ФАП); обслуживают население два фельдшера. Имеется машина скорой помощи.

Материально-техническое состояние фельдшерско-акушерского пункта ежегодно улучшается, проведен ремонт в помещениях, установлены пластиковые окна.

Охват диспансерным наблюдением составил 100%. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

На 2013-2014 гг. планируется приобретение необходимого медицинского оборудования для оказания срочной помощи больным на месте.

Учреждения образования

В системе образования поселения по состоянию на 01.01.2012 дошкольные учреждения отсутствуют.

Среди действующих образовательных учреждений ‒ 1 средняя общеобразовательная школа. В дневной общеобразовательной школе обучается  28 человек. За последние годы численность учеников постоянно уменьшается.

В школе работает одна группа продленного дня, которую посещают 14 учащихся. Для детей нецентральных сел работает интернат, в котором проживают 4 ученика.

Численность работающих в этих учреждениях составляет 16 человек.

В плане социально-экономического развития на 2013-2015 гг. предполагается увеличение количества мест в общеобразовательной школе до 50 ед., а также решение проблемы неудовлетворительного материального снабжения школы. Кроме того, открытым вопросом остается строительство оборудованного спортзала.

Учреждения культуры и искусства

В поселении в настоящее время функционируют МКУ ОЦК “Северянка” и библиотека, являющаяся филиалом МБУ “Колыванская централизованная библиотечная система”.

В рамках работы учреждений регулярно проводятся праздничные и торжественные мероприятия, работает клуб общения по интересам «Непоседы», хоровой коллектив «Северяночки». Ребята, посещающие центр, участвуют в зональных, районных мероприятиях, занимает призовые места.

Коллектив Центра культуры, составляющий 4 человека.

В 2012 году  были произведены текущие ремонты учреждений, а также  проведено новое электрооборудование для отопления помещений Центра культуры.

На плановый период 2013 года предусмотрен капитальный ремонт МКУ ОЦК “Северянка”, монтаж пластиковых окон.

Материально-техническая база Центра культуры обеспечена не полностью – не оснащена музыкальными инструментами, неудовлетворительное состояние теплоснабжения.

Спортивные учреждения

Единственный спортзал, расположенный в здании СОШ “Пономаревская”, требуется капитального ремонта.

Администрацией запланировано 2013 г. строительство пришкольной летней спортивной площадки.

## Проектная численность населения

Проектная численность населения

Таблица 3

| № п.п. | Наименование муниципальных образований | Численность населения на 01.01.2012 г., чел. | Численность населения на первую очередь чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО Пономаревского сельсовета | 315 | 320 | 320 |
|  | с. Пономаревка | 252 | 255 | 255 |
|  | д. Хохловка | 49 | 50 | 50 |
|  | д. Вдовино | 10 | 10 | 10 |
|  | д. Новоалександровка | 4 | 5 | 5 |

  - Перечень планируемых объектов социальной сферы

Перечень планируемых объектов социальной сферы

Таблица 4

| Вид объекта | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | 15 мест | с. Пономаревка, 2011-2020г. |
| Средняя школа | 47 мест | Реконструкция здания школы, с. Пономаревка, 2016г. |
| ФАП | 15 пос./см. | с. Пономаревка, новое строительство, 2015 г. |

  - Жилищное строительство

По данным администрации жилой фонд сельского поселения на 01.01.2012г. составил 6,0 тыс. м2общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 19,0 м2.

В поселении - одноэтажная деревянная застройка (4,4 тыс. м2) – 73,3%. Остальная застройка представлена блочными (1,0 тыс. м2) и кирпичными домами (0,6 тыс. м2).

Большая часть жилого фонда находится в не удовлетворительном состоянии (износ свыше 65%) – 3,7 тыс. м2– 62% от общей площади жилого фонда.

В период 2003-2011 гг. новый жилой фонд в эксплуатацию не вводился.

Перспективные объемы жилищного строительства определены с учетом:

- проектной численности населения,

-нормы жилищной обеспеченности (увеличение до 30 м2 на человека);

-размером земельного участка под жилищное строительство – 0,15-0,2 га.

Предусматривается реконструкция ветхого жилого фонда.

Объемы жилищного строительства приведены в таблице 5.

Объемы жилищного строительства

Таблица 5

| Наименование показателей | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г. тыс.м2 | За период первой очереди строительства 2022г. |  | Общая площадь к 2022г. тыс.м2 | За период расчетного срока 2022-2032г. |  | Общая площадь к 2032г. тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новое строительство тыс.м2 | Территория под новое строительство, Га |  | Новое строительство тыс.м2 | Территория под новое строительство, Га |  |
| Всего общей площади в том числе: | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 7,4 | 0,9 | 1,5 | 8,3 |
| индивидуальной усадебной застройки | 6,0 | 1,4 | 2,2 | 7,4 | 0,9 | 1,5 | 8,3 |
| Обеспеченность общей площадью, м2/чел | 19,0 |  |  | 23,0 |  |  | 26,0 |

# Развитие транспортной инфраструктуры

## Внешний транспорт

Пономаревский сельсовет имеет достаточно хорошие и удобные связи с областным центром г. Новосибирск, другими районами области. Однако внутри самого сельсовета состояние дорог можно охарактеризовать как удовлетворительное. Южнее территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения сообщением г. Новосибирск – д. Пихтовка – г. Томск.

Воздушным транспортом жители сельсовета могут пользоваться из г. Обь.

Ближайшая железнодорожная станция – вокзал Новосибирск - Главный расположенный в 151 км от районного центра.

## Автомобильный транспорт

По местным дорогам внутри Пономаревского сельсовета пассажирские маршруты не организованы. Пассажирские перевозки в село Пономаревка и деревни Пономаревского сельского поселения осуществляются проходящими маршрутами районного значения.

Техническое обеспечение, отстой и хранение автобусного парка производится по месту расположения обслуживающих маршруты организаций.

## Развитие сети автомобильных дорог

На расчётный срок предполагается изменение категории автодороги от с. Пихтовка до с Пономарёвка до III технической категории, а на перспективу Схемой территориального планирования предусматривается строительство автодорог III технической категории, связывающих между собой населенные пункты сельсовета.

# Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.

## Водоснабжение и водоотведение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Пономаревского сельсовета.

Для водоснабжения Пономаревского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Водоотведение

Водоотведение с. Пономаревка предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основным решением по водоотведению остальных населенных пунктов  остается использование  герметичных выгребов для жилой застройки и объектов соцкультбыта, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суммарный расход сточных вод Пономаревского сельсовета

Таблица №6

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 320 | 320 | 46,08 | 93,66 | 13,82 | 28,10 | 59,91 | 121,76 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 36,72 | 76,50 | 11,02 | 22,95 | 47,74 | 99,45 |
| 3. | д. Хохловка | 50 | 50 | 7,20 | 15,00 | 2,16 | 4,50 | 9,36 | 19,50 |
| 4. | д. Вдовино | 10 | 10 | 1,44 | 1,44 | 0,43 | 0,43 | 1,87 | 1,87 |
| 5. | д. Новоалександровка | 5 | 5 | 0,72 | 0,72 | 0,22 | 0,22 | 0,94 | 0,94 |

## Теплоснабжение.

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Пономаревского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция и расширение существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

## Газоснабжение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения с. Пономаревка Пономаревского сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 1 категории (Pраб до 12 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Суммарный расход газа на территории Пономаревского сельсовета

Таблица №7

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 255 | 255 | 300,76 | 300,76 | 1 785 | 1 785 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 300,76 | 300,76 | 1 785 | 1 785 |

## Электроснабжение.

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Пономаревского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Электрические нагрузки по населенным пунктам Пономаревского сельсовета

Таблица №8

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 320 | 320 | 641 100 | 641 100 | 124,35 | 124,35 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 553 350 | 553 350 | 104,41 | 104,41 |
| 3. | д. Хохловка | 50 | 50 | 67 500 | 67 500 | 15,34 | 15,34 |
| 4. | д. Вдовино | 10 | 10 | 13 500 | 13 500 | 3,07 | 3,07 |
| 5. | д. Новоалександровка | 5 | 5 | 6 750 | 6 750 | 1,53 | 1,53 |

## Связь и информация.

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Потребное количество телефонов на Пономаревский сельсовет

Таблица №9

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МО Пономаревского сельсовета | 320 | 320 | 110 | 110 |
| 2. | с. Пономаревка | 255 | 255 | 87 | 87 |
| 3. | д. Хохловка | 50 | 50 | 17 | 17 |
| 4. | д. Вдовино | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 5. | д. Новоалександровка | 5 | 5 | 2 | 2 |

# Технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения | Совр. состояние на 2011 г. | Расч. срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 303 700 | 303 700 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 325 | 320 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -3 | - |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | -7 | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 13,5 | - |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 55,4 | - |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 31,1 | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общ. пл. квартир | 6,0 | 8,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0 | 0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 6,0 | 8,3 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 1,5 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,0 | 26,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | - | 15 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 47 | 47 |
| 4.3 | ФАПы | объект | 1 | 2 |
| 4.4 | Аптеки | объект | - | - |
| 4.5 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 129 | 129 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего | мест | - | 15 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | - | 2 |
| 4.8 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 70 | 70 |
| 4.9 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | кв. м площади пола | - | 60 |
| 4.10 | Библиотеки | тыс.ед. хран | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км | 21 | 21 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | - | 0,232 |
|  | В т.ч. нагрузка на источники водоснабжения: | тыс. куб. м/сут | - | 0,232 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение - всего | тыс. куб. м/сут | - | 0,122 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | - | 641 100 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Газоснабжение - всего | тыс. м3/год | - | 1 785 |