ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Земельное и городское проектирование»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

муниципальное образование

Колыванский район

Новосибирской области

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Колыванского района Новосибирской области

муниципальный контракт от 25 июня 2024 года № 0151200006024000169

Генеральный директор

ООО «Земгорпроект»                                                                   И.С. Панов

Пенза, 2025 г.

Оглавление

Введение.	3

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.	4

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования территорий муниципального района.	5

2.1. Историко-культурные данные.	5

2.1.1. Историческая справка.	5

2.1.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.	6

2.2. Природные условия и ресурсы территории.	41

2.2.1. Природный территориальный комплекс.	41

2.2.2. Особо охраняемые природные территории.	48

2.3. Муниципальные образования.	50

2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий.	51

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа возможных направлений развития территорий муниципального района и прогнозируемых ограничений их использования.	58

3.1. Демография.	58

3.2. Социальная инфраструктура.	61

3.2.1. Система образования.	61

3.2.2. Система здравоохранения.	75

3.2.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.	79

3.3. Туризм.	94

3.4. Экономическая база.	95

3.5. Транспортная инфраструктура.	99

3.6. Инфраструктура электроснабжения и газоснабжения поселений.	105

3.7. Система по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов.	106

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории.	110

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения объектов регионального значения.	112

6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения объектов федерального значения.	113

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	114

Введение

Схема территориального планирования муниципального образования Колыванский район Новосибирской области (далее также СТП) разработана в рамках выполнения работ по контракту от 25 июня 2024 года № 0151200006024000169, заключенного между ООО «Земгорпроект» и администрацией Колыванского района Новосибирской области.

Предыдущая, действующая, схема территориального планирования Колыванского района Новосибирской области утверждена решением четырнадцатой сессии Совета депутатов Колыванского района Новосибирской области от 23.03.2012 г. года № 154.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к схеме территориального планирования муниципального района прилагаются материалы по ее обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию в виде карт включают нижеследующее.

- Карта границ поселений и населенных пунктов, входящих в состав муниципального района.

- Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов.

- Карта особо охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия.

- Карта зон с особыми условиями использования территории.

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) реализация схемы территориального планирования будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2044 года, с выделение двух этапов реализации:

- 2025 – 2030 год;

- 2031 – 2045 год.

В соответствии с п. 15.1. приказа Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)» территориальное планирование выполнено на основе целей и задач, определенных в документах стратегического планирования муниципального района. В качестве основы расчетов потребности в обеспечении объектами местного значения использованы демографический прогноз и иные целевые прогнозные показатели, определенные стратегией экономического развития муниципального образования.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

- «Стратегия социально-экономического развития Колыванского района Новосибирской области на период до 2030 года», утвержденная Решением шестой сессии Совета депутатов Колыванского района Новосибирской области от 26.03.2021 года № 32.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования территорий муниципального района

2.1. Историко-культурные данные

2.1.1. Историческая справка

В 1925 году был образован Сибирский край, а в его составе – Колыванский район Ново-Николаевского (Ново-Сибирского) округа. В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и район оказался в составе Западно-Сибирского края.

20 ноября 1935 года из Колыванского района был выделен Пихтовский район.

В 1937 году район был включён в состав новообразованной Новосибирской области.

20 сентября 1955 года Пихтовский район был упразднён, а его территория вновь вошла в состав Колыванского района.

2.1.2. Перечень существующих объектов культурного наследия

| Реестр объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области (по информации Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта культурного наследия | Полный адрес | Категория историко- культурного значения | Вид объекта культурного наследия |
| Братская могила большевиков, погибших в борьбе с колыванским кулацким восстанием | Новосибирская область, Колыванский район, д. Чаус | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила борцов Гражданской войны | Новосибирская область, Колыванский район, с. Тропино, в 20 метрах на северовосток от здания по ул. Зеленая, 10а | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила борцов Гражданской войны | Новосибирская область, Колыванский район, село Новотырышкино, ул. Заречная, 33/1 | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила борцов за власть Советов | Новосибирская область, Колыванский район, с. Соколово, ул. Советская, 39 | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила борцов за власть Советов | Новосибирская область, Колыванский район, д. Малая Черемшанка, ул. Центральная | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила борцов с кулацким восстанием в 1920 году | Новосибирская область, Колыванский район, село Кандаурово, ул. Революционеров, напротив дома 25 | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила борцов, погибших в борьбе с колыванским кулацким восстанием | Новосибирская область, Колыванский район, д. Большая Черемшанка, ул. Зеленая, 16/1 | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила борцов, погибших в борьбе с колыванским кулацким восстанием | Новосибирская область, Колыванский район, с. Сидоровка, ул. Иванова, ориентир д. № 63 | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила партизан Гражданской войны | Новосибирская область, Колыванский район, д. Южино, 1 км на северо-восток от улицы Школьная, 1 | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила партизан Гражданской войны | Новосибирская область, Колыванский район, в 3,5 км юго-западнее села Новотырышкино | Регионального значения | Памятник |
| Братская могила партизан Гражданской войны | Новосибирская область, Колыванский район, д. Петропавловка | Регионального значения | Памятник |
| Ворота | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кирова, 118 | Регионального значения | Памятник |
| Второклассная школа | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, Революционный проспект, 45 | Регионального значения | Памятник |
| Дом А.Г.Лапина 2-этажный | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кирова, 96 | Регионального значения | Памятник |
| Дом А.И.Пехтерева | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина, 71 | Регионального значения | Памятник |
| Дом В.Е. Паисова | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, Революционный проспект, 43 | Регионального значения | Памятник |
| Дом Г.И. Пастухова, М.Д. Губина | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, Революционный проспект, 37 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, с. Вьюны, улица Коммунаров, 20 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, с. Вьюны, ул. Набережная, 45 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кирова, 53 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Горького, 37 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Фрунзе, 21 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Московская, 16 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кирова, 118 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. ул. Советская, 75 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Московская, 12 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Московская, 6 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Московская, 10 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой 1-этажный | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Московская, 30 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой 2-этажный | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кирова, 102 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой 2-этажный | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Калинина, 55 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой 2-этажный | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Пролетарская, 62 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой 2-этажный | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Московская, 4 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой 2-этажный, с пимокатной мастерской | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Московская, 8 | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой Виканова | Новосибирская область, Колыванский район, д. Скала | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой Кочкаревых | Новосибирская область, Колыванский район, д. Амба | Регионального значения | Памятник |
| Дом жилой Савинцева | Новосибирская область, Колыванский район, д. Малый Оеш, ул. Трудовая, дом 18 | Регионального значения | Памятник |
| Дом кузнеца Ф.П.Помыткина, с колодцем, 2-этажный | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Овчинникова, 60 | Регионального значения | Памятник |
| Дом купца Д.М.Титова | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина 33 | Регионального значения | Памятник |
| Дом купца Е.А.Жернакова | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Карла Маркса, 64 | Регионального значения | Памятник |
| Дом купца И.И.Кроткова | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 41 | Регионального значения | Памятник |
| Дом купца Н.Т. Орлова | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, Революционный проспект, 41 (ул. Московская) | Регионального значения | Памятник |
| Дом купца Р.М. Минина | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина, 50 | Регионального значения | Памятник |
| Дом купца Ф.К.Кривцова | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 43 | Регионального значения | Памятник |
| Дом купцов Култашевых | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 37 | Регионального значения | Памятник |
| Колыванская каменная церковь | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Калинина, 22 | Регионального значения | Памятник |
| Кудряшовский Бор | Новосибирская область, Колыванский, Новосибирский и Коченёвский районы. Территория юго-западной, западной, северо-западной, северной и северовосточной части Кудряшовского бора, прилегающая территория поймы – в Новосибирском районе – правобережная терраса оз. Калиновое, вдоль кромки Кудряшовского бора; в Коченёвском районе – пойма и надпойменная терраса р.Чик, к северо-западу от федеральной автодороги «Байкал», у сёл Катково (правобережная пойма и терраса) и Крохалёвка (левобережная терраса, примыкающая к селу и правобережная пойма и терраса), до границы с Колыванским районом; в Колыванском районе – территория правобережной поймы системы озер р. Чаус, до боровой террасы (между селами Соколово и Малый Оёш), система озер Труба, Сумное, Гордино, Черное и Курья с прилегающими к ним надпойменными террасами | Регионального значения | Достопримечательное место |
| Могила Ивана Матвеевича и Ивана Ивановича Костериных, погибших во время кулацкого мятежа | Новосибирская область, Колыванский район, д. Амба, закрытое кладбище, за земельным участком по адресу ул. Заречная, 16, в начале среднего ряда | Регионального значения | Памятник |
| Памятник борцам, погибшим в борьбе с Колыванским кулацким восстанием в 1920 году | Новосибирская область, Колыванский район, село Вьюны, ул. Чехова | Регионального значения | Памятник |
| Памятник на братской могиле борцов против кулацкого восстания | Новосибирская область, Колыванский район, р. п. Колывань, ул. Калинина, на территории храма Александра Невского | Регионального значения | Памятник |
| Памятное место с. Юрт-Оры , место древнего поселения сибирских татар | Новосибирская область, Колыванский район, д. Юрт-Ора | Регионального значения | Достопримечательное место |
| Почтовая контора | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 40 | Местного (муниципального) значения | Памятник |
| Собор Святой Живоначальной Троицы | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, 34 | Регионального значения | Памятник |
| Школа церковно-приходская, соборная | Новосибирская область,Колыванский рн, р.п. Колывань, ул. Московская, д. 35 | Местного (муниципального) значения | Памятник |
| Примечания. 1. Сведения представлены согласно данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (интернет ресурс https://giookn.nso.ru) |  |  |  |

| Выявленные объекты археологического наследия Колыванского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (по состоянию на 24.03.2022 г.) |
| № п/п | Наименование ВОКН | Тип ВОКН | Местонахождение ВОКН | Датировка и культурная принадлежность ВОКН | Автор ВОКН | Документ о присвоении статуса ВОКН |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Батурино-1 | Городище | с. Батурино Томской области. На левом берегу р. Уень, рядом с городищем Батурино-2, в 2-3 км к юго-западу от с. Батурино Томской обсласти. | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIII-VII вв. до н. э.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 7.06.05 г. № 814 |
| 2 | Батурино-2 | Городище | с. Батурино Томской области. На мысу левого берега р. Уень, рядом с городищем Батурино-1, в 2-3 км к юго-западу от с. Батурино Томской области. | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIII-VII вв. до н. э.), эпоха раннего железа (кижимировская культура, VI-Vвв. до н. э.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 8.06.05 г. № 815 |
| 3 | Березовый Остров-2 | Городище | д. Черный Мыс. Западнее курганного могильника Березовый Остров-1, в 4 - 5 км к югу от д. Черный Мыс. | не известна | Троицкая Т.Н. | Акт эксп. от 10.05.2000 г. № 1А |
| 4 | Большой Оеш | Поселение | д. Большой Оеш. На северо-восточной окраине от д. Большой Оёш. | Эпоха поздней бронзы (еловская и ирменская культуры, IX - VII вв. до н.э.), новое время (культура русского населения Сибири, XVIII-XIX вв.) | Антонова Л.М. | Акт эксп. от 1.06.04 г. № 741 |
| 5 | Большой Оеш-2 | Комплекс памятников археологии (курганные могильники) | д. Большой Оеш. Левый берег р. Чаус, на юго-западной окраине д. Большой Оеш, в 0,25 м к западу от моста. | Эпоха ранней бронзы, эпоха поздней бронзы, новое время (культура русского населения Сибири, XVIII-XIX вв.) | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 16.04.96 г. № 1 |
| 6 | Большой Оеш-3 | Комплекс памятников археологии (курганные могильники) | д. Большой Оеш. На правом берегу р. Чаус в устье протоки Оёшинская курья, напротив д. Большой Оёш. | Эпоха раннего железа, новое время (культура русского населения Сибири, XIX в.) | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 16.04.96 г. № 1 |
| 7 | Большой Оеш-4 | Поселение | Выявленный объект археологического наследия «Поселение Большой Оёш-4» занимает волнистую террасовидную площадку на левом берегу р. Чаус (левого притока р. Обь), с западной и восточной сторон от Колыванского шоссе, к югу от ул. Суворова в южной части с. Большой Оеш РФ, Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, Колыванский район, муниципальное образование городское поселение рабочий посёлок Колывань, с. Большой Оеш, с западной и восточной сторон от Колыванского шоссе, к югу от ул. Суворова, частично занимает территории земельных участков по адресу ул. Суворова дом 53 - кв. 2, дом 57, 57 «а», дом 59, дом 61, выделенных земельных участков с кадастровыми номерами: 54:10:028210:1391, 54:10:022201:260, 54:10:022201:771, 54:10:022201:90, 54:10:022201:105 | В археологических шурфах NoNe 1-5 зафиксированы археологические предмсты ирменской (XII-VI вв. до н.э.), переходного времени от эпохи поздней бронзы к РЖВ (IX-VII вв. до н.э.) и русской (XVIII-XX вв. н.э.) культур. | Зотов И.А. | Приказ ГИО ОКН НСО от 17.02.2025 Nº 16- НПА |
| 8 | Высокий Борок-1 | Комплекс памятников археологии (курганный могильник и поселение) | с. Вьюны. На северо-восточной оконечности бора Высокий, в 3,5 км к югу от с. Вьюны. | Эпоха раннего железа (большереченская культура, IV-III вв. до н. э.), эпоха раннего средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры, V-VI вв. н. э.), эпоха средневековья (II тыс. н.э.) | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 5.05.04 г. № 727 |
| 9 | Вьюны- 1 | Поселение | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, в 0,3 км от восточной окраины с. Вьюны. | Эпоха ранней бронзы | Дремов В.А. | Акт эксп. от 2.06.04 г. № 742 |
| 10 | Вьюны- 2 | Поселение | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, в 0,1 км от поселения Вьюны-1, в 0,4 км от восточной окраины с. Вьюны. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 4.06.04 г. № 744 |
| 11 | Вьюны- 3 | Поселение | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, в 0,9 км к востоку от с. Вьюны. | Эпоха ранней бронзы, эпоха раннего средневековья | Дремов В.А. | Акт эксп. от 7.06.04 г. № 745 |
| 12 | Вьюны- 4 | Поселение | с. Вьюны. По старой дороге в д. Красный Яр, левый берег р. Вьюна, в 1 км от восточной окраины с. Вьюны. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 8.06.04 г. № 746 |
| 13 | Вьюны- 5 | Поселение | с. Вьюны. На противоположной стороне старой дороги в д. Красный Яр от поселения Вьюны-6, в 1 км от восточной окраины с. Вьюны. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 9.06.04 г. № 747 |
| 14 | Вьюны- 6 | Поселение | с. Вьюны. Напротив поселений Вьюны-4, 5 по старой дороге в д. Красный Яр , в 1 км от восточной окраины с. Вьюны. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 10.06.04 г. № 748 |
| 15 | Вьюны- 7 | Поселение | с. Вьюны. В 0,05 км от поселения Вьюны-6 по старой дороге в д. Красный Яр , в 1,25 км от восточной окраины с. Вьюны. | Эпоха раннего средневековья | Дремов В.А. | Акт эксп. от 11.06.04 г. № 749 |
| 16 | Вьюны- 8 | Поселение | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, по обе стороны старой дороги в д. Красный Яр, в 0,48 км к востоку от поселения Вьюны-7. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 14.06.04 г. № 750 |
| 17 | Вьюны- 9 | Городище | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, памятник пересекает старая дорога в д. Красный Яр, в 2,4 км от восточной окраины с. Вьюны. | Эпоха раннего средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры, V - VI вв.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 23.03.04 г. № 698 |
| 18 | Вьюны-10 | Городище | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, около старой дороги в д. Красный Яр, в 2,55 км от восточной окраины с. Вьюны. | Эпоха раннего средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры, V - VI вв.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 17.03.04 г. № 694 |
| 19 | Вьюны-11 | Городище | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, около старой дороги в д. Красный Яр, в 2,8 км от восточной окраины с. Вьюны. | Эпоха раннего средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры, V - VI вв.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 18.03.04 г. № 695 |
| 20 | Вьюны-13 | Курганный могильник | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, в 4,2 км по дороге к востоку от с. Вьюны. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 6.05.04 г. № 728 |
| 21 | Вьюны-14 | Поселение | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, в 0,048 км к северо-западу от курганов Вьюны-13. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 3.06.04 г. № 743 |
| 22 | Вьюны-15 | Городище | с. Вьюны. На старой дороге в д. Красный Яр, левый берег р. Вьюна, в 4,6 км к востоку от с. Вьюны . | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 11.03.04 г. № 689 |
| 23 | Вьюны-16 | Городище | с. Вьюны. По дороге в р.п. Колывань, пойма р. Обь, в 3 км от с. Вьюны. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 12.03.04 г. № 690 |
| 24 | Вьюны-17 | Городище | с. Вьюны. Левый берег р. Вьюна, в 0,5 км к северу от с. Вьюны. | Эпоха поздней бронзы, эпоха средневековья (II тыс. н.э.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 13.03.04 г. № 691 |
| 25 | Вьюны-18 | Городище | с. Вьюны. Недалеко от юго-восточной окраины с. Вьюны, в 0,1 км от поселения Вьюны-1. | Эпоха раннего средневековья (верхнеобская культура, VII-IX вв.) | Елагин В.С. | Акт эксп. от 19.03.04 г. № 696 |
| 26 | Вьюны-19 | Городище | с. Вьюны. Между восточным краем поселения Вьюны-8 и поселением Вьюны-12, в 2 км от с. Вьюны. | Предположительно эпоха раннего средневековья | Дремов В.А. | Акт эксп. от 22.03.04 г. № 697 |
| 27 | Грязнуха-1 | Поселение | с. Соколово. В 500 м юго-восточнее с. Соколово, на берегу оз. Рига. | Эпоха раннего средневековья (первая половина I тыс. н.э.) | Бородовский А.П. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 28 | Десятый Кордон-10 | Поселение | д. Большой Оеш. В 3,27 км к юго-востоку от д. Большой Оёш, в 70 м к северо-западу от автодороги "Новосибирск - Колывань". | не известна | Михайлов Д.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 29 | Десятый Кордон-9 | Курганный могильник | д. Большой Оеш. В 3,2 км к юго-востоку от д. Большой Оёш, в 100 м к северо-западу от автодороги "Новосибирск - Колывань". | не известна | Михайлов Д.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 30 | Зимняк-1 | Поселение | д. Амба. Напротив оз. Зимняк, на краю бора. Через поселение проходит дорога в д. Амба, до которой по дороге около 8 км. | не известна | Дубинин В.Ю. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.05.2009 г. № 29 |
| 31 | Каменный Мыс | Комплекс памятников археологии (курганный могильник, поселение, городище) | д. Черный Мыс. В 0,5 км к западу от д. Черный Мыс. | Эпоха ранней бронзы, эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIII - VII вв. до н.э.), эпоха раннего железа (кижировская культура, VI - V вв. до н.э., кулайская культура ( III - II вв. до н.э.), эпоха средневековья (VII - VIII вв., VIII - X вв.) | Троицкая Т.Н. | Акт эксп. от 30.04.04 г. № 726 |
| 32 | Кашлам-2 | Поселение | с. Вьюны. Правый берег оз. Кашлам, в 0,5 км от памятника Кашлам-1, в 4,5 км к югу от с. Вьюны. | не известна | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 15.06.04 г. № 751 |
| 33 | Кашламский Бор- 1 | Курганный могильник | д. Амба. На территории центральной усадьбы охотбазы СибВО, на краю террасы р. Уени. | не известна | Сидоров Е.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.05.2009 г. № 29 |
| 34 | Кашламский Бор- 2 | Поселение | д. Амба. В 3 км к юго-востоку от с. Амба, в 50 м напротив главного входа на охотбазу СибВО. | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Сидоров Е.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.05.2009 г. № 29 |
| 35 | Кашламский Бор- 3 | Поселение | д. Амба. В 0,2 км к юго-западу от охотбазы СибВО «Кашламский бор». | не известна | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 17.06.04 г. № 753 |
| 36 | Кашламский Бор- 4 | Курганный могильник | д. Амба. В 0,5 км к юго-западу от охотбазы СибВО «Кашламский бор». | не известна | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 7.05.04 г. № 729 |
| 37 | Кашламский Бор- 5 | Стоянка | д. Амба. В 3 км к юго-востоку от д. Амба, на южной оконечности Кашламского бора, в 1,5 км к юго-западу от охотбазы. | Предположительно эпоха неолита, эпоха раннего средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры, V - VI вв.) | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 7.09.04 г. № 787 |
| 38 | Кашламский Бор- 6 | Поселение | д. Амба. В 0,5 км к северу от бывшего кордона лесничества. | Эпоха позднего средневековья (XIV - XV вв.) | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 18.06.04 г. № 754 |
| 39 | Кашламский Бор- 8 | Курганный могильник | д. Амба. На северо-восточной окраине охотбазы СибВО «Кашламский бор» по дороге на оз.Песьяное, в 2,2 км к юго-востоку от д. Амба. | не известна | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 11.05.04 г. № 730 |
| 40 | Кашламский Бор- 9 | Поселение | д. Амба. В 0,3 км к югу от бывшего дома лесника, в 2 км к юго-востоку от д. Амба. | не известна | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 20.06.04 г. № 755 |
| 41 | Кашламский Бор-10 | Поселение | д. Амба. В 0,5 км к югу от бывшего дома лесника, в 0,2 км от поселения Кашламский Бор-9, в 2,2 км к юго-востоку от д. Амба. | не известна | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 16.06.04 г. № 752 |
| 42 | Керженец-1 | Поселение | д. Малый Оеш. В 6,08 км к ЮЗ от юго-западной окраины р.п.. Колывань, в 1,81 км к ЮЮВ от южной окраины д. Малый Оёш, на террасе правого берега р. Чаус, у лесной дороги, идущей по террасе реки на автодорогу «Новосибирск – Колывань», в 6,08 км (по прямой) от указанной автодороги, в лесу, в 0,388 км по дороге от памятника Соколово-Колывань-3, в 0,593 км к юго-западу от моста через р.Керженка. | Эпоха развитой бронзы (самусьская культура, середина II тыс. до н. э.) | Бородовский А.П. | Акт эксп. от 21.06.04 г. № 756 |
| 43 | Красный Яр-3 | Поселение | д. Красный Яр. В 0,5 км к западу от д. Красный Яр, с южной стороны старой дороги в деревню. | I тыс. н.э. | Дремов В.А. | Акт эксп. от 22.06.04 г. № 757 |
| 44 | Красный Яр-4 | Поселение | д. Красный Яр. В 0,5 км к западу от д. Красный Яр, в 0,75 км к западу от поселения Красный Яр-3. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 23.06.04 г. № 758 |
| 45 | Красный Яр-6 | Поселение | д. Красный Яр. У лесовозной трассы, в 0,4 км к северо-западу от д.Красный Яр. | Эпоха поздней бронзы | Бородовский А.П. | Акт эксп. от 24.06.04 г. № 759 |
| 46 | Красный Яр-Крутоборка-1 | Курганный могильник | д. Красный Яр. Левый берег р. Уень, в 0,5 км к северо-востоку от д. Красный Яр. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 12.05.04 г. № 731 |
| 47 | Крохалевка-Соколово-6 | Поселение | с. Соколово. В 3,3 км к северо-востоку от 5 кордона Кудряшовского лесничества, в 1,7 км к югу от с. Соколово. | Эпоха ранней бронзы, Эпоха раннего средневековья (верхнеобская культура, V - VII вв.) | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 5.09.02 г. № 318 |
| 48 | Крутоборка-1 | Городище | д. Крутоборка. Левый берег р. Уень, в 0,5 км к северо-востоку от д. Красный Яр. | Эпоха средневековья (конец I тыс. н.э.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 15.03.04 г. № 692 |
| 49 | Крутоборка-2 | Городище | д. Крутоборка. Левый берег р. Уень, за дорогой в д. Крутоборка, в 1 км к северо-востоку от д. Красный Яр. | Эпоха средневековья (XII-XIV вв.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 16.03.04 г. № 693 |
| 50 | Крутоборка-4 | Городище | д. Крутоборка. Левый берег р. Уень, в 0,05 км к юго-востоку от курганного могильника Крутоборка-3, в 2,6 км к юго-востоку от д. Крутоборка. | Эпохха раннего средневековья | Дремов В.А. | Акт эксп. от 24.03.04 г. № 699 |
| 51 | Крутоборка-5 | Городище | д. Крутоборка. Левый берег р. Уень, в 6,5 км к юго-востоку от д. Крутоборка. | Эпоха раннего железа (кулайская культура, начало I тыс. н. э.), эпоха средневековья (конец I тыс. н. э.) | Есин В.Я. | Акт эксп. от 25.03.04 г. № 700 |
| 52 | Крутоборка-6 | Курганный могильник | д. Крутоборка. Левый берег р. Уень, рядом с городищем Крутоборка-5, в 6,5 км к юго-востоку от д. Крутоборка. | не известна | Бородовский А.П. | Акт эксп. от 13.05.04 г. № 732 |
| 53 | Крутоборка-Завод | Курганный могильник | д. Крутоборка. На юго-западной окраине с. Крутоборка, недалеко от лесохимического завода. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 14.05.04 г. № 733 |
| 54 | Кудряшовский Бор-1 | Городище | д.п. Кудряшовский бор. В 520 м к востоку-юго-востоку от указателя "94/37" трассы "Новосибирск-Колывань", на краю старой надпойменной террасы. | Эпоха средневековья | Адамов А.А. | Акт эксп. от 26.03.04 г. № 701 |
| 55 | Кудряшовский Бор-2 | Поселение | д.п. Кудряшовский бор. В 2 км по лесной дороге от свертка с трассы "Новосибирск - Колывань", в глубине Кудряшовского бора, к югу от просеки, перпендикулярной этой дороге. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 05.09.02 г. № 319 |
| 56 | Кудряшовский Бор-3 | Поселение | д.п. Кудряшовский бор. В 2 км по лесной дороге от свертка с трассы "Новосибирск - Колывань", в 68 м севернее поселения Кудряшовский Бор-2, к северу от просеки, перпендикулярной этой дороге и к западу от дороги. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 28.06.04 г. № 761 |
| 57 | Кудряшовский Бор-4 | Поселение | д.п. Кудряшовский бор. В 1,6 км к северо-востоку по просеке от шоссе Новосибирск-Колывань, к северо-востоку от поселения Кудряшовский Бор-3. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 5.09.02 г. № 319 |
| 58 | Кудряшовский Бор-5 | Поселение | д.п. Кудряшовский бор. В 1 км к северо-северо-западу от поселения Кудряшовский Бор-4. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 29.06.04 г. № 762 |
| 59 | Кудряшовский Бор-6 | Поселение | д.п. Кудряшовский бор. В 1,4 км к востоку от трассы "Новосибирск - Колывань", по лесной дороге, к северу от нее, в 380 м к западу от просеки, проходящей перпендикулярно этой дороге, на северном краю террасы лесного озера или протоки, в настоящее время высохшей и превратившейся в болото. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 30.06.04 г. № 763 |
| 60 | Кудряшовский Бор-7 | Поселение | д.п. Кудряшовский бор. В 1,4 км к востоку от трассы "Новосибирск - Колывань" по лесной дороге, к югу от нее, в 490 м к юго-западу от просеки, идущей перпендикулярно этой дороге, в 150 м к юго-западу от поселения Кудряшовский Бор-6, в лесу. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 2.08.04 г. № 764 |
| 61 | Кудряшовский Бор-8 | Поселение | д.п. Кудряшовский бор. В 1,2 км к востоку от трассы "Новосибирск - Колывань", по лесной дороге, в 600 м к западу-юго-западу от просеки, проходящей перпендикулярно этой дороге, на северном краю террасы лесного озера или протоки, в настоящее время высохшей и превратившейся в болото, в 230 м к западу-юго-западу от поселения Кудряшовский Бор-6, в лесу. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 3.08.04 г. № 765 |
| 62 | Курья-1 | Поселение | р.п. Колывань. В 2,35 км к югу от р.п. Колывань (ориентир - колольня собора Александра евского) , в 1,36 км к юго-востоку от моста чере р. Чаус, на дюнной возвышенности, окруженной старичными водотоками протоки Курья. | Эпоха средневековья | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.07.2013 г. № 134 |
| 63 | Курья-2 | Поселение | р.п. Колывань. В 2,9 км к югу от р.п. Колывань (ориентир - колокольня собора Александра Невского), в 1,83 км к юго-востоку от моста через р. Чаус, на дюнной возвышености, окруженной старичными водотоками протоки Курья. | Эпоха средневековья | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.07.2013 г. № 134 |
| 64 | Курья-3 | Поселение | р.п. Колывань. В 2,9 км к югу от р.п. Колывань (ориентир - колокольня собора Александра Невского), в 1,83 км к юго-востоку от моста через р. Чаус, на дюнной возвышености, окруженной старичными водотоками протоки Курья. | Эпоха ранней бронзы | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.07.2013 г. № 134 |
| 65 | Малый Оёш-1 | Поселение | д. Малый Оеш. В 2,17 км к юго-юго-западу от д. Малый Оёш (ориентир – водонапорная башня на юго-западной окраине деревни), в 5,67 км к юго-западу от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, на вершине и юго-западном склоне водораздельной гривы надпойменной террасы оз. Труба, входящего в систему старичных озёр и проток р. Чаус, с юго-западной стороны от могильника Соколово-Колывань-1 | Эпоха раннего средневековья (VI-VII вв.) | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 6.09.02 г. № 321 |
| 66 | Малый Оёш-10 | Курганный могильник | д. Малый Оёш. В 4,28 км к юго-западу от южной окраины р.п. Колывань, в 1,38 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Малый Оёш, в 2,5 км к юго-западу от западной окраины д. Большой Оёш, на береговом увале высотой до 10 м правой надпойменной террасы р. Керженки. | не известна | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 67 | Малый Оёш-11 | Поселение | д. Малый Оёш. В 4,28 км к юго-западу от южной окраины р.п. Колывань, в 1,38 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Малый Оёш, в 2,5 км к юго-западу от западной окраины д. Большой Оёш, на береговом увале высотой до 10 м правой надпойменной террасы р. Керженки. | не известна | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 68 | Малый Оёш-1А | Поселение | д. Малый Оёш. в 2,37 км к юго-юго-западу от д. Малый Оёш (ориентир – водонапорная башня на юго-западной окраине деревни), в 5,94 км к юго-западу от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, на дюнной возвышенности, примыкающей к водораздельной гриве надпойменной террасы оз. Труба, входящего в систему старичных озёр и проток р. Чаус, с юго-западной стороны от поселения Малый Оёш-1. | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIII - VII вв. до н.э.) | Бородовский А.П. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 69 | Малый Оёш-3 | Поселение | д. Малый Оеш. В 0,6 км к северо-востоку от моста через р. Оёш, в 0,7 км к северо-востоку от д. Малый Оёш. | Эпоха поздней бронзы (быстровский этап ирменской культуры, начало I тыс. до н.э.) | Курносов В.В. | Акт эксп. от 24.02.04 г. № 686 |
| 70 | Малый Оёш-4 | Стоянка | д. Малый Оеш. В 1,94 км к юго-западу от юго-западной окраины д. Малый Оёш, в 2 км от этого села по полевой дороге, идущей вдоль края надпойменной террасы в с. Соколово, не доходя 5,4 км до с. Соколово, в 0,88 км к юго-востоку от насыпной щебеночной автодороги "Малый Оёш - Соколово", в 0,09 км к северо-западу от старичного озера. | Эпоха развитой бронзы (андроновская культура, XIII-X вв. до н. э.) | Язиков А.Ю. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.05.2009 г. № 29 |
| 71 | Малый Оёш-5 | Стоянка | д. Малый Оеш. В 4,76 км к юго-западу от юго-западной окраины д. Малый Оёш, в 4,8 км от этого села по полевой дороге, идущей вдоль края надпойменной террасы в с. Соколово, не доходя 3,1 км до с. Соколово, в 3,0 км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины с. Соколово, на краю высокой левой надпойменной террасы старой протоки р. Оби, в 0,12 км к северо-западу от старичного озера Белое-Глубокое. | Эпоха неолита - ранней бронзы | Язиков А.Ю. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.05.2009 г. № 29 |
| 72 | Малый Оёш-6 | Поселение | д. Малый Оеш. В 4,5 км к юго-западу от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,13 км к юго-востоку от южной окраины д. Малый Оёш, на правом берегу р. Чаус, в 0,30 км к северу от магистрального нефтепровода "Омск - Иркутск" на участке 653-й км (между отметками 652 и 653 км), на вытянутом вдоль берега реки увале, рядом с полевой дорогой, ведущей вдоль террасы р. Чаус на автодорогу "Новосибирск - Колывань". | не известна | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.05.2009 г. № 29 |
| 73 | Малый Оёш-7 | Поселение | д. Малый Оеш. В 4,27 км к юго-западу от южной окраины пгт Колывань, в 1,28 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Малый Оёш и в 2,8 км к юго-западу от западной окраины д. Большой Оёш, на береговом увале высотой до 2,5 м правой надпойменной террасы р. Керженки, на отрезке трассы нефтепродуктопровода от автодороги "г. Новосибирск - пгт Колывань" до д. Малый Оёш (участок ПК 116 - ПК 118). | Эпоха неолита - ранней бронзы, эпоха раннего железа | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 19.11.2009 г. № 58 |
| 74 | Малый Оёш-8 | Поселение | д. Малый Оеш. В 3,79 км к юго-юго-западу от южной окраины р.п. Колывань, в 2,39 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Малый Оёш и в 2,6 км к юго-юго-западу от западной окраины д. Большой Оёш, в правобережной пойме р. Чаус, на невысокой дюнной возвышенности надпойменной террасы в правобережье старичного оз. Сумного. | Эпоха ранней бронзы, эпоха раннего железа | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 19.11.2009 г. № 58 |
| 75 | Малый Оёш-9 | Поселение | д. Малый Оёш. В 4 км к юго-юго-западу от южной окраины р.п. Колывань, в 1,38 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Малый Оёш, в 2,50 км к югу от д. Большой Оёш, на береговом увале высотой до 10 м правой надпойменной террасы р. Керженка. | Эпоха ранней бронзы, эпоха средневековья | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 76 | Марахта-1 | Курганный могильник | быв. д. Марахта. Левый берег р. Уень, на окраине нежилой д. Марахта, в 5,6 км к северо-востоку от д. Черный Мыс. | не известна | Зиновьев А.П. | Акт эксп. от 17.05.04 г. № 734 |
| 77 | Марахта-2 | Городище | быв. д. Марахта. В 1,5 км к северо-востоку от нежилой д. Марахта левый берег р. Уень, в 6,5 км от д. Черный Мыс. | Эпоха средневековья (конец I тыс. н.э.) | Зиновьев А.П. | Акт эксп. от 29.03.04 г. № 702 |
| 78 | Озеро Сумное-1 | Поселение | д. Малый Оёш. В 4,6 км к юго-западу от южной окраины р.п. Колывань, в 2,1 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Малый Оёш,в 2,86 км к юго-западу от западной окраины д. Большой Оёш, на невысокой, 4-х м дюнной возвышенности юго-восточной террасы оз. Сумное. | Эпоха поздней бронзы | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 79 | Озеро Сумное-2 | Поселение | д. Малый Оёш. В 5,31 км к юго-западу от южной окраины р.п. Колывань, в 2,26 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Малый Оёш,в 3,60 км к юго-западу от западной окраины д. Большой Оёш, на невысокой, 4-х м дюнной возвышенности юго-восточной террасы оз. Сумное. | Эпоха поздней бронзы | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 80 | Озеро Сумное-3 | Поселение | д. Малый Оёш. В 5,53 км к юго-западу от южной окраины р.п. Колывань, в 2,33 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Малый Оёш,в 3,74 км к юго-западу от западной окраины д. Большой Оёш, на невысокой, 4-х м дюнной возвышенности юго-восточной террасы оз. Сумное. | Эпоха поздней бронзы | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 81 | Озеро Труба-1 | Поселение | д. Малый Оёш. В 3,58 км к юго-западу от западной окраины д. Малый Оёш, между курганным могильником Соколово-16 и поселением Соколово-17Б на юго-восточном берегу оз. Труба. | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 |
| 82 | Озеро Устиново-1 | Поселение | с. Соколово. В 1,8 км к востоку от северной окраины с. Соколово, в 0,05 км к северо-востоку от спортбазы НПО Метрологии, в 0,1 км к юго-востоку от правого берега оз. Устиново. | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 6.09.02 г. № 322 |
| 83 | Озеро Устиново-2 | Поселение | с. Соколово. В 1,8 км к северо-востоку от с.Соколово, в 0,015 км к северу от профилактория Новосибирского оловокомбината, в 0,12 км к северу от правого берега оз. Устиново. | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 6.09.02 г. № 323 |
| 84 | Озеро Устиново-3 | Поселение | с. Соколово. В 1,4 км к северо-северо-востоку от с. Соколово, на территории охотбазы «Казыки», в 0,13 км к юго-западу от дома егеря базы. | Эпоха средневековья (начало II тыс. н .э.) | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 6.09.02 г. № 324 |
| 85 | Озеро Устиново-4 | Одиночный курган | с. Соколово. В 2,4 км к северо-востоку от с. Соколово, в 0,9 км к северу от охотбазы "Казыки", на надпойменной террасе правого берега старицы р. Обь, в 45 м к востоку от края террасы. | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 6.09.02 г. № 325 |
| 86 | Почта-1 | Грунтовый могильник | д. Пристань-Почта. На территории д. Пристань-Почта, недалеко от речного нефтехранилища. | Эпоха неолита - ранней бронзы | Матвеев А.В., Бородовский А.П. | Акт эксп. от 29.04.04 г. № 725 |
| 87 | Почта-3 | Курганный могильник | д. Пристань-Почта. В д. Пристань-Почта, на правом берегу р. Уени, на западной окраине деревни. | Эпоха раннего железа (большереченская и кижировская культуры, IV - III вв. до н.э.) | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 6.09.02 г. № 326 |
| 88 | Рыбачий-1 | Поселение | д.п. Рыбачий. В пойме р. Оби по линии прокладки ВЛ 110 в 400 м от углового репера № 14 | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 10.12.98 г. № 24 |
| 89 | Соколово- 1 | Городище | с. Соколово. В 3 км к северу от бывшего п/л «Дружба», в 0,75 км к западу от дороги в с. Соколово. | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 30.03.04 г. № 703 |
| 90 | Соколово- 2 | Поселение | с. Соколово. В 1,4 км к северу от бывшего п/л «Дружба», в 0,75 км к западу от дороги в с. Соколово. | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 9.08.04 г. № 769 |
| 91 | Соколово- 3 | Поселение | с. Соколово. В 0,5 км по дороге к северу от городища Соколово-1. | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 10.08.04 г. № 770 |
| 92 | Соколово- 4 | Поселение | с. Соколово. В 0,08-0,1 км по дороге к северу от поселения Соколово-3. | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 11.08.04 г. № 771 |
| 93 | Соколово- 5 | Поселение | с. Соколово. В 3 км к северо-востоку от с.Соколово, в 1,8 км к северу по дороге от охотбазы «Казыки». | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 327 |
| 94 | Соколово- 6 | Городище | с. Соколово. В 1,2-1,3 км к северу от дома егеря на охотбазе «Казыки». | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 2.04.04 г. № 706 |
| 95 | Соколово- 7 | Поселение | с. Соколово. В 3,5 км к северу от бывшего п/л «Дружба», на южной окраине поселения Крохалевка-Соколово-5, в 2 км к югу от с. Соколово. | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 328 |
| 96 | Соколово- 8 | Поселение | с. Соколово. В 1,6 км к северпо-востоку от дома егеря на охотбазе «Казыки». | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 12.08.04 г. № 772 |
| 97 | Соколово- 9 | Поселение | с. Соколово. В 3,2 км к северо-востоку от с. Соколово, в 1 км к юго-западу от охотничьего дома охотбазы «Казыки». | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 329 |
| 98 | Соколово-10 | Городище | с. Соколово. В 0,55 км к югу от нового дома егеря на охотбазе «Казыки». | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 31.03.04 г. № 704 |
| 99 | Соколово-11 | Поселение | с. Соколово. В 0,6 км к югу от нового дома егеря на охотбазе «Казыки». | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 4.08.04 г. № 766 |
| 100 | Соколово-12 | Городище | с. Соколово. В 0,62 км к югу от нового дома егеря на охотбазе «Казыки». | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 1.04.04 г. № 705 |
| 101 | Соколово-13 | Поселение | с. Соколово В 1,5 км от дома егеря на охотбазе «Казыки», в 1 км к северу по лесной дороге от городища Соколово-1. | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 5.08.04 г. № 767 |
| 102 | Соколово-14 | Поселение | с. Соколово. В 1,78 км к северу от дома егеря на охотбазе «Казыки», в 0,28 км к северу по лесной дороге от городища Соколово-13. | Эпоха неолита | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 6.08.04 г. № 768 |
| 103 | Соколово-17б | Поселение | д. Малый Оёш. В 8,9 км к юго-западу от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 210 м к северо-востоку от курганного могильника Соколово-16 на восточном берегу оз. Труба, к юго-западу от поселения Соколово-17. | не известна | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.05.2009 г. № 29 |
| 104 | Соколово-18 | Поселение | с. Соколово. Правый берег р. Чаус, в 0,03 км к северо-востоку от нового дома егеря охотбазы «Казыки». | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 330 |
| 105 | Соколово-19 | Поселение | с. Соколово. В 2,5 км к северо-востоку от с. Соколово, в 1 км к северо-востоку по дороге от охотбазы «Казыки». | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 331 |
| 106 | Соколово-20 | Поселение | с. Соколово. В 3,3 км к северо-востоку от с.Соколово, в 2,2 км к северу от охотбазы «Казыки». | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 332 |
| 107 | Соколово-Колывань-1 | Курганный могильник | с. Соколово. В 2 км к северо-востоку от нового дома егеря на базе «Казыки», к северу от поселения Малый Оеш-1. | Эпоха ранней бронзы, эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIII - VII вв. до н.э.), эпоха раннего средневековья | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 18.05.04 г. № 735 |
| 108 | Соколово-Колывань-2 | Поселение | с. Соколово. Правый берег р. Керженка, в 2,3 км к северо-востоку от нового дома егеря охотбазы «Казыки». | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 16.08.04 г. № 773 |
| 109 | Соколово-Колывань-3 | Городище | с. Соколово. В 0,388 км к северо-востоку от поселения Керженец-1, правый берег р. Керженка, в 0,205 км к юго-западу от моста через р. Керженка. | Эпоха раннего средневековья (тимирязевский этап верхнеобской культуры, VII - VIII вв.) | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 3.04.04 г. № 707 |
| 110 | Соколово-Колывань-4 | Поселение | с. Соколово. В 1,6 км к юго-востоку от д. Малый Оеш, в 0,15 км к юго-западу от моста через р. Керженка. | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура), эпоха средневековья (VI-X вв.) | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 333 |
| 111 | Соколово-Колывань-5 | Курганный могильник | с. Соколово. Правый берег р. Керженка, в 0,157 м к северо-востоку от моста через реку от д. Малый Оеш. | Эпоха средневековья (VIII - XI вв.), эпоха ранней бронзы | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 19.05.04 г. № 736 |
| 112 | Соколово-Колывань-6 | Поселение | с. Соколово. Правый берег реки Керженка, в 0,5 км от моста через р. Керженка. | Эпоха ранней бронзы, эпоха средневековья | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 25.06.04 г. № 760 |
| 113 | Соколово-Колывань-7 | Поселение | д. Малый Оёш. В 7,18 км к юго-юго-западу от колокольни храма Александра Невскогов р.п. Колывань, в 0,22 км к юго-западу от поселения Керженец-1, на террасе правого берега озера Труба и небольшого безымянного озера. | не известна | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 26.05.2009 г. № 29 |
| 114 | Топовские курганы | Курганный могильник | д. Крутоборка. Возле бывшего с. Топовское, в 4 км к юго-востоку от д. Крутоборка. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 20.05.04 г. № 737 |
| 115 | Третий Кордон-4 | Курганный могильник | с. Соколово. В 2 км к северо-востоку от южной окраины с. Соколово, в 1 км к югу от 3-го Кордона. | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 334 |
| 116 | Третий Кордон-5 | Поселение | с. Соколово. В 2,2 км к северо-востоку от южной окраины с. Соколово, в 0,9 км к югу от 3-го Кордона. | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 9.09.02 г. № 335 |
| 117 | Чаусский Острог | Городище | д. Чаус. На территории современной д. Чаус, на пойменном останце, между оз. Подкаменным (Большое) и левым берегом р. Чаус. | Новое время (культура русского населения Сибири, 1713 г.) | Зайцев К.П. | Акт эксп. от 16.04.96 г. № 1 |
| 118 | Черное Озеро-3 | Поселение | с. Соколово. В пойме левого берега р. Оби, в 1,9 км к востоку от 10-го кордона Кудряшовского лесничества. | позд. средневековье | Адамов А.А. | Акт эксп. от 17.08.04 г. № 774 |
| 119 | Черный Борок-1 | Поселение | р.п. Колывань. По грунтовой дороге, на северной оконечности урочища Черный Борок, в 4,5 км от 10-го кордона Кудряшовского лесничества. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 19.05.03 г. № 627 |
| 120 | Черный Борок-2 | Поселение | р.п. Колывань. В 4,5 км по грунтовой дороге от 10-го кордона Кудряшовского лесничества, на северной оконечности урочища Черный Борок, в 0,1 км к юго-западу от поселения Черный Борок-1. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 18.08.04 г. № 775 |
| 121 | Черный Борок-3 | Поселение | р.п. Колывань. В 4,5 км по грунтовой дороге от 10-го кордона Кудряшовского лесничества, на северной оконечности урочища Черный Борок, в 0,048 км к юго-западу от поселения Черный Борок-2. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 19.08.04 г. № 776 |
| 122 | Черный Борок-4 | Городище | р.п. Колывань. В 4,5 км по грунтовой дороге от 10-го кордона Кудряшовского лесничества, на северной оконечности урочища Черный Борок, в 0,1 км к югу от поселения Черный Борок-3. | не известна | Адамов А.А. | Акт эксп. от 5.04.04 г. № 708 |
| 123 | Черный Мыс- 3 | Городище | д. Черный Мыс. В 3 км к северо-востоку от д. Черный Мыс, левый берег р. Уень. | Эпоха раннего средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры, V - VI вв.) | Троицкая Т.Н. | Акт эксп. от 6.04.04 г. № 709 |
| 124 | Черный Мыс- 7 | Городище | д. Черный Мыс. В 2 км к западу от д. Черный Мыс, левый берег р. Уень. | Эпоха раннего железа (кулайская культура, конец I тыс. до н.э.), эпоха средневековья (I-II тыс.н. э.) | Троицкая Т.Н. | Акт эксп. от 7.04.04 г. № 710 |
| 125 | Черный Мыс- 8 | Поселение | д. Черный Мыс. В 2 км к западу от д. Черный Мыс, левый берег р. Уень, в 0,2 км к юго-западу от городища Черный Мыс-7. | не известна | Троицкая Т.Н. | Акт эксп. от 25.08.04 г. № 779 |
| 126 | Черный Мыс- 9 | Городище | д. Черный Мыс. В 2,5 км к западу от д. Черный Мыс, левый берег р. Уень. | не известна | Троицкая Т.Н. | Акт эксп. от 8.04.04 г. № 711 |
| 127 | Черный Мыс-10 | Поселение | д. Черный Мыс. В 0,5 км от северо-востоку от окраины д. Черный Мыс, левый берег р. Уень. | не известна | Романцова В.Д. | Акт эксп. от 23.08.04 г. № 777 |
| 128 | Черный Мыс-11 | Поселение | д. Черный Мыс. В 1 км от северо-востоку от окраины д. Черный Мыс, левый берег р. Уень, между памятниками Черный Мыс-10 и Черный Мыс-3. | Эпоха позднего средневековья | Романцова В.Д. | Акт эксп. от 24.08.04 г. № 778 |
| 129 | Чуманка-1 | Поселение | д. Амба. В 2 км к северу от охотничьего домика, на берегу оз. Песьяное. | не известна | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 26.08.04 г. № 780 |
| 130 | Чуманка-2 | Поселение | д. Амба. В 2 км к северо-востоку от охотничьего домика, на берегу оз. Зимняк. | не известна | Сидоров Е.А. | Акт эксп. от 30.08.04 г. № 781 |
| 131 | Чучка- 1 | Городище | д. Красный Яр. В 4,5 км от д. Вьюны, в 2 км от городища Вьюны-15 на месте поворота террасы реки на северо-восток. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 9.04.04 г. № 712 |
| 132 | Чучка- 2 | Городище | д. Красный Яр. В 5 км к северо-востоку от с. Вьюны. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 13.04.04 г. № 714 |
| 133 | Чучка- 3 | Городище | д. Красный Яр. В 5,1 км к северо-востоку от с. Вьюны. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 14.04.04 г. № 715 |
| 134 | Чучка- 4 | Городище | д. Красный Яр. В 6,1 км к северо-востоку от с. Вьюны, в 1 км от городища Чучка-3. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 15.04.04 г. № 716 |
| 135 | Чучка- 5 | Городище | д. Красный Яр. В 7,5 км к северо-востоку от с. Вьюны, в 1 км к востоку от городища Чучка-4. | Эпоха средневековья (первая половина II тыс. н.э.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 19.04.04 г. № 717 |
| 136 | Чучка- 6 | Поселение | д. Красный Яр. В 7,5 км к северо-востоку от с. Вьюны, к востоку от городища Чучка-5. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 3.09.04 г. № 785 |
| 137 | Чучка- 7 | Поселение | д. Красный Яр. В 8 км от с. Вьюны, в 0,7 км к востоку от городища Чучка-6. | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, IX-VII вв.до н. э.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 6.09.04 г. № 786 |
| 138 | Чучка- 7а | Городище | д. Красный Яр. В 8 км к востоку от с. Вьюны, у восточного края поселения Чучка-7. | Эпоха раннего средневековья (тимирязевский этап верхнеобской культуры, VI-X вв.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 20.04.04 г. № 718 |
| 139 | Чучка- 8 | Городище | д. Красный Яр. В 9 км от с. Вьюны, в 1 км к востоку от памятника Чучка-7. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 21.04.04 г. № 719 |
| 140 | Чучка- 9 | Курганный могильник | д. Красный Яр. В 4,5 км к западу от д. Красный Яр, левый берег р. Чучка. | Эпоха средневековья (вторая половина I тыс. н.э.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 24.05.04 г. № 739 |
| 141 | Чучка-10 | Курганный могильник | д. Красный Яр. В 4,5 км к западу от д. Красный Яр, левый берег р. Чучка, в 0,3 км к востоку от курганного могильника Чучка-9. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 21.05.04 г. № 738 |
| 142 | Чучка-11 | Поселение | д. Красный Яр. В 3 км к западу от д. Красный Яр, левый берег р. Чучка. | Эпоха раннего средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры, V - VI вв.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 31.08.04 г. № 782 |
| 143 | Чучка-12 (Генеральский Лог) | Поселение | д. Красный Яр. В 3,5 км к юго-западу от д. Красный Яр, левый берег р. Чучка. | Эпоха средневековья | Дремов В.А. | Акт эксп. от 1.09.04 г. № 783 |
| 144 | Чучка-13 | Городище | д. Красный Яр. В 2 км к западу от д. Красный Яр, левый берег р. Чучка, на старой дороге в д. Красный Яр. | не известна | Дремов В.А. | Акт эксп. от 12.04.04 г. № 713 |
| 145 | Чучка-14 | Поселение | д. Красный Яр. В 1,5 км к западу от д. Красный Яр, левый берег р. Чучка. | От эпохи бронзы до эпохи раннего средневековья | Дремов В.А. | Акт эксп. от 2.09.04 г. № 784 |
| 146 | Щелганушка-1 | Городище | д. Крутоборка. В 1 км к юго-западу от д. Крутоборка, левый берег р. Уень. | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIII - VII вв. до н.э.), эпоха раннего железа (большереченская (V - IV вв. до н.э.) и кулайская (рубеж I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.) культуры), эпоха позднего средневековья (культура чатских татар, XV - XVII вв.) | Дремов В.А. | Акт эксп. от 22.04.04 г. № 720 |
| 147 | Юрт-Акбалык-2 | Городище | с. Юрт-Акбалык. В 2 км к югу от с. Юрт-Акбалык, левый берег р. Уень. | Эпоха раннего средневековья (тимирязевский этап верхнеобской культуры, VII - VIII вв.) | Зиновьев А.П. | Акт эксп. от 23.04.04 г. № 721 |
| 148 | Юрт-Акбалык-4,4а | Комплекс памятгников археологии (городище и курганный могильник) | с. Юрт-Акбалык. В 1,5 км к югу от с. Юрт-Акбалык, левый берег р. Уень. | Эпоха раннего средневековья (тимирязевский этап верхнеобской культуры, VII - VIII вв.), эпоха средневековья (рубеж I - II тыс. н.э.) | Зиновьев А.П. | Акт эксп. от 26.04.04 г. № 722 |
| 149 | Юрт-Акбалык-5 | Городище | с. Юрт-Акбалык. В 0,8 км к югу от с. Юрт-Акбалык, левый берег р. Уень, на краю татарского кладбища. | Эпоха раннего средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры, V - VI вв.) | Зиновьев А.П. | Акт эксп. от 27.04.04 г. № 723 |
| 150 | Юрт-Акбалык-8 | Курганный могильник | с. Юрт-Акбалык. В 0,3 км к югу от с. Юрт-Акбалык, левый берег р. Уень. | Эпоха раннего средневековья (одинцовский V - VI вв.) и тимирязевский (VII-VIII вв.) этапы верхнеобской культуры) | Зиновьев А.П. | Акт эксп. от 25.05.04 г. № 740 |
| 151 | Юрт-Акбалык-9 | Городище | с. Юрт-Акбалык. В 1,5 км к югу от с. Юрт-Акбалык, левый берег р. Уень. | Эпоха раннего средневековья (тимирязевский этап верхнеобской культуры, VII - VIII вв.) | Троицкая Т.Н. | Акт эксп. от 28.04.04 г. № 724 |
| 152 | Юрт-Ора-1 | Поселение | д. Юрт-Ора, на территории Скалинского сельсовета, на северо-восточной окраине д. Юрт-Ора, в лесной зоне к востоку от деревенского кладбища, а также, частично, на территории реабилитационного центра «Юрт-Ора» ГУВД НСО, в 1,2 км к юго-западу от юго-западной окраины пристани Почта, на высокой террасе левого берега р.Обь | Культура чатских татар эпохи позднего средневековья (XV - XVII вв. н.э.) | Адамов А.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 27.03.2017 г. № 49 |
| 153 | Юрт-Ора-2 | Поселение | д. Юрт-Ора, на территории Скалинского сельсовета, в лесной зоне, начинаясь в северо-восточной части реабилитационного центра «Юрт-Ора» ГУВД НСО, в 0,3 км к северо-востоку от северо-восточной окраины д. Юрт-Ора, в 0,9 км к юго-западу от юго-западной окраины пристани Почта, на высокой террасе левого берега р.Обь, в лесу | Культура чатских татар эпохи позднего средневековья (XV - XVII вв. н.э.) | Адамов А.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 27.03.2017 г. № 49 |
| 154 | Юрт-Ора-3 | Поселение | д. Юрт-Ора, на территории Скалинского сельсовета, в лесной зоне, в 166 м к северо-востоку от восточной части забора реабилитационного центра «Юрт-Ора» ГУВД НСО, в 0,35 км к северо-востоку от северо-восточной окраины д. Юрт-Ора, в 0,62 км к юго-западу от юго-западной окраины пристани Почта, на высокой террасе левого берега р.Обь, в лесу | Культура чатских татар эпохи позднего средневековья (XV - XVII вв. н.э.) | Сумин В.А. | Приказ УГО ОКН НСО от 27.03.2017 г. № 49 |

Объекты культурного наследия федерального значения Колыванского района

| 1 | Гордино-1 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 6,4 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,6 км к юго-юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, на западном берегу оз. Гордино | Новосибирская область, Колыванский район, в 4 км к ЮВ от 10 кордона, в 1,6 км к CBB от шоссе (42 км), на запад. берегу оз. Гордино | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIП-VII вв. до н. э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гордино-2 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет, р.п. Колывань. Поселение расположено в 6,5 км к югу от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,7 км к югу от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, на западном берегу оз. Гордино, в 160 м к юго-западу от поселения Гордино-1 | Новосибирская область, Колыванский район, в 1,55 км к СВ шоссе Новосибирск -Колывань (42 км), в 140 м к ЮЗ от оз. Гордино | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 3 | Десятый Кордон-1 | Курганный могильник | Новосибирская область, Колыванский район, МО Колыванский сельсовет, р.п. Колывань. Расположен в 141 м к югу юго-западу от точки съемки плана Тх-3, расположенной в 3,78 км к югу от колокольни собора Александра Невского в р.п. Колывань, в 0,4 км к северо-востоку от трассы «Новосибирск — Колывань». Могильник располагался приблизительно в 40 м к югу от бывшего лесного кордона Кудряшовского лесничества. | Новосибирская область, Колыванский район. 43 км трассы Новосибирск - Колывань, в 50 м к западу от трассы, в 40 м к югу от 10 кордона, на краю надпойменной террасы левого берега р. Оби. | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 4 | Десятый Кордон-2 | Поселение | Новосибирская область. Колыванский район, МО Колыванский сельсовет, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,15 км к югу от р.п. Колывань (ориентир — Собор Александра Невского), в 2,99 км к юго-востоку от южной окраины д. Большой Оёш, в лесу, к юго-востоку от автодороги «Новосибирск — Колывань», на высокой надпойменной террасе левобережной пойменной старичной озёрной системы р. Обь | Новосибирская область, Колыванский район, 43 км трассы Новосибирск — Колывань, в 65 м к 3 от трассы, на краю надпойменной террасы левого берега р. Оби | Эпоха ранней бронзы (конец III тыс. до н.э.), ирменская культура эпохи поздней бронзы (IX — | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 5 | Десятый Кордон-3 | Городище | Новосибирская область. Колыванский район, МО Колыванский сельсовет, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,54 км к югу от р.п. Колывань (ориентир — Собор Александра Невского), в 3,22 км к юго-востоку от южной окраины д. Большой Оёш, в лесу, к юго-востоку от автодороги «Новосибирск — Колывань», на высокой надпойменной террасе левобережной пойменной старинной озёрной системы р. Обь. | Новосибирская область, Колыванский район, 42 км трассы Новосибирск — Колывань; в 50 м к 3 от неё, на краю надпойменной террасы левого берега р. Оби | Верхнеобская культура эпохи раннего средневековья (VII — VIII вв. н.э.), эпоха финального неолита-ранней бронзы (III тыс. до н.э.), ирменская культура эпохи поздней бронзы (IX | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 6 | Десятый Кордон-4 | Городище | Новосибирская область. Колыванский район, МО Колыванский сельсовет, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,54 км к югу от р.п. Колывань (ориентир — Собор Александра Невского), в 3,22 км к юго-востоку от южной окраины д. Большой Оёш, в лесу, к юго—востоку от автодороги «Новосибирск — Колывань», у свёртка на старый кордон Кудряшовского лесничества, на высокой надпойменной террасе левобережной пойменной старичной озёрной системы р. Обь. | Новосибирская область, Колыванский район, 44 км шоссе Новосибирск — Колывань; в 550 м к Ю от Десятого кордона | Одинцовский этап верхнеобской культуры эпохи раннего средневековья (V - VI вв. н.э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 7 | Десятый Кордон-4A | Поселение | Новосибирская область. Колыванский район, МО Колыванский сельсовет, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,54 км к югу от р.п. Колывань (ориентир — Собор Александра Невского), в 3,22 км к юго-востоку от южной окраины д. Большой Оёш, в лесу, к юго-востоку от автодороги «Новосибирск — Колывань», у свёртка на старый кордон Кудряшовского лесничества, на высокой надпойменной террасе левобережной пойменной старичной озёрной системы р. Обь. | Новосибирская область, Колыванский район, 44 км шоссе Новосибирск — Колывань; в 550 м к Ю от Десятого кордона | Большереченская культура эпохи раннего железа (V — IV вв. до н.э.), эпоха средневековья (2 половина I тыс. н.э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 8 | Десятый Кордон-5 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Городище расположено в 4,8 км к югу от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 1,1 км к юго-юго-западу от вышки 10-гo кордона Колыванского лесничества, в 0,13 км к востоку от а/д «K-12» «Новосибирск — Колывань — Томек», на коренной террасе левого берега р. Обь, в лесу | Новосибирская область, Колыванский район, 43 км шоссе Новосибирск — Колывань, в 700 м к Ю от Десятого кордона | Эпоха раннего средневековья (верхнеобская культура) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 9 | Десятый Кордон-6 | Поселение | Новосибирская область. Колыванский район. На территории Колыванского сельсовета. р.п. Колывань. Поселение расположено (привязки памятника даны относительно закрепленной точки Tx-4, расположенной в северо-восточной части памятника) в 3,48 км к югу-юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир — колокольня собора Александра Невского), в 0,4 км к северо-востоку от выезда на трассу «Новосибирск — Колывань», ма мысовом участке второй надпойменной террасы левого берега р. Обь, частично на территории бывшего 10 кордона Кудряшовского лесничества. | Новосибирская область, Колыванский район. 44 км шоссе Новосибирск - Колывань, 200 м к востоку от шоссе, на территории 10 кордона Кудряшовского лесничества | Верхнеобская культура эпохи неолита (V — IV тыс. до н.э.), самусьская культура эпохи развитой бронзы (II тыс. до н.э.), ирменская культура эпохи поздней бронзы (VIП — VII вв. до н.э.), бийский этап большереченской культуры эпохи раннего железа (V — начало ПI вв. до н.э.), эпоха средневековья (вторая половина I тыс. н.э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 10 | Десятый Кордон-7 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет, д. Малый Оёш. Городище расположено в 4,2 км к востоку-юго-востоку от южной окраины д. Малый Оёш, в 4,8 км к югу от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 1,2 км к юго-юго-западу от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, к западу от а/д «K-12» «Новосибирск — Колывань — Томск», в урочище Мартышка, в лесу | В 0,8 км к ЮЗ от 10-го гордона Кудряшовского лесничества | Эпоха средневековья, эпоха ранней бронзы | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 11 | Десятый Кордон-8 | Поселение | Новосибирская область. Колыванский район, МО Колыванский сельсовет, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,2 км к юго-юго-западу от р.п. Колыванъ (ориентир — вышка сотовой связи на западной окраине посёлка), в 2,6 км к юго-юго-востоку от д. Большой Оёш (ориентир — вышка сотовой связи в северной части деревни), на лугу, на водораздельной дюнной возвышенности в левобережной пойменной старичной озёрной системы р. Обь | Новосибирская область, Колыванский район, 45 км шоссе Новосибирск — Колывань; в 800 м к СЗЗ от 10 кордона | Эпоха ранней бронзы (ІІІ тыс. до н.э.), ирменская культура эпохи поздней бронзы (Х — VIП вв. до н.э.), поздний этап кулайской культуры эпохи раннего железа (ПI — IV вв. н.э.), юрт-акбалыкский этап верхнеобской культуры эпохи средневековья (VIII | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 12 | Кашламский Бор-7 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, Скалинский сельсовет, д. Амба. Городище расположено в 5,6 км к северо-востоку от д. Амба, в 4,2 км к северо-западу от д. Орт-Ора, в урочище Кашламский бор, на увале, в 100 м к северу от оборудованной стоянки и причала на оз. Песьяное | Новосибирская область. Колыванский район, Кашламский бор | Предположительно эпоха позднего средневековья (культура чатских татар) | Сидоров Е.А. | Реш. облисп. от 14.04.76 г. №236 |
| 13 | Красный Яр-1 | Комплекс памятников археологии (стоянка, поселения, курганные могильники) | Новосибирская область, Колыванский район, д. Красный Яр. Комплекс памятников археологии расположен в 30 км к северо-востоку от районного центра р.п. Колывань, к юго-западу от д. Красный Яр (крайняя северо-восточная курганная насыпь находится в 0,15 км к юго-западу от деревне, юго-западная граница комплекса проходит в 0,68 км от населённого пункта), в левобережье р. Обь, на мысовом участке левого берега р. Чучка (по другим картоматериалам — Тючка), в 1,3 км к северу от места впадения её в р. Уень, в урочище «Рыбалка». | Новосибирская область, Колыванский район, близ села Красный Яр, на мысу при впадении реки Чучки в реку Уень. | Эпоха неолита, эпоха развитой бронзы (кротовская, андроновская культуры, эпоха поздней бронзы (ирменская культура, X-VIII вв. до н. э.), эпоха раннего железа (большереченская культура, V-VI вв. до н. э., кулайская культура, конец I тыс. до н.э.) эпоха средневековья (VII-ЮV вв.) | Троицкая Т.Н. | Пост. CM РСФСР от 04.12.74 г. № 624 |
| 14 | Красный Яр-Крутоборка-2 | Курганный могильник | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, д. Крутоборка. Курганный могильник расположен в 1,1 км к юго-западу от д. Крутоборка, в 1,6 км к северо-востоку от д. Красный Яр, на коренной террасе левого берега р. Обь | Новосибирская область, Колыванский район, с. Красный Яр, в 1,5 км к СВ от с. Kp. Яр, у края надпойменной террасы | дата создания (возникновения) не определена | Дремов В.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. №184 |
| 15 | Крохалевка-Соколово-1 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет, с. Соколово. Поселение расположено в 2,4 км к югу от южной окраины с. Соколово, в 1,5 км к северо-востоку от северной окраины д. Крохалевка, в 2,7 км по дороге на северо-запад от пятого кордона Кудряшовского лесничества, на террасе правого берега урочища Крохалевская пойма | Новосибирская область, Колыванский район, с. Соколово, в 1,3 км к С от п/л «Дружба», в 75 м к 3 от дороги в с. Соколово, на правом берегу р.Чаус | Эпоха неолита, эпоха средневековья (конец I тыс. н. э.) | Сидоров Е.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 16 | Крохалевка-Соколово-2 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет, с. Соколово. Поселение расположено в 2,1 км к югу от южной окраины с. Соколово, в 1,7 км к северо-востоку от северной окраины д. Крохалевка, в 3,0 км по дороге на северо-запад от пятого гордона Кудряшовского лесничества, в 0,27 км к северу от поселения Крохалевка-Соколово-1, на террасе правого берега урочища Крохалевская пойма | Новосибирская область, Колыванский район, с. Соколово, в 1,4 км к С от п/л «Дружба», в 75 м к 3 от дороги в с. Соколово, на правом берегу р. Чаус | Эпоха неолита, эпоха средневековья (I тыс. н.э.) | Сидоров Е.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 17 | Круглое Озеро-1 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, в 6 км к югу от р.п. Колывань, в 2,5 км к юго-востоку от д. Большой Оёш, в пойме р. Оби, на вершине трехметровой песчаной дюны, расположенной в пойменной части озера Круглого, в 1 км по дороге от комплекса памятников Чёрное Озеро-1 | Новосибирская область, Колыванский район, в 2,5 км от с. Большой Оеш, у оз. Круглое | Эпоха неолита, эпоха поздней бронзы (ирменскя культура, X-VIII вв. до н. э.), переходный этап от эпохи бронзы к раннему железу (VII-VI вв. go и. э.), эпоха раннего железа (V-II вв. до н. э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 18 | Круглое Озеро -2А | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, в 0,97 км к востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, в 3,94 км к юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир колокольня собора Александра Невского), на дюнной возвышенности, окруженной со всех сторон старицами и протоками старичной системы озер колыванской поймы | Новосибирская область, Колыванский район, в 3 км от с. Большой Оёш, близ оз. Круглое | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 19 | Круглое Озеро -2Б | Одиночный курган | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, в 0,97 км к востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, в 3,94 км к юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир колокольня собора Александра Невского), на территории поселения Круглое Озеро-2А, на вершине дюнной возвышенности, окруженной со всех сторон старицами и протоками старичной системы озер колыванской поймы | Новосибирская область, Колыванский район, в 3 км от с. Большой Оёш, близ оз. Круглое | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 20 | Крутоборка-3 | Курганный могильник | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, д. Крутоборка. Курганный могильник расположен в 1,2 км к юго-юго-востоку от д. Крутоборка, на коренной террасе левого берега р. Обь и старичной протоки Плащихинская | Новосибирская область, Колыванский район, с. Крутоборка, в 2,5 км к ЮВ от села, у края террасы р. Уень | дата создания (возникновения) не определена | Троицкая Т.Н. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 21 | Соколово-15 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет, с. Соколово. Поселение расположено в 3,3 км к северо-северо-востоку от северной окраины с. Соколово, в 4,9 км к юго-западу юго-западной окраины д. Малый Оёш, на террасе правого берега системы старичных озер, напротив заболоченной низины оз. Белое Мелкое | Новосибирская области, Колыванский район, в 700 м к Ю от охот. Базы "Кызыки", на правом берегу р. Чаус | Эпоха позднего средневековья (XV-XVII вв.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 22 | Соколово-16 | Курганный могильник | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет, д. Малый Оёш. Памятник расположен в 3,56 км к юго-западу от д. Малый Оёш (ориентир — водонапорная башня на юго-западной окраине деревни), на надпойменной террасе оз.Труба, входящего в систему старичных озёр и проток р. Чаус, к северо-востоку от бывшего дома егеря охот. базы «Козыки», в лесу | Новосибирская область, Колыванский район, в 30 м к СВ от охот. базы "Кызыки", на правом берегу р. Чаус | Эпоха раннего средневековья (верхнеобская культура, VII - VIII вв.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 23 | Соколово-17 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет, д. Малый Оёш. Памятник расположен 3,3 км к юго-юго-западу от южной окраины д. Малый Оёш, в 8,9 км к юго-западу от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 210 м к северо-востоку от курганного могильника Соколово-16, на восточном берегу оз. Труба, па опушке березового леса | Новосибирская область, Колыванский район, в 100 м к СЗ от охот базы "Кызыки", на правом берегу р. Чаус | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, X-VIII вв. до н. э.), эпоха позднего средневековья | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 24 | Соколово-17А | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет, д. Малый Оёш, в 3,2 км к юго-юго-западу от южной окраины д. Малый Оёш, в 8,9 км к юго-западу от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 210 м к северо-востоку от курганного могильника Соколово-l6, на восточном берегу оз. Труба, к северо-востоку от поселения Соколово-17 | Новосибирская область, Колыванский район, в 100 м к СЗ от охот базы "Кызыки", на правом берегу р. Чаус | Эпоха неолита, эпоха раннего средневековья (конец I тыс. н. э.), эпоха позднего средневековья (XV-XVII вв.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 25 | Умна-1 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, д. Умна. Поселение расположено на северо-восточной окраине д. Умна, на мысу, образованном террасой правого берега р. Умна (Умнешка) и коренной террасой левого берега р. Обь | Новосибирская область, Колыванский р-н, окраина д. Умна, устье р. Умнушка | Эпоха бронзы (самусьская культура, середина II тыс. до н. э.), эпоха поздней бронзы (ирменская культура, IX - VII вв. до н.э.), переходный этап от эпохи бронзы к раннему железу (VII - VI вв. до н.э.), эпоха средневековья (конец I тыс. - начало II тыс. н. э., XIV-XVI вв.) | Троицкая Т.Н. | Реш. облисп. от 14.04.76 г. № 236 |
| 26 | Умна-2-3 | Комплекс памятников археологии (курганные могильники) | Новосибирская область, Колыванский район, к северу от с. Умна, берег р. Уени | Новосибирская область, Колыванский район, к северу от с. Умна, берег р. Уени |  |  | Реш. облисп. от 14.04.76 г. № 236 |
| 27 | Умна-2 | Курганный могильник | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, д. Умна, в 0,37 км к северо-востоку от окраины д. Умна, на коренной террасе левого берега р. Обь, в лесу на коренной террасе левого берега р. Обь, в лесу | Новосибирская область, Колыванский р-н, к северу от с. Умна, берег р. Уени | Эпоха раннего средневековья (верхнеобская культура, VI-VII вв.) | Троицкая Т.Н. | Реш. облисп. от 14.04.76 г. № 236 |
| 28 | Умна-3 | Курганный могильник | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, д. Умна, в 0,96 км к северо-востоку от окраиньl д. Умна, в 0,61 км к северо-северо-востоку от курганного могильника Умна-2, на коренной террасе левого берега р. Обь, в лесу | Новосибирская область, Колыванский р-н, к северу от с. Умна, берег р. Уeни | Эпоха раннего средневековья (верхнеобская культура,VІІ-VIII вв.), эпоха поздней бронзы (ирменская культура), эпоха раннего железа (VI - V вв. до н.э.) | Троицкая Т.Н. | Реш. облисп. от 14.04.76 г. № 236 |
| 29 | Умна-4 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, д. Умна. Городище расположено в 2,37 км к северо-северо-востоку от окраины д. Умна, в 1,5 км к северо-северо-востоку от курганного могильника Умна-3, на коренной террасе левого берега р. Обь, в лесу | Новосибирская область, Колыванский р-н, к северу от с. Умна | Эпоха средневековья (XII - | Троицкая Т.Н. | Реш. облисп. от 14.04.76 г. № 236 |
| 30 | Черное Озеро-1 | Комплекс памятников | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Комплекс памятников расположен в 1,54 км к востоку-юго-востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, в 4,41 км к юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир колокольня собора Александра Невского), на дюнной возвышенности террасы оз. Чёрное. | Новосибирская область, Колыванский район, в 1,9 км по дороге на восток от 10 кордона (44 км шоссе Новосибирск - Колывань) в пойме левого берега р.Обь, на дюне | Эпоха развитой бронзы (кротовская культура, XVII-XIII вв. до н. э.), эпоха поздней бронзы (еловская культура, X-IX вв. до н. э.), эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIII-IV вв.), эпоха раннего железа (кулайская культура (III - IV вв.), эпоха раннего средневековья (одинцовский (V - VI вв.) и тимирязевский (VII - VIП вв.) этапы верхнеобской культуры) | Сидоров Е.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 31 | Черное Озepo-1A | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Объект археологического наследия расположен в 1,54 км к востоку-юго-востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, в 4,41 км к юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир колокольня собора Александра Невского), на дюнной возвышенности террасы оз. Чёрное | Новосибирская область, Колыванский район, в 1,9 км по дороге от 10 кордона на восток в пойме левого берега р. Обь | Эпоха развитой бронзы (кротовская культура, XVII-XIII | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 32 | Черное Озеро-1Б | Поселение | р.п. Колывань. Объект археологического наследия расположен в 1,54 км к востоку-юго-востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, в 4,41 км к юго-востоку от р.п. Колыванъ (ориентир колокольня собора Александра Невского), на дюнной возвышенности террасы оз. Чёрное | Новосибирская область, Колыванский район, в 1,9 км по дороге на восток от 10 кордона, в пойме левого берега р. Обь | Эпоха поздней бронзы (еловская | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 33 | Черное Oзepo-1В | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Объект археологического наследия расположен в 1,54 км к востоку-юго-востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, в 4,41 км к юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир колокольня собора Александра Невского), на дюнной возвышенности террасы оз. Чёрное | Новосибирская область. Колыванский район, в 1,9 км по дороге на восток от 10 кордона, в пойме левого берега р. Обь | Эпоха раннего железа (кулайская культура (III - IV вв.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 34 | Черное Озеро-1Г | Курганный могильник | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Объект археологического наследия расположен в 1,54 км к востоку-юго-востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, в 4,41 км к юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир колокольня собора Александра Невского), на дюнной возвышенности террасы оз. Чёрное. | Новосибирская область, Колыванский район, в 1,9 км по дороге к востоку от десятого кордона (44 км шоссе Новосибирск- Колывань) в пойме левого берега р.Оби, на дюне | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура XVIП — XVII вв. до н.э.), эпоха раннего средневековья (одинцовский (V-VI вв. н. э.) и тимирязевский (VII-VIII вв. н. э.) этапы верхнеобской культуры) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 35 | Черное Озеро-2 | Комплекс памятников археологии (городище, курганный могильник, поселение) | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,2 км к к юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 1,7 км к востоку-северо-востоку от наблюдательной пожарной вышки Десятого Кордона Кудряшовского лесничества, на песчаной дюне между двумя озерами | Новосибирская область, Колыванский район, в 2 км по дороге к В от Десятого кордона (44 км шоссе Новосибирск - Колывань), в пойме левого берега р. Оби, на дюне | Эпоха неолита, эпоха развитой бронзы (еловская культура, X-IX вв. до н. э.) эпоха средневековья (вторая половина I тыс. н.э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 36 | Черное Озеро-2А | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,2 км к юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 1,7 км к востоку-северо-востоку от наблюдательной пожарной вышки Десятого Кордона Кудряшовского лесничества, на песчаной дюне между двумя озерами | Новосибирская область, Колыванский район, в 2 км по дороге к В от Десятого кордона (44 км шоссе Новосибирск - Колывань), в пойме левого берега р. Оби, на дюне | Эпоха средневековья (вторая половина I тыс. н э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 37 | Черное Озеро-2Б | Курганный могильник | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,2 км юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 1,7 км к востоку-северо-востоку от наблюдательной пожарной вышки Десятого Кордона Кудряшовского лесничества, на песчаной дюне между двумя озерами | Новосибирская область, Колыванский район, в 2 км по дороге к В от 10 кордона, 44 км шоссе Новосибирск- Колывань, в пойме левого берега р. Оби | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 38 | Черное Озеро-2В | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань. Памятник расположен в 4,2 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 1,7 км к востоку-северо-востоку от наблюдательной пожарной вы юки Десятого Кордопа Кудряшовского лесничества, на песчаной дюне между двумя озерами | Новосибирская область, Колыванский район, в 2 км по дороге к В от 10 кордона, 44 км шоссе Новосибирск- Колывань | Эпоха неолита, эпоха развитой бронзы (еловская культура, X-IX вв. до н. э.) эпоха средневековья (вторая половина I тыс. н.э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 39 | Черное Озеро-4 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, на территории Колыванского сельсовета р.п. Колывань. Поселение расположено в 1,05 км к юго-востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовского лесничества, в 4,59 км к югу-юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир колокольня собора Александра Невского), на южной части водораздельной дюнной возвышенности. Граница территории объекта культурного наследия проходит через земельные участки с кадастровыми номерами54:10:028210:1084, 54:10:028210:1083, часть границы территории объекта культурного наследия проходит через не разграниченный земельный участок 54:10:028210 | Новосибирская область. Колыванский район, в 1,3 км к юго-востоку от 10 кордона | Эпоха ранней бронзы (П тыс. до н.э.), эпоха позднего средневековья (ХV-XVII вв.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 40 | Черное Озеро-5 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, на территории Колыванского сельсовета р.п. Колывань. Поселение расположено в 1,0 км к юго-востоку от пожарной смотровой вышки 10 кордона Кудряшовекого лесничества, в 4,59 км к югу-юго-востоку от р.п. Колывань (ориентир колокольня собора Александра Невского), на северо-восточной оконечности водораздельной дюнной возвышенности. Граница территории объекта культурного наследия проходит через земельный участок с кадастровым номером 54:10:028210:1084 | Новосибирская область, Колыванский район, в 1,2 км к юго-востоку от 10 кордона | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, X-VIII вв. до н. э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 41 | Черный Борок- 5 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,1 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,0 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, на северо-восточной окраине урочища Черный борок | Новосибирская область, Колыванский район, в 2,75 км к ЮЗЗ от 10 кордона, в 2,1 км к СВ от шоссе | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIII-VII вв. до н. э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 42 | Черный Борок- 6 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,1 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,0 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, на северо-восточной окраине урочища Черный борок, в 0,08 км к востоку-северо-востоку от поселения Черный Борок-5 | Новосибирская область, Колыванский район, в 2,75 км к ЮЗЗ от 10 кордона, в 2,1 км к СВ от шоссе | Эпоха средневековья (начало П тыс. н.э.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 43 | Черный Борок- 7 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,5 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,0 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, в ypoчище Черный борок | Новосибирская область, Колыванский район, 10 кордон лесничества, в 3 км к ЮВ от кордона, в 1,75 км к В от трассы Новосибирск - Колывань | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 44 | Черный Борок- 8 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,5 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 1,9 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, в урочище Черный борок, в 0,12 км к югу от поселения Черный Борок-7 | Новосибирская область, Колыванский район, 10 кордон лесничества, в 3 км к ЮВ от кордона, в 1,75 км к В от трассы Новосибирск - Колывань | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 45 | Черный Борок- 9 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,7 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,2 км к юго-востоку от вышки 10-гo кордона Колыванского лесничества, в урочище Черный борок, в 0,27 км к юго-востоку от поселения Черный Борок-7 | Новосибирская область, Колыванский район, в 2,5 км к СВ от шоссе (43 км), в 3,3 км к ЮВ от 10 кордона, в урочище Черный борок | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. N. 184 |
| 46 | Черный Борок-10 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,7 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,2 км к юго-востоку от выічки 10-ro кордона Колыванского лесничества, в урочище Черный борок, в 0,1 км к юго-западу от поселения Черный Борок-9 | Новосибирская область, Колыванский район, в 2,2 км к ЮВВ от шоссе (43 км), в 3,3 км к ЮВ от 10 кордона, в урочище Черный борок | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. N. 184 |
| 47 | Черный Борок-11 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,8 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,2 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, в урочище Черный борок, в 0,07 км к западу-юго-западу от поселения Черный Борок-10 | Новосибирская область, Колыванский район, в 3,3 км к ЮВ от 10 кордона, в 2,25 км к СВ от трассы Новосибирск - Колывань | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 48 | Черный Борок-12 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,9 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,2 км к юго-востоку от вышки 10-гo кордона Колыванского лесничества, в урочище Черный борок, в 0,2 км к юго-западу от поселения Черный Борок-11 | Новосибирская область, Колыванский район, 10 кордон лесничества, в 3,3 км к СВ от кордона, в 1,85 км к СВ от трассы Новосибирск - Колывань | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. N. 184 |
| 49 | Черный Борок-13 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 5,9 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,2 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, в урочище Черный борок, в 0,13 км к юго-западу от поселения Черный Борок-12 | Новосибирская область, Колыванский район, в 2 км к CBB от шоссе (43 км), в 3,5 км к ЮВ от 10 кордона, в урочище Черный борок | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 50 | Черный Борок-14 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 6,0 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,4 км к юго-востоку от вышки 10-гo кордона Колыванского лесничества, в урочище Черный борок, в 0,35 км к юго-западу от поселения Черный Борок-13 | Новосибирская область, Колыванский район, в 1,9 км к CBB от шоссе (43 км), в 3,5 км к ЮВ от 10 кордона, в урочище Черный борок | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 51 | Черный Борок-15 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 6,0 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 2,4 км к юго-востоку от вышки 10-го кордона Колыванского лесничества, на западной окраине урочища Черный борок, в 0,06 км к западу от поселения Черный Борок-14 | Новосибирская область, Колыванский район, в 1,8 км к CBB от шоссе (43 км), в 3,5 км к ЮВ от 10 кордона, в урочище Черный борок | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 52 | Черный Борок-16 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 6,6 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 3,16 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, на восточной окраине урочища Черный борок | Новосибирская область, Колыванский район, в 5,25 км к ЮВ от 10 кордона, в 3,8 км к 3 от шоссе (43 км) | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 53 | Черный Борок-17 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 7,0 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 3,5 км к юго-востоку от вышки 10-гo кордона Колыванского лесничества, на восточной окраине урочища Черный борок, в 0,36 км к югу от поселения Черный Борок-16 | Новосибирская область, Колыванский район, в 3,1 км к ЮВВ от шоссе (43 км), в 4,5 км к ЮЮВ от 10 кордона, в 7 — 8 км к ЮЮВ от п. Колывань, в урочище Черный борок | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 54 | Черный Борок-18 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 7,1 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 3,57 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, на восточной окраине урочища Черный борок | Новосибирская область, Колыванский район, в 4,7 км к ЮВ от 10 кордона, в 3,5 км к В от шоссе Новосибирск — Колывань (42 км) | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 55 | Черный Борок-19 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Городище расположено в 7,4 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 3,88 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, на юго-восточной окраине урочища Черный борок | В 4,9 км к ЮЮВ от 10-ro кордона Кудряшовского лесничества, в урочище Черный Борок | дата создания (возникновения) не определена | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 56 | Черный Борок-20 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 7,6 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 4,0 км к юго-востоку от вышки 10-ro кордона Колыванского лесничества, на юго-восточной окраине урочища Черный борок, в 0,16 км к югу от городища Черный Борок-19 | Новосибирская область, Колыванский район, в 4,85 км к ЮВ от 10 кордона, в 3,65 км к 3 от шоссе (42 км) | Эпоха неолита - ранней бронзы, эпоха поздней бронзы (ирменская культура), переходный этап от эпохи бронзы к раннему железу (VIII - VI вв. до н.э.), эпоха раннего (Х-ЮІ вв. н. э.) и позднего (конец средневековья | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 57 | Черный Борок-21 | Поселение | Новосибирская область, Колыванский район, Соколовский сельсовет. Поселение расположено в 7,7 км к юго-юго-востоку от колокольни храма Александра Невского в р.п. Колывань, в 4,1 км к юго-востоку от вышки 10-го кордона Колыванского лесничества, на юго-восточной окраине урочища Черный борок, в 0,06 км к югу от городища Черный Борок-20 | Новосибирская область, Колыванский район, в 4,95 км к ЮВ от 10 кордона, в 3,65 км к 3 от шоссе Новосибирск - Колывань (42 км) | Эпоха неолита, эпоха поздней бронзы (ирменская культура, VIП - VII вв. до н.э.), эпоха средневековья (Ю-XII вв.) | Адамов А.А. | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| 58 | Черный Мыс-1 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, д. Черный Мыс. Городище расположено в д. Черный Мыс, на коренной террасе левого берега р. Обь | Новосибирская область, Колыванский р-н, д. Черный мыс | Одинцовский этап верхнеобской культуры эпохи раннего средневековья (V - VI вв. н.э.) | Троицкая Т.Н. | Реш. облисп. от 14.04.76 г. № 236 |
| 59 | Щелганушка-2 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, д. Крутоборка. Городище расположено в 0,57 км к юго-западу от окраины д. Крутоборка, в 2,12 км к северо-востоку от окраины д. Красный Яр, на мысу, образованном обрывом левого берега р. Челганец (Щелганушка) и коренной террасой левого берега р. Обь | Новосибирская область, Колыванский р-н, между д. Красный Яр и Крутоборка | дата создания (возникновения) не определена | Дремов В.А. | Реш. облисп. от 14.04.76 г. № 236 |
| 60 | Юрт-Акбалык-1 | Городище | Новосибирская область, Колыванский район, Новотроицкий сельсовет, с. Юрт-Акбалык. Городище Юрт-Акбалык-1 расположено в 60 км к северо-востоку от районного центра р.п. Колывань, в 3,884 км к северо-востоку от северо-северо- восточной окраины д. Умна и в 1,565 км к юго-западу от южной окраины с. Юрт-Акбалык, на краю левобережной террасы р. Обь, на юго-западной оконечности гривной возвышенности в пределах обской террасы, в 1,7 км к северо-западу от левого берега р. Умна, в сосновом лесу | Новосибирская область, Колыванский район, 2 — 3 км южнее села Юрт-Албалык, на левом берегу реки Уень. | Юрт-акбалыкский этап верхнеобской культуры эпоха раннего средневековья (VIII- | Троицкая Т.Н. | Пост. CM РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 |

2.2. Природные условия и ресурсы территории

2.2.1. Природный территориальный комплекс

Климат

Климат района относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Средняя температура января от -22 С° в северной части до -20 С° в южной части района. Средняя температура июля + 17, +21 С°. Абсолютный минимум температуры -43,4 С°, абсолютный максимум +37,0 С°. По количеству атмосферных осадков северная часть района относится к зоне избыточного увлажнения. В северной части района (с. Пихтовка) среднегодовое количество осадков составляет 536 мм, в южной части (р.п. Колывань) – 416 мм. Продолжительность периода со снежным покровом в северной части района 172 дня, в южной части – 165 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя многолетняя из максимальных глубин промерзания составляет 103 см. Средняя максимальная высота снежного покрова – 41 см. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 74%, максимальная в ноябре-декабре – 100%, минимальная в мае – 23%. Среднегодовая температура воздуха в р.п. Колывань составляет + 1,0 С°. Средняя дата оттаивания почвы на полную глубину – 18 мая.

Рельеф

В геоморфологическом отношении Колыванский район довольно сложен, он охватывает следующие геоморфологические районы: Васюганское плато; Приобское плато; Эрозионно-аккумулятивную низменную равнину; Долину Оби. Васюганское плато приурочено к широтно вытянутому древнему Васюганскому валу. Плато сильно заболочено и занято громадным Васюганским болотом. Часть Васюганского плато, находящаяся в Колыванском районе, подразделяется на два подрайона: собственно плато и южный склон плато. Собственно плато охватывает южную окраину повышенной части Васюганского плато, где наблюдается переход сфагновых болот в осоко-тиновые. Поверхность его ровная с максимальными абсолютными высотами 140-150 м. Приобское плато вклинивается лишь небольшими окраинами. Оно представляет собой волнистую равнину с общим уклоном на север от 175 до 150 м в абсолютных высотах. Восточная часть плато имеет склон к долине р. Оби и расчленена системой мелких речек. Участки плато, примыкающие к долинам этих рек, равно как и речные террасы, с приречными увалами, сильно эрозированы и характеризуются развитием оврагов. Эрозионно-аккумулятивная низменная равнина занимает слабо выраженную депрессию на месте контакта Приобского и Васюганского плато. От этой равнины депрессии абсолютные высоты несколько возрастают к Васюганскому и Приобскому плато. В широтном направлении равнина-депрессия подразделяется на три части: водораздельную, восточную и западную. Водораздельная, несколько повышенная часть вытянута в направлении от Приобского к Васюганскому плато. Оно служит водоразделом для вод Обского (р. Шигарка, Бакса и др.) бассейна. На ее поверхности очень плоские повышения чередуются с понижениями. Последние наиболее сильно заболочены и имеют сеть озер. В них берут начало реки. Восточная часть имеет уклон к Оби, характерна более волнистым рельефом и сетью рек – притоков Оби. Западная часть очень слабо наклонена к Барабинской низменности. Рельеф ее слабо волнистый. Повышения плоские, широкие и низкие, вытянутые в юго-западном направлении, перемешиваются с широкими и плоскими понижениями, которые также сильно заболочены и имеют сеть озер. 9 Пересекающие равнину реки, верховья которых располагаются на склонах Васюганского и Приобского плато, в большинстве имеют довольно хорошо разработанные долины с несколькими, чаще всего с тремя, террасами. Долина Оби – естественная восточная граница района. Наиболее расширенная ее часть, прослеживающаяся севернее р.п. Колывань, представляет собой дно из озеровидных расширений, возникших в долине Оби. В долине Оби выделяются пойма, высокая пойма и надпойменные террасы: первая боровая – 8-10 м, вторая – 18-20, третья 35-40 м и местами неясно выраженная четвертая – 50-55 м. Рельеф территории района, в целом, ограниченно благоприятный для ведения сельскохозяйственного производства и организации всех видов промышленного, производственного и гражданского строительства и массового отдыха населения. Стоит отметить, что южная часть района имеет лучшие характеристики рельефа для ведения сельского хозяйства, всех видов строительств и отдыха, чем северная.

Гидрография

Гидрографическая сеть района очень хорошо развита. На юго-востоке по границе с Новосибирском и Мошковским районами протекает р. Обь, в пойме которой множество проток и стариц; наибольшая из проток- Уень. По северу и центру района текут реки Шегарка с притоками Бакса, Тоя; по югу- Вьюна, Амба, Оеш, впадающие в протоки р. Оби. Долины рек, как правило, располагаются в древних ложбинах стока. Кроме того, много мелких рек- Тетеринка, Бобровка, Черемшанка. Малые реки с низкими берегами, до середины течения заболочены, в нижнем течении берега более высокие и крутые.

Реки Шегарка, Тоя Бакса, Оеш имеют равнинный характер, течение их спокойное, поймы широкие, часто заболоченные.

На территории много озёр, наиболее крупные: Мензелинское, Долгое, Орёл, Белое, Круглое, Отоково, Кабанье, Кашлам. Все озёра- пресные, не глубокие, берега их низкие, заболоченные и заросшие кустарником.

Речные и озёрные воды аналогичны обским, они относятся к гидрокарбонатному классу и незначительно минерализованы. Речные воды используются для коммунального и сельскохозяйственного водоснабжения.

Подземные воды. Воды, представляющие интерес для хозяйственно-питьевых целей, приурочины к четвертичным, неогеновым, палеогеновым отложениям и полеозойским образованиям.

Природные ресурсы и полезные ископаемые

Общая площадь территории района 1057271га, из которой земли сельскохозяйственного назначения составляют – 38,2%, лесного фонда - 53,5%, водного фонда – 1,2%.

Колыванский район богат водными ресурсами: озера- Минзелинское, Белое, Казыки, Рямовое, реки - Курья, Чаус, Бакса, Амба, Вьюна, Уень, в которых водятся промысловые породы рыб: сазан, щука, карась, судак. По территории района протекает река Обь. Притоками реки Обь являются реки Чаус, Уень.

Район богат полезными ископаемыми. На его территории расположены месторождения суглинков кирпичных, песчано-гравийных материалов, песков строительных, камней строительных, сапропеля. Из полезных ископаемых имеются месторождения гранитов: Колыванское, Чаусское, Скалинское, используются в качестве бутового камня преимущественно для местного строительства. С гранитами связаны месторождения ряда металлических	полезных ископаемых, горного хрусталя, топазов. Добыча этих полезных ископаемых не производится. С гранитом связано образование красочных сургучно-красных глин, месторождение которых обнаружено вблизи р.п. Колывань. На территории района разведаны и эксплуатируются месторождения кирпичных глин, песчано-гравийной смеси и другие. В северной части района располагаются большие запасы торфа.

| Сведения о состоянии балансовых запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование месторождения | Местоположение | Запасы | Примечание |
|  |  | Строительные камни, тыс. м³ |  |  |
| 1. | Скалинское | в 2 км к югу от с. Скала | 11210,2 | распределенный фонд |
| Строительные пески, тыс. м³ |  |  |  |  |
| 1. | Подгорное | в 250 м к северовостоку от д. Подгорная | 1064,5 | нераспределенный фонд |
| 2. | Чаус-1 | в 2,3 км к северо- востоку от п. Скала (в пределах несудоходной протоки р. Обь, 752-753 км лоцманской карты) | 166,8 | нераспределенный фонд |
| 3. | Чаус-2 | в 1,5 км к востоку от окраины д. Чаус | 12,0 | распределенный фонд |
| 4. | Орское | в правой протоке р.Оби (в пределах 761- 762,5км лоцманской карты) между д. Юрт- Ора и д. ПристаньПочта | 860,173 | распределенный фонд |
| 5. | Калугинское (участки №№2, 3), | в 7 км к северо- востоку от с. Скала (в пределах правой несудоходной протоки р. Оби на 756-757,5 км лоцманской карты) | 2188,5 | распределенный фонд |
| 6. | Камышенское | в 7 км на северо- восток от районного центра Колывань и в 0,4 км к востоку от деревни Чаус | 9879 | распределенный фонд |
| 7. | Серебряковское (Серебряковская протока) | в русле Серебряковской протоки р. Оби (761,5772,2 км лоцманской карты р. Оби) вблизи д. Пристань-Почта | 2621,003 | нераспределенный фонд |
| 8. | Остров Казачий | в русле р. Обь (752,3- 754,1 км лоцманской карты) | 876,0 | распределенный фонд |
| 9. | Почтовое месторождение (Сергеевская протока) | в русле Сергеевской протоки р.Оби (765,5- 770,5 км лоцманской карты) вблизи д.Пристань-Почта | 1780,0 | нераспределенный фонд |
| 10. | Таловский | в пределах несудоходной протоки р.Обь (769,5-772 км лоцманской карты) в 4км к ЮВ от д.Пристань-Почта | 2638,0 | нераспределенный фонд |
| 11. | остров Абрашкин | на левом несудоходном берегу реки Оби напротив 758-759 км лоцманской карты | 974,0 | нераспределенный фонд |
| Сапропель, тыс. т |  |  |  |  |
| 1. | Озеро Белое | в 9,0 км к северозападу от р.п. Колывань | 390,31 | распределенный фонд |
| 2. | Минзелинское | от р.п. Колывань на СВ в 46 км с.Крутоборка на В в 1,5 км | 8159,0 | распределенный фонд |
| 3. | Белое Глубокое | от р.п. Колывань на ЮЗ в 13 км с.Соколово на СВ в 2,0 км | 659 | нераспределенный фонд |
| 4. | Ермола | от р.п. Колывань на СВ в 46 км с.Новотроицк на ЮВ в 3 км | 192 | нераспределенный фонд |
| 5. | Казыки | от р.п. Колывань на ЮЗ в 16 км с.Соколово на Ю в 0,3 км | 927 | нераспределенный фонд |
| 6. | Малое Минзелинское | от р.п. Колывань на СВ в 42,2 км с. Новотроицк на Ю в 1,8 км | 1028 | нераспределенный фонд |
| 7. | Малые Скрипачи 1 | от р.п. Колывань на СВ в 49 км с.Новотроицк на В в 4,7 км | 86 | нераспределенный фонд |
| 8. | Малые Скрипачи 2 | от р.п. Колывань на СВ в 49 км с.Новотроицк на В в 5,3 км | 114 | нераспределенный фонд |
| 9. | Скрипачи | от р.п. Колывань на СВ в 50 км с.Щукино на ЮВ в 5,3 км | 1038 | нераспределенный фонд |
| 10. | Без названия № 1 | от р.п. Колывань на ЮЗ в 9 км с.Соколово на СВ в 5,1 км | 72 | нераспределенный фонд |
| 11. | Без названия № 2 | от р.п. Колывань на ЮЗ в 8,5 км с.Мал.Оеш на ЮЗ в 2,6 км | 128 | нераспределенный фонд |
| 12. | Без названия № 3 | от р.п. Колывань на ЮЗ в 9,5 км с.Мал.Оеш на ЮЗ в 3,3 км | 84 | нераспределенный фонд |
| 13. | Грохово | от р.п. Колывань на ЮЗ в 10,5 км с.Мал.Оеш на ЮЗ в 2,7 км | 61 | нераспределенный фонд |
| 14. | Иланное | от р.п. Колывань на СВ в 39 км с.Красный Яр на С в 2,5 км | 380 | нераспределенный фонд |
| 15. | Кабаново (т.м.Тойское) | от р.п. Колывань на СЗ в 44 км с.Сидоровка на СЗ в 18,2 км | 113 | нераспределенный фонд |
| 16. | Качуги-2 (т.м. МинзелинскоУмнинское) | от р.п. Колывань на СВ в 57 км с.Новотроицк на СВ в 10,2 км | 214 | нераспределенный фонд |
| 17. | Кинда (т.м. Киндинское) | от р.п. Колывань на СВ в 41 км с.Черемшанка на СВ в 5,5 км | 175 | нераспределенный фонд |
| 18. | Кольчугинское (т.м. МинзелинскоУмнинское) | от р.п. Колывань на СВ в 57 км с.Щукино на ЮВ в 5,1 км | 60 | нераспределенный фонд |
| 19. | Линево | от р.п. Колывань на ЮЗ в 14 км с.Соколово на СВ в 1,9 км | 189 | нераспределенный фонд |
| 20. | Мысово | от р.п. Колывань на ЮЗ в 10 км с.Мал.Оеш на ЮЗ в 2 км | 347 | нераспределенный фонд |
| 21. | Подскрипыш (т.м. МинзелинскоУмнинское) | от р.п. Колывань на СВ в 55 км с.Щукино на ЮЗ в 9,2 км | 230 | нераспределенный фонд |
| 22. | Челганец | от р.п. Колывань на СВ в 38 км с.Красный Яр на СВ в 1,5 км | 249 | нераспределенный фонд |
| 23. | Черемшанское (т.м. Киндинское) | от р.п. Колывань на СВ в 31 км с. Мал.Черемшанка на ЮЗ в 3,3 км | 418 | нераспределенный фонд |
| 24. | Чистое Болото (т.м.Сельбинское) | от р.п. Колывань на СВ в 87 км с.Подрезово на В в 2,8 км | 25 | нераспределенный фонд |
| Торф, тыс. т |  |  |  |  |
| 1. | Ржавец (вкл. т.м.Ключи), № 229 | От р.ц.Колывань на С в 9.5 км при с.Скала на С | 292 | нераспределенный фонд |
| 2. | Киндинское, № 206 | От ж.д.ст.Новосибирск на С в 60 км с. Кандаурово на В в 1.1 км | 23193 | нераспределенный фонд |
| 3. | Сельбинское, № 195 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 81 км с. Королевка на СЗ в 0.7 км | 4006 | нераспределенный фонд |
| 4. | Топкое, № 215 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 36 км при с. Новотроицкое на Ю | 789 | нераспределенный фонд |
| 5. | МинзелинскоУмнинское, № 217 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 26 км с. Новотроицк на ЮВ в 3 км | 5779 | нераспределенный фонд |
| 6. | Дорожное, № 210 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 29 км с. Казанка на Ю в 3 км | 39 | нераспределенный фонд |
| 7. | Выпасное, № 207 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 31 км с. Боровое на ЮВ в 1 км | 89 | нераспределенный фонд |
| 8. | Кальчугинское, № 212 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 29 км с. Вещинка на ЮВ в 3 км | 35 | нераспределенный фонд |
| 9. | Михайловское, № 214 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 29 км с. Казанка на Ю в 3.5 км | 39 | нераспределенный фонд |
| 10. | Кудряшовское, № 232 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 8 км с. Грязнуха на В в 2 км | 5629 | нераспределенный фонд |
| 11. | Зимник, № 209 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 30 км с. Боровое на ЮВ в 1,5 км | 36 | нераспределенный фонд |
| 12. | Голубевское, № 216 | От ж.д.ст.Ояш на СЗ в 30 км с. Калиновка на СЗ в 3 км | 41 | нераспределенный фонд |
| 13. | Мысы, № 231 | От ж.д.ст.Коченево на СВ в 31 км при с. Подволошная на СЗ | 72 | нераспределенный фонд |
| 14. | СевероВосточный участок месторождения Баксинское | От ж.д.ст.Дупленская на С в 49 км при с. Панычева на С | 61775 | нераспределенный фонд |
| 15. | Сосновый Рям, № 128 | От ж.-д. ст. Каинск-Барабинский на СЗ в 23 км с. Озерный на ЮВ в 2 км |  | нераспределенный фонд |
| 16. | Тойское, № 354 | От ж.д.ст.Кабинетное на СВ в 19 км с. Балашевский на ЮВ в 0.5 км |  | нераспределенный фонд |
| Суглинки кирпичные, тыс. м³ |  |  |  |  |
| 1 | Колыванское 2 | В 3 км на юго-запад от р.п. Колывань | 366 | нераспределенный фонд |

Лесные ресурсы

Леса, расположенные на территории Колыванского района, относятся к лесостепной лесорастительной зоне, западно-сибирскому подтаежно-лесостепному лесному району.

Леса сельсовета преимущественно почвозащитные. Для лесов этой группы характерен невысокий удельный вес лесопокрытых площадей, это типичная особенность территории с наличием засоленных почв.

Породный состав лесов беден: доминируют порослевые березняки с куртинами порослевой осины и мозаичными вкраплениями посадок сосны, лиственницы, клена, тополя и акации желтой.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, а также охрана, использование объектов животного мира, водных объектов на основе комплексного подхода при организации использования лесов, расположенных в границах сельсовета, осуществляются в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Колыванского лесничества Новосибирской области.

Земли лесного фонда на территории района отнесены к эксплуатационным лесам и защитным лесам: ценные леса (леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, нерестоохранные полосы лесов).

В границах района располагаются кварталы Колыванского лесничества и Новосибирского лесничества. Граница Колыванского лесничества установлена приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.05.2016 №885 (ред. от 03.07.2019, с изм. от 24.07.2019) «Об установлении границ Колыванского лесничества в Новосибирской области». Граница Новосибирского лесничества установлена приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 18.02.2019 №338 «Об установлении границ Новосибирского лесничества в Новосибирской области».

Колыванское лесничество расположено на территории Колыванского административного района в северо-восточной части Новосибирской области, севернее города Новосибирска.

Структура лесничества определена приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области № 67 от 18.02.2008.г. В составе лесничества 9 участковых лесничеств (лесохозяйственных участков), образованных в границах ранее существовавших лесничеств бывших Пихтовского и Колыванского лесхозов и ГУ «Колыванского сельского лесхоза».

| Структура Колыванского лесничества |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шегарский лесохозяйственный участок | Колыванский |
| 2 | Пихтовский лесохозяйственный участок № 1 | Колыванский |
| 3 | Тоя-Баксинский лесохозяйственный участок | Колыванский |
| 4 | Колыванский лесохозяйственный участок №1 | Колыванский |
|  | в том числе: |  |
|  | - урочище «Сташковское» |  |
|  | - урочище «Колыванское» |  |
| 5 | Кандауровский лесохозяйственный участок | Колыванский |
| 6 | Орско-Симанский лесохозяйственный участок | Колыванский |
| 7 | Пихтовский лесохозяйственный участок №2 | Колыванский |
| 8 | Колыванский лесохозяйственный участок №2 | Колыванский |
| 9 | Вьюнский лесохозяйственный участок | Колыванский |

Новосибирское лесничество расположено в восточной части Новосибирской области на территории Новосибирского (в основном), Колыванского и Коченевского (частично) административных районов.

Условная протяженность территории Новосибирского лесничества с северо-запада на юго-восток составляет 50 км и с юго-запада на северо-восток – 27 км.

Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от 18.02.2008 № 67 «О структуре лесничеств», территория лесничества разделена на 3 лесохозяйственных участка.

| Структура Новосибирского лесничества |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лесохозяйственных участков | Административный район (муниципальное образование) |
| 1 | Инской | Новосибирский |
| 2 | Кудряшовский | Колыванский |
|  |  | Коченевский |
|  |  | Новосибирский |
|  |  | Итого: |
| 3 | Новосибирский | Новосибирский |

Информация о землях лесного фонда, о структуре земель лесного фонда, количественных и качественных показателях лесов на землях лесного фонда в границах лесничеств, размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области (https://mpr.nso.ru), в виде лесохозяйственных регламентов соответствующих лесничеств.

2.2.2. Особо охраняемые природные территории

| № кадастрового дела | Наименование особо охраняемой природной территории Новосибирской области (далее - ООПТ) | Категория | Уровень значимости | Профиль | Международный статус | Местоположение на территории Новосибирской области | Реестровый номер ООПТ в ЕГРН | Кластерность (число отдельно расположенных участков) | Площадь ООПТ, включая охранную зону, га | Реквизиты нормативно-правовых актов об образовании, утверждении положения и границ ООПТ | Ведомственная подчиненность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Государственный природный заказник «Кудряшовский бор» Новосибирской области | Государственный природный заказник | Региональный | Биологический (зоологический) | - | Колыванский, Коченевский, Новосибирский районы | 54:00-6.8 | - | 18 708,0 | Постановление главы администрации Новосибирской области от 14.11.2000 № 1010 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного заказника «Кудряшовский бор» Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 29.09.2011 № 419-п «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения - государственном природном заказнике «Кудряшовский бор» Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 24.05.2016 № 150-п «Об утверждении границ особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного заказника «Кудряшовский бор» Новосибирской области» | МПР НСО (ГКУ НСО «ПИ») |
| 016 | Государственный природный заказник «Центральный» Новосибирской области | Государственный природный заказник | Региональный | Биологический (зоологический) | - | Колыванский район | 54:10-6.484 | - | 84 518,0 | Постановление главы администрации Новосибирской области от 14.11.2000 № 1011 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного заказника «Центральный» Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2012 № 443-п «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения - государственном природном заказнике «Центральный» Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 25.09.2018 № 403-п «Об утверждении границ особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного заказника «Центральный» Новосибирской области» | МПР НСО (ГКУ НСО «ПИ») |
| 039 | Памятник природы регионального значения «Болото Минзелинское» Новосибирской области | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | - | Колыванский район | 54:10-6.69 | - | 720,3 | Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 28.10.2004 «Об образовании памятника природы областного значения «Болото Минзелинское»; постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 168-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Болото Минзелинское» Новосибирской области» | МПР НСО (ГКУ НСО «ПИ») |
| 040 | Памятник природы регионального значения «Болото Ржавец» Новосибирской области | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | - | Колыванский район | 54:10-6.4 | - | 565,0 | Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 28.10.2004 «Об образовании памятника природы областного значения «Болото Ржавец»; постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 179-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Болото Ржавец» Новосибирской области» | МПР НСО (ГКУ НСО «ПИ») |

2.3. Муниципальные образования

Район расположен на северо-востоке Новосибирской области, граничит с Новосибирским, Мошковским, Коченевским, Чулымским, Убинским районами Новосибирской области и Томской областью.

Административный центр муниципального района – рабочий поселок Колывань.

В состав Колыванского муниципального района входят 12 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 11 сельских поселений. В Колыванском районе 59 населённых пунктов.

| Муниципальные образования, входящие в состав муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население1. (чел.) | Площадь2. (км²) |
|  | Городское поселение |  |  |  |  |
| 1 | рабочий посёлок Колывань | рабочий посёлок Колывань | 5 | ↗13 822 | 249,05 |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |
| 2 | Вьюнский сельсовет | село Вьюны | 5 | ↘1218 | 488,90 |
| 3 | Калининский сельсовет | село Боярка | 5 | ↘684 | 517,19 |
| 4 | Кандауровский сельсовет | село Кандаурово | 5 | ↘526 | 437,58 |
| 5 | Королёвский сельсовет | село Королёвка | 3 | ↘282 | 1600,36 |
| 6 | Новотроицкий сельсовет | село Новотроицк | 8 | ↘799 | 453,67 |
| 7 | Новотырышкинский сельсовет | село Новотырышкино | 3 | ↘1646 | 205,70 |
| 8 | Пихтовский сельсовет | село Пихтовка | 12 | ↘744 | 325,78 |
| 9 | Пономарёвский сельсовет | село Пономарёвка | 4 | ↘161 | 277,08 |
| 10 | Сидоровский сельсовет | село Сидоровка | 3 | ↗673 | 687,50 |
| 11 | Скалинский сельсовет | село Скала | 4 | ↘2320 | 213,05 |
| 12 | Соколовский сельсовет | село Соколово | 2 | ↘1035 | 232,94 |
| Примечания. 1. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года (Федеральная служба государственной статистики). 2. Новосибирская область. Общая площадь земель муниципального образования. Дата обращения: 27 ноября 2019. |  |  |  |  |  |

| Населенные пункты, входящие в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Населённый пункт | Муниципальное образование | № | Населённый пункт | Муниципальное образование |
| 1 | д. Амба |  | Скалинский с.с. | 31 | д. Новоалександровка | Пономарёвский с.с. |
| 2 | п. Бобровичинск |  | Королёвский с.с. | 32 | д. Новоеловка | Пихтовский с.с. |
| 3 | д. Большая Черемшанка |  | Новотырышкинский с.с. | 33 | с. Новотроицк | Новотроицкий с.с. |
| 4 | д. Большой Оёш |  | рабочий посёлок Колывань | 34 | с. Новотырышкино | Новотырышкинский с.с. |
| 5 | с. Боярка |  | Калининский с.с. | 35 | д. Орловка | Пихтовский с.с. |
| 6 | д. Вдовино |  | Пономарёвский с.с. | 36 | п. Орловский | Калининский с.с. |
| 7 | д. Верх-Тоя |  | Кандауровский с.с. | 37 | п. Охотхозяйство | Скалинский с.с. |
| 8 | д. Воробьёво |  | Новотырышкинский с.с. | 38 | п. Паутово | Калининский с.с. |
| 9 | д. Воробьи |  | Кандауровский с.с. | 39 | п. Паутовский | Калининский с.с. |
| 10 | п. Восход |  | Пихтовский с.с. | 40 | с. Пихтовка | Пихтовский с.с. |
| 11 | д. Выпаса-Вечёрка |  | рабочий посёлок Колывань | 41 | д. Подгорная | рабочий посёлок Колывань |
| 12 | с. Вьюны |  | Вьюнский с.с. | 42 | с. Пономарёвка | Пономарёвский с.с. |
| 13 | п. Дальняя Поляна |  | Пихтовский с.с. | 43 | д. Пристань-Почта | Вьюнский с.с. |
| 14 | д. Ершовка |  | Пихтовский с.с. | 44 | п. Северный | Пихтовский с.с. |
| 15 | д. Изовка |  | Кандауровский с.с. | 45 | д. Середино | Кандауровский с.с. |
| 16 | д. Казанка |  | Новотроицкий с.с. | 46 | с. Сидоровка | Сидоровский с.с. |
| 17 | д. Калиновка |  | Новотроицкий с.с. | 47 | с. Скала | Скалинский с.с. |
| 18 | с. Кандаурово |  | Кандауровский с.с. | 48 | с. Соколово | Соколовский с.с. |
| 19 | р.п. Колывань |  | рабочий посёлок Колывань | 49 | д. Таловка | Вьюнский с.с. |
| 20 | с. Королёвка |  | Королёвский с.с. | 50 | с. Тропино | Калининский с.с. |
| 21 | д. Кочетовка |  | Сидоровский с.с. | 51 | д. Умна | Новотроицкий с.с. |
| 22 | д. Красный Яр |  | Вьюнский с.с. | 52 | д. Усть-Тоя | Королёвский с.с. |
| 23 | д. Крутоборка |  | Новотроицкий с.с. | 53 | д. Хохловка | Пономарёвский с.с. |
| 24 | с. Лаптевка |  | Пихтовский с.с. | 54 | д. Чаус | рабочий посёлок Колывань |
| 25 | д. Малая Черемшанка |  | Вьюнский с.с. | 55 | д. Чёрный Мыс | Новотроицкий с.с. |
| 26 | д. Малиновка |  | Пихтовский с.с. | 56 | д. Щукино | Новотроицкий с.с. |
| 27 | д. Малый Оёш |  | Соколовский с.с. | 57 | д. Южино | Сидоровский с.с. |
| 28 | д. Мальчиха |  | Пихтовский с.с. | 58 | с. Юрт-Акбалык | Новотроицкий с.с. |
| 29 | д. Марчиха |  | Пихтовский с.с. | 59 | д. Юрт-Ора | Скалинский с.с. |
| 30 | д. Михайловка |  | Пихтовский с.с. | 60 |  |  |

2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений выделены две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

•	зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

•	зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории муниципального района позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

- В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации, для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

- В границах водоохранных зон запрещаются:

- 1. использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- 2. размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- 3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- 4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- 5. строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- 6. хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- 7. сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- 8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

- В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

- На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

- Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера. Водохранилища, являющихся средой обитаний. Местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

- В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 №10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее также ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» подземные и наземных (в насыпи) магистральные трубопроводы, а также КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов или конденсатопроводов имеют зоны минимально допустимых расстояний до населенных пунктов (жилых территорий), отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений.

Придорожные полосы

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Зоны затопления и подтопления

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Границы зон затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в ЕГРН. На момент разработки проекта в ЕГРН не содержится сведений о зонах затопления и подтопления территории Новотроицкого сельсовета.

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». В границах зон затопления, подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий необходимо принимать меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечивать инженерную защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Территория объекта культурного наследия

Регулируется федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа возможных направлений развития территорий муниципального района и прогнозируемых ограничений их использования

3.1. Демография

Центром пространственной организации области является зона Новосибирской агломерации (г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово, Искитимский, Колыванский, Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский районы). «Большой Новосибирск» составляет около 80% населения области, и подобная моногородская структура расселения оказывает серьезное влияние на тенденции и эффективность экономического развития региона.

Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы, согласно Стратегии социально-экономического развития Колыванского района, направлено на развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности.

Цель демографической политики – улучшение демографической ситуации в районе, рост уровня жизни, доходов населения, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности для жителей района, повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг.

Задачи демографической политики:

- создание условий по повышению рождаемости, улучшению репродуктивного здоровья населения, в первую очередь женщин и новорожденных;

- создание для жителей района условий для эффективной трудовой занятости и развития предпринимательской инициативы;

- создание условий для роста среднедушевых доходов населения на основе роста экономики и повышения заработной платы работников, как основной составляющей доходов;

- создание условий для повышения уровня средней заработной платы работников;

- увеличение адресной социальной помощи;

- обновление материально-технической базы социальной сферы;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- совершенствование системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из социально незащищенных семей;

- совершенствование системы социальной защиты пожилых граждан и инвалидов.

Мероприятия демографической политики:

- Мероприятия по обеспечению компенсационных выплат и пособий гражданам, проживающим на территории района.

- Увеличение численности граждан, получающих меры социальной поддержки (с учетом пособий малообеспеченным семьям с детьми).

- Оказание мер социальной поддержки малоимущему населению по оплате за оказанные коммунальные услуги и жилье.

- Оказание качественных государственных и муниципальных услуг в сфере содействия занятости населения и поддержки в создании эффективных рабочих мест.

- Создание условий для организации дополнительных рабочих мест на малых предприятиях.

- Работа межведомственной комиссии при Администрации Колыванского района Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной занятости работников организаций, находящихся на территории Колыванского района Новосибирской области; работа трехсторонней комиссии Колыванского района Новосибирской области по регулированию социально-трудовых отношений. Планируется заключение территориального соглашения по Колыванскому району Новосибирской области, регулирующего социально-трудовые отношения.

- Проведение мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы.

- Осуществление мероприятий по улучшению условий и охране труда в организациях района.

| Численность населения муниципального образования по годам, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 23922 | 24096 | 24215 | 24423 | 24495 | 24542 | 24531 | 24308 | 24043 | 23845 | 23677 | 24950 | 24635 | 24487 | 24293 | 24029 |

На 1 сентября 2020 численность населения Колыванского района составляет 23 677 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 2 359 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 2 803 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 2 832 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 10 190 человек, пожилых людей от 60 лет - 5 162 человека, а долгожителей Колыванского района старше 80 лет - 331 человек.

| № п/п | Численность населения Колыванского района по возрастным группам |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дети до 6 лет | 2 359 / 9.96% |
| 2. | Подростки от 7 до 17 | 2 803 / 11.84% |
| 3. | Молодежь от 18 до 29 | 2 832 / 11.96% |
| 4. | Взрослые от 30 до 59 | 10 190 / 43.04% |
| 5. | Пожилые старше 60 | 5 162 / 21.8% |
| 6. | Долгожители старше 80 | 331 / 1.4% |

Всего на 1 сентября 2020 в Колыванского района постоянно проживают 10 375 мужчин (43.82%) и 13 302 женщины (56.18%).

| Гендерный состав населения Колыванского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст | Мужчины | Женщины | Процент женщин |
| 0 – 4 | 646 / 6.2% | 663 / 5.0% | 49.9% |
| 5 – 9 | 688 / 6.6% | 663 / 5.0% | 48.3% |
| 10 - 14 | 583 / 5.6% | 597 / 4.5% | 50.3% |
| 15 - 19 | 458 / 4.4% | 504 / 3.8% | 51.7% |
| 20 - 24 | 573 / 5.5% | 597 / 4.5% | 50.6% |
| 25 - 29 | 854 / 8.2% | 849 / 6.4% | 48.9% |
| 30 - 34 | 833 / 8.0% | 941 / 7.1% | 52.5% |
| 35 - 39 | 781 / 7.5% | 941 / 7.1% | 53.9% |
| 40 - 44 | 729 / 7.0% | 902 / 6.8% | 54.4% |
| 45 - 49 | 667 / 6.4% | 782 / 5.9% | 53.0% |
| 50 - 54 | 761 / 7.3% | 941 / 7.1% | 54.6% |
| 55 - 59 | 875 / 8.4% | 1 167 / 8.8% | 56.3% |
| 60 - 64 | 750 / 7.2% | 1 074 / 8.1% | 58.3% |
| 65 - 69 | 500 / 4.8% | 862 / 6.5% | 62.7% |
| 70 - 74 | 229 / 2.2% | 424 / 3.2% | 63.6% |
| 75 - 79 | 281 / 2.7% | 703 / 5.3% | 70.4% |
| 80+ | 208 / 2.0% | 650 / 4.9% | 75.6% |

Уровень образования жителей Колыванского района: высшее образование имеют 22.5% (5 327 человек), неполное высшее — 2.7% (639 человек), среднее профессиональное — 35.2% (8 334 человека), 11 классов — 15.3% (3 623 человека), 9 классов — 10.3% (2 439 человек), 5 классов — 8.5% (2 013 человек), не имеют образования — 1.2% (284 человека), неграмотные — 0.4% (95 человек).

| № п/п | Уровень образования населения Колыванского района |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Высшее | 5 327 / 22.5% |
| 2. | Неполное высшее | 639 / 2.7% |
| 3. | Среднее профессиональное | 8 334 / 35.2% |
| 4. | 11 классов | 3 623 / 15.3% |
| 5. | 9 классов | 2 439 / 10.3% |
| 6. | 5 классов | 2 013 / 8.5% |
| 7. | Без образования | 284 / 1.2% |
| 8. | Неграмотные | 95 / 0.4% |

Всего Колыванского района количество официально занятого населения составляет 14 111 человек (59.6%), пенсионеров 6 866 человек (29%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 1 373 человека (5.8%).

| № п/п | Занятость населения, безработица и пенсионеры Колыванского района |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Занятого населения | 14 111 / 59.6% |
| 2. | Безработных | 1 373 / 5.8% |
| 3. | Пенсионеров | 6 866 / 29% |

Всего на 1 сентября 2020 среди постоянных жителей Колыванского района инвалидность имеют 1 887 человек, что составляет 7.97% от всего населения. Инвалидов 1-й группы 223 (0.94.%), инвалидов 2-й группы 807 (3.41.%), инвалидов 3-й группы 743 (3.14.%), детей-инвалидов 104 (0.44.%).

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, в системе прогнозов косвенно учитывается совокупность факторов, оказывающих влияние на перспективы социально-экономического развития территории.

Для Колыванского района произведено формирование прогноза демографической ситуации по нескольким вариантам, в том числе по одному из прогнозов, сопоставимому с прогнозом Росстата. Характер трендов изменения рождаемости и смертности приняты подобными аналогичным трендам в прогнозе Росстата для области в целом. Учтены сложившиеся в городских и сельских поселениях муниципального района уровни рождаемости и смертности, отличающиеся от усредненных значений показателей по области, а также собственное миграционное сальдо муниципальных образований района.

Из нескольких вариантов развития демографической ситуации наиболее взвешенным является вариант для реалистичного сценария с перспективной численностью постоянного населения на конец 2030 года 23,6 тыс. человек. Этот вариант демографического развития предполагает сбалансированное развитие рынка труда, жилищного строительства и социальной инфраструктуры.

Ключевым показателем демографического развития, который должен быть достигнут в ходе реализации схемы территориального планирования района, является снижение темпов убыли населения и стабилизация численности населения в 23 тыс. человек к 2045 году.

3.2. Социальная инфраструктура

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удаленностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой.

На момент разработки схемы территориального планирования, обслуживание населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:

- обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;

- обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) –  администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;

- обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.

3.2.1. Система образования

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района;

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения Колыванского района Новосибирской области соответствуют современным требованиям обучения.

Доля учеников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую смену увеличивается. Наличие этого показателя и его рост обусловлен тем, что в р.п. Колывань фактическая наполняемость превосходит совокупную проектную мощность действующих общеобразовательных учреждений.

Из поселений, где нет общеобразовательных учреждений, осуществляется ежедневный подвоз детей в школу на специализированном транспорте. Подвоз учащихся осуществляется к 12 общеобразовательным учреждениям.

Профессиональное обучение проводится на базе ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж». В учреждении ежегодно получают среднее профессиональное образование свыше 900 студентов по очной и заочной формам обучения.

Студенты среднего профессионального образования обучаются по специальностям:

- агрономия;

- экономика и бухгалтерский учет;

- правоохранительная деятельность;

- механизация сельского хозяйства;

- эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Кроме того, реализуется программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:

- мастер сельскохозяйственного производства;

- хозяйка(ин) усадьбы;

- пекарь.

| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры | Адрес | Год постройки | % износа / количество произведенных капитальных ремонтов | Проектная / фактическая мощность | Численность обслуживающего персонала (количество работников) | Примечания |
| Объекты дошкольного образования и воспитания. |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Новотырышкинский д/с «Колосок» | Новосибирская область Колыванский район с. Новотырышкино ул. Ленина д. 19а | 1987 | 98,3 / 2018- капремонт здания доп. группы в д. Воробьево, 2020- ремонт входной зоны, 2021- ремонт системы отопления, 2023 –ремонт канализации, 2024 – установка малых архитектурных форм на территории МБДОУ | 50/47 | 27 | Состояние удовлетворительное, здание требует проведения капитального ремонта (ремонт отмостки, укрепление фундамента по периметру здания, ремонт пола, стен, ремонт входной зоны подвала, замена электропроводки) |
| МБДОУ «Колыванский д/с №1» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская д. 45 | 1961 | 84,42% / 2016 ремонт водопровода, 2018 – установка ограждения, 2019 – ремонт кровли, 2021– ремонт системы отопления | 95/104 | 31 | Состояние удовлетворительное. Требуется: замена электропроводки, ремонт инженерных коммуникаций, ремонт оконных проемов, частичная замена окон, ремонт пола, ремонт стен, облицовка фасада, ремонт отмостки |
| МБДОУ «Колыванский д/с №4» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Коммунистическая д. 60 | 1979 | 61,28% /2020 – ремонт кровли, системы отопления, 2022 – ремонт канализации, 2023 – замена окон. | 120/127 | 42 | Состояние удовлетворительное, необходим ремонт пола, стен, входной зоны, ремонт инженерных коммуникаций, ремонт отмостки |
| МБДОУ «Колыванский д/с «Радуга» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская д. 48а | 1968 | 77,63% /в 2022 году проведена замена окон, 2021– ремонт канализации, 2022 – замена пола | 100/144 | 39 | Состояние удовлетворительное, ремонт кровли проводится в 2025 году, необходим ремонт отмостки с южной стороны здания |
| МБДОУ «Колыванский д/с «Светлячок» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Крылова д. 1 | 2015 | 33.30% / Ежегодно проводятся текущие ремонты здания. | 165/154 | 46 | Состояние хорошее |
| МБДОУ «Больше-Оешинский д/с «Теремок» | Новосибирская область Колыванский район д. Большой Оеш ул. Победы д. 12 | 1990 | 41,07% / Ежегодно проводятся текущие ремонты здания. | 100/81 | 23 | Состояние удовлетворительное. Требуется: перевод объекта на газовое отопление (монтаж системы отопления, строительство модульной газовой котельной), ремонт кровли, ремонт крыльца центрального входа, устройство пандусов |
| МБДОУ «Скалинский д/с «Колокольчик» | Новосибирская область Колыванский район с. Скала ул. Молодежная д. 20 | 1983 | 55,61 / Установка оконных блоков | 75/52 | 19 | Состояние удовлетворительное. Требуется ремонт кровли, фасада, замена окон, ремонт ограждения |
| МБДОУ «Скалинский д/с «Солнышко» | Новосибирская область Колыванский район с. Скала ул. Калинина д. 5 | 1989 | / ремонт после пожара, замена окон | 90/33 | 19 | Объект арендуемый. Состояние удовлетворительное. Требуется замена окон, пола, ремонт отмостки. |
| МБДОУ «Соколовский д/с «Сказка» | Новосибирская область Колыванский район с. Соколово ул. Молодежная д. 1б | 1990 | 11,26 / Ремонт отмостки, устройство водостоков | 50/36 | 16 | Состояние хорошее. |
| МБДОУ Вьюнский д/с | Новосибирская область, Колыванский район, с. Вьюны, ул. Советская, 4 | 1961 |  | 40/29 | 11 | Капитальный ремонт кровли, отопительной системы, крылец в здании детского сада МБОУ «Вьюнская СОШ» |
| Общеобразовательные школы. |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Пихтовская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Пихтовка ул. Калинина д. 2 | 1988 | 50,25%/2017 - реконструкция здания для размещения детского сада, ремонт крыльца, устройство пандуса, навеса 2018- ремонт кровли 2019- ремонт канализации, водопровода, ремонт столовой Ремонт канализации 2021-2022- ремонт теплотрассы 2023- демонтаж старой скважины, монтаж новой, ремонт электропроводки 2024-ремонт спортзала | 250/50 | 25 | Состояние удовлетворительное, здание требует проведения капитального ремонта (замена системы отопления, отделка фасада) Также необходимы замена ограждения территории, ремонт здания котельной. |
| МБОУ «Новотырышкинская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Новотырышкино ул. Ленина д. 21 | 1966 | 100 % /Проведение капитального ремонта в 2019, 2020, 2021 | 320/181 | 33 | Состояние хорошее, необходимо устройство велопарковки, устройство уличной беговой дорожки |
| МБОУ «Колыванская СОШ№1» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская д. 48 | 1964 | 80,5% / 2017-ремонт кровли, 2018 – ремонт спортзала, 2019 – ремонт раздевалок спортзала, 2021-ремонт теплотрассы, 2023 – ремонт туалета на 2 этаже, частичный ремонт пола, ремонт мастерких | 536/705 | 68 | Состояние удовлетворительное, необходим ремонт отмостки, фундамента, инженерных коммуникаций, замена системы отопления, утепление оконных проемов, устройство системы водоотведения кровли |
| МБОУ «Колыванская СОШ№2» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Революционный проспект д. 21 | 1880 | 100 %/ Проведение капитального ремонта в 2024-2025 году | 320/509 | 54 | - |
| МБОУ «Колыванская СОШ№3» | Новосибирская область Колыванский район р. п. Колывань ул. Чехова д. 3а | 2003 | 25,4% /2017-ремонт водопровода,2021–обустройство душевых спортзала, замена окон, 2022 – ремонт отмостки, водопровода, замена освещения, 2023-2024 – замена окон | 560/609 | 63 | Состояние удовлетворительное, в 2025 году проводится замена окон. Требуется: замена дверей входной зоны, ремонт санузлов, ремонт освещения, ремонт водостоков, ремонт водостоков кровли |
| МБОУ «Колыванская школа-интернат» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Московская д. 38 | 1955 | 74,4% /2018 – ремонт водостоков кровли, устройство ограждения кровли, 2019 –ремонт коридоров, облицовка стен и пола, 2020 – устройство уличного освещения, 2021 – ремонт бойлерной, 2024 – ремонт отмостки, облицовка фасада двух корпусов | 270/144 | 69 | Состояние хорошее. В 2025 году проводятся работы по ремонту спортивной площадки, детской площадки и асфальтированию части территории |
| МБОУ «Колыванская вечерняя школа» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Революционный проспект д. 45 | 1900 Объект культурного наследия «Второклассная школа» | 100% / 2016- Ремонт кровли, потолочных перекрытий, электроосвещения, 2023-благоустройство территории (ремонт ограждения, ремонт уличных туалетов) | 150/37 | 4 | В октябре 2022 года государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области произвела визуальный осмотр здания и признала его состояние удовлетворительным, однако требующим проведения отдельных видов ремонтных работ, среди которых: ремонт отмостки, частичный ремонт кирпичной кладки, частичный ремонт кровли, реставрация декоративных элементов, замена старых деревянных окон, ремонт подвального помещения |
| МБОУ «Вьюнская СОШ» | Новосибирская область, Колыванский район, с. Вьюны, ул. Советская, 23 | 1961 |  | 260/147 | 22 | Капитальный ремонт МБОУ "Вьюнская СОШ" (ремонт отмостки, крылец, замена дверей, замена радиаторов отопительной системы, строительство уличной спортивной площадки) |
| МБОУ «Боярская СОШ» | Новосибирская область, Колыванский район, с. Боярка, ул. Мира, 2 | 1972 |  | 150/70 | 22 | Строительство спортивного зала для МБОУ «Боярская СОШ». Капитальный ремонт здания МБОУ «Боярская СОШ» (укрепление фундамента, капитальный ремонт отмостки, входных дверей, обустройство новой канализационной системы). Замена ограждения территории МБОУ «Боярская СОШ» |
| МБОУ «Королевская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Королевка ул. Школьная д. 22 | 1978 | 73 %/0 (проводились текущие ремонты) | 320/14 | 20 | Требуется капитальный ремонт здания МБОУ "Королевская СОШ" (ремонт фундамента, стен, отмостки здания), ремонт инженерных коммуникаций, ремонт ограждения территории МБОУ «Королевская СОШ». Первоочередное: замена входных дверей, ремонт канализации |
| МБОУ «Сидоровская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Сидоровка ул. Ленина 23 | 1967 | 100%/ кап. ремонт не проводился В рамках текущего ремонта: в 2016 г. – ремонт учебных кабинетов и коридора в 2017 г. проводился ремонт кровли и здания, в 2021 г. – ремонт водопровода, в 2022 г. – ремонт части пола, в 2023 г. – ремонт теплотрассы | 180/35 | 20 | Здание требует проведения капитального ремонта (необходим ремонт пола, потолков и потолочных перекрытий, стен, ремонт спортзала, входной зоны, устройство отмостки по периметру здания и системы водоотведения, ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения). Первоочередные мероприятия: ремонт пола, потолков и потолочных перекрытий, устройство отмостки по периметру здания и системы водоотведения. В 2023 году проведена экспертиза технического состояния здания. Направлена заявка в Министерство образования Новосибирской области на предоставление субсидии на проведение капитального ремонта. |
| МБОУ «Пономаревская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Пономаревка ул. Береговая д. 40а | 1974 | 64,33 % / 2019 год: замена окон, ремонт помещений, устройство канализации | 50/1 | 7 | Состояние удовлетворительное, требуется устройство отмостки и замена кровли, мероприятия не планируются |
| МБОУ «Новотроицкая ОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Новотроицк ул. Калинина д. 16 | 1979 | 81,7% /ремонт кровли, пищеблока, водопровода и системы отопления | 150/62 | 24 | Удовлетворительное, требуется ремонт отмостки, замена дверных блоков, |
| МБОУ «Юрт-Акбалыкская ОШ» | Новосибирская область Колыванский район д. Юрт-Акбалык ул. Центральная д. 28 | 1973 | 90 % /ремонт кровли | 80/23 | 14 | Удовлетворительное, требуется ремонт отмостки, отделка фасада, замена электропроводки |
| МБОУ «Кандауровская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Кандаурово переулок Школьный д. 4а | 1971 | 65,8%/Ремонт системы отопления, ремонт кровли, кирпичной кладки стены, ремонт окон спортзала, ремонт теплотрассы | 230/52 | 27 | Требует проведения капитального ремонта |
| МБОУ «Скалинская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Скала ул. Калинина д. 6 | 1982 | 67,32%/Ремонт спортзала, замена окон, ремонт водопровода и канализации | 250/216 | 32 | Состояние удовлетворительное. Требуется ремонт отмостки, фасада, ремонт санузлов 2 этажа, ремонт коридоров, замена дверных блоков |
| МБОУ «Соколовская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Соколово ул. Ленина д. 27 | 1979 | 53,1%/Ремонт входной зоны и раздевалок, ремонт водопровода | 240/133 | 28 | Состояние удовлетворительное. Требуется ремонт теплотрассы, отмостки, пищеблока, санузлов |
| МБОУ «Южинская СОШ» Сидоровский сельсовет | Новосибирская область Колыванский район д. Южино ул. Школьная 20 | 1969 | 50% / 1 | 120 | 20 | Нет |
| Объекты дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Колыванский ДДТ» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Ленина д. 34 | 1920 | 100%/Ежегодно проводятся текущие ремонты здания. | 97/562 (93 чел. в день) | 17 | Состояние неудовлетворительное. Проведение капитального ремонта нецелесообразно. |
| МБУДО «Колыванский ДДТ» | Новосибирская область Колыванский район ул. Советская д. 43 | 1897 Объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Ф.К. Кривцова» | 100% / в 2012 году проведены работы по замене инженерных коммуникаций и внутренней отделке помещений. В 2014 году заменена кровля | 68/ 359 (60 чел. в день) | 20 | В июле 2024 года в адрес МБУДО «Колыванский ДДТ» ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» направлена проектная документация «Объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Ф.К.Кривцова», содержащая акт государственной историко-культурной экспертизы с подробным описанием технического состояния здания. Согласно осмотру, основные конструктивные элементы здания находятся в работоспособном или ограниченно-работоспособном состоянии. Основные виды работ: устройство отмостки, частичный ремонт стропильной системы, ремонт кирпичной кладки фасадов, карнизов и цоколя, усиление фундамента перекрытий в подвале, устройство нового перекрытия над подвалом, ремонт инженерных коммуникаций |
| МБУДО «Колыванский ДДТ» | Новосибирская область Колыванского района р.п. Колывань ул. К. Маркса д. 64 | 1963 | 100% /в 2019 году заменены окна, в 2022 году проводились работы по обустройству системы вентиляции. | 12/219 (36 чел. в день) | 3 | Ремонт пола, ремонт системы отопления, замена светильников, замена вентиляторов в системе вентиляции, установка ограждения территории, установка уличного освещения |
| МБУДО «Колыванская ДЮСШ» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. К. Маркса д. 64 | 1963 | 100% / в 2019 – замена окон, в 2022- обустройство системы вентиляции | 22/66 | 12 | Ремонт пола, ремонт системы отопления, замена светильников, замена вентиляторов в системе вентиляции, установка ограждения территории ДЮСШ, установка уличного освещения |

3.2.2. Система здравоохранения

Основные полномочия в системе здравоохранения закреплены за органами исполнительной власти муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в сфере охраны здоровья относятся:

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий в соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона;

3) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;

5) участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Медицинские услуги жителям района оказывает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница», в состав которой входят - районная больница, участковая больница, 1 поликлиника, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

Во всех муниципальных образованиях имеются медицинские учреждения, которые обслуживают жителей всех населенных пунктов, входящих в их состав. В населенных пунктах, где отсутствуют учреждения здравоохранения, имеются домовые хозяйства.

Реализуются проекты по строительству в поселениях района врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница».

| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры | Адрес | Год постройки | % износа / количество произведенных капитальных ремонтов | Проектная / фактическая мощность | Численность обслуживающего персонала (количество работников) | Примечания |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |  |
| Сидоровский фельдшерско-акушерский пункт | Новосибирская область Колыванский район с. Сидоровка ул. Ленина д. 23а | 1982 | 90 % | 20 | 2 | Требуется ремонт |
| Кандауровский фельдшерско-акушерский пункт | Новосибирская область Колыванский район с. Кандаурово ул. Советская д. 7 | 2016 | 28 % | 20 | 2 | Требуется ремонт |
| Соколовский фельдшерско-акушерский пункт | Новосибирская область Колыванский район с. Соколово ул. Молодежная д. 1д | 2016 | 28 % | 20 | 2 | Перевод на газовое отопление |
| Пономаревский фельдшерско-акушерский пункт | Новосибирская область Колыванский район с. Пономаревка ул. Береговая д. 40а | 1974 | 90 % | 20 | 2 | Требуется ремонт |
| Новотроицкий фельдшерско-акушерский пункт | Новосибирская область Колыванский район с. Новотроицк ул. Калинина д. 18 | 2019 | 15% | 20 | 3 | Требуется ремонт |
| Калининский фельдшерско-акушерский пункт | Новосибирская область Колыванский район с. Боярка ул. Ленина д. 7б | 1964 | 90 % | 15 | 0 |  |
| Королевский фельдшерско-акушерский пункт | Новосибирская область Колыванский район д. Королевка ул. Школьная д. 22 | 1977 | 20 % | 15 | 2 | Требуется ремонт |
| Поликлиники / врачебные амбулатории |  |  |  |  |  |  |
| Скалинская врачебная амбулатория | Новосибирская область Колыванский район с. Скала ул. Чехова д. 49 | 1983 | 90 % | 20 | 3 | Требуется ремонт |
| Новотырышкинская врачебная лаборатория | Новосибирская область Колыванский район с. Новотырышкино ул. Ленина д. 19а | 1987 | 90 % | 20 | 3 | Требуется ремонт |
| Вьюнская врачебная амбулатория | Новосибирская область Колыванский район с. Вьюны ул. Советская д. 22 | 2016 | 15 % | 20 | 5 | Требуется ремонт |
| Больницы |  |  |  |  |  |  |
| Пихтовская участковая больница | Новосибирская область Колыванский район с. Пихтовка ул. Крупской д.38 | 1982 | 90 % | 30 | 5 | Требуется ремонт |
| ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская 26-28 |  |  |  | 303 |  |
|  | Поликлиника | Реконструкция 2024 г | 0% | 400 посещений в смену |  |  |
|  | Лечебно-Хозяйственный блок | 2005 | 40% |  |  |  |
|  | Корпус родильного отделения | 1984 | 50% |  |  | Капитальный ремонт |
|  | Морг | 1989 | 84% |  |  | Запланировано строительство нового корпуса |
|  | Хирургический корпус | 1980 | 40% | 50 коек |  | Ввод в эксплуатацию нового корпуса |

3.2.3. Система культуры, в том числе физической культуры и спорта

Деятельность учреждений культуры Колыванского района направлена на создание благоприятных условий для творческого развития личности, сохранения культурного потенциала и культурного наследия, создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям.

Колыванская централизованная библиотечная система является главным информационным центром района. Среднее число читателей на одну библиотеку составляет 1145 человек, процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 69%. Число читателей - 16591 человек, количество посещений – 160703 человека.  Размер совокупного книжного фонда – 191476 единиц хранения.

Колыванский краеведческий музей один из старейших музеев в Новосибирской области, размещен в отреставрированном особняке купца Евграфа Александровича Жернакова, являющегося памятником архитектуры регионального значения. В нем собраны экспонаты об истории Колыванского района с древних времен. Основной фонд музея насчитывает 14,5 тыс. ед. хранения.

С 2016 года на территории р.п. Колывань работает Колыванский Дом ремесел «Слобода», главной задачей в деятельности которого является создание условий для развития инициативной, самостоятельной личности, реализации творческого потенциала односельчан.

В 2018 году закончилось строительство национального культурно-исторического музейного комплекса «Усадьба чатского татарина» в деревне Юрт-Ора Колыванского района Новосибирской области. Цель этого проекта – создание уникального национального, культурно-исторического музейного комплекса, осуществляющего функции культурного, научно-познавательного, общественного, делового характера, ориентированного на возрождение, рациональное использование, популяризацию и развитие историко-культурного наследия коренных жителей Сибири (чатских татар), а также развитие и активизация культурно-познавательного сельского туризма в Колыванском районе Новосибирской области.

На территории района действуют 63 спортивных сооружения, в том числе 22 спортивных зала, 39 плоскостных сооружений, стадион «Старт» и лыжная база «Красная горка». Постоянно занимаются физической культурой и спортом около 8,5 тыс. человек.

В 2019 году построен спортивный универсальный комплекс на территории р.п. Колывань.

Завершилось строительство спортивного комплекса с игровым залом в р.п.Колывань Колыванского района Новосибирской области.

Для определения нормативной потребности муниципальных образований и городских округов Новосибирской области в объектах физической культуры и спорта, разработаны региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области, утвержденные Постановлением Правительства Новосибирской области от 12 августа 2015 г. № 303-п (в действующей редакции от 11.02.2025 № 53-п).

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Российской Федерации. Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности. Дополнительно при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПС норм) - 122 человека на 1000 населения в соответствии с приказом министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244. ЕПС (ЕПС норм) рассчитывается исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться Сводами Правил 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89".

Таблица 24 – Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта

| Показатель | Единица измерения |
| --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | 122 человека / 1000 населения |
| Обеспеченность спортивными залами общего пользования | 350 кв. м площади пола / 1000 населения |
| Обеспеченность плавательными бассейнами общего пользования | 20 кв. м зеркала воды / 1000 населения |
| Обеспеченность плоскостными сооружениями | 1950 кв. м / 1000 населения |

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) средняя численность населения, участвующая при расчете нормативной обеспеченности спортивной инфраструктуры от 3 до 79 лет, составляет 23000 человек. Таким образом, стопроцентная обеспеченность жителей муниципального образования будет достигаться при следующих показателях:

Таблица 25 – Показатели, при которых будет достигаться 100% обеспеченность жителей Колыванского района объектами физической кудьтуры и спорта

| Показатель | Единица измерения |
| --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | 2800 человек |
| Обеспеченность спортивными залами общего пользования | 8050 кв. м |
| Обеспеченность плавательными бассейнами общего пользования | 460 кв. м зеркала воды |
| Обеспеченность плоскостными сооружениями | 44850 кв. м |

| Объекты культуры, в том числе физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры | Адрес | Год постройки | % износа / количество произведенных капитальных ремонтов | Проектная / фактическая мощность | Численность обслуживающего персонала (количество работников) | Примечания |
| Сельские клубы. |  |  |  |  |  |  |
| МКУ ЦКД «Искра» Кандауровского сельсовета | Новосибирская область Колыванского района с. Кандаурово ул. Советская д. 19 | 1979 | 90% | 204 | 6 | Требуется капитальный ремонт системы отопления, ремонт сцены (замена пола, побелка потолка, стен), замена пола и установка новых посадочных мест |
| МБУ ОЦКМиС «Маяк» Скалинского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Скала ул. Калинина д. 3 | 1969 | 90% | 100 | 9 | Требуется капитальный ремонт зрительного зала: стены, потолок, пол, освещение, необходима замена системы отопления; капитальный ремонт помещения, занимаемого библиотекой: стены, потолок, пол, освещение, необходима замена системы отопления; капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт наружных стен, обшивка здания стальным сайдингом; капитальный ремонт крыльца; капитальный ремонт подвала, в том числе ремонт стен, потолка, замена лестницы, дверей |
| Амбинский сельский клуб МБУОЦКМиС «Маяк» Скалинского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Амба ул. Школьная д. 11 | 1968 | 90% | 80 | 3 | Требуется ремонт фасада здания клуба (сайдинг); благоустройство территории прилегающей к клубу (асфальтирование площадки, лавочки, клумбы); замена входной двери в котельную, замена стеклопакетов |
| МКУЦКД «Контакт» Соколовского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Соколово ул. Молодежная д. 1б | 1990 | 76% | 200 | 7 | Требуется ремонт зрительного зала, замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты |
| Мало-Оешинский сельский клуб МКУЦКД «Контакт» Соколовского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Малый Оеш ул. Октябрьская д. 11 | 1999 | 9% | 80 | 2 | Требуется ремонт системы освещения (замена светильников в зрительном зале) |
| МКУОЦК «Гармония» Вьюнского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Вьюны, ул. Советская, 21 | 1968 | 80% | 49 мест | 11 | требуется капитальный ремонт зрительного зала и сцены: полная замена полового покрытия, покраска стен, замена окна; капитальный ремонт кровли здания; полная замена дверей запасных выходов 2 шт. |
| Таловский сельский клуб МКУОЦК «Гармония» Вьюнского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Таловка, ул. Пролетарская, 13 | 1980 | 70% | 30 мест | 3 | требуется капитальный ремонт зрительного зала и методического кабинета (замена полового покрытия, обшивки стен и потолка, замена окон) |
| Мало-Черемшанский сельский клуб МКУОЦК «Гармония» Вьюнского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Малая Черемшанка, ул. Садовая, 2 | 1973 | 70% | 49 мест | 3 | требуется капитальный ремонт по замене электроотопления |
| МКУОЦК «Искорка» Калининского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Боярка, ул. Мира, 18 | 1969 | 90% | 168 мест | 4 | аварийное здание, требуется строительство модульного клуба |
| Тропинский сельский клуб МКУ ОЦК "Искорка" Калининского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Тропино ул. Зеленая 10а | 1969 | 50% | 30 мест | 1 | здание в удовлетворительном состоянии, в 2024 году проведен капитальный ремонт крыши |
| МКУ ОЦК "Радуга" Новотроицкого сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Новотроицк ул. Калинина д. 17 | 1983 | 81% | 50 | 10 | Требуется капитальный ремонт кровли здания, установка пандуса, установка теплого туалета |
| Юрт-Акбалыкский сельский клуб МКУ ОЦК "Радуга" Новотроицкого сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Юрт-Акбалык ул. Советская д. 5а | 2014 | 12% | 50 | 1 | Требуется строительство пристройки к зданию для установки отопительной печи, утепление и обшивка наружных стен здания, установка пандуса |
| Казанский сельский клуб МКУ ОЦК "Радуга" Новотроицкого сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Казанка ул. Хуснутдинова д. 49 | 1968 | 90% | 40 | 1 | Требуется капитальный ремонт печного отопления, установка пандуса |
| Черно-Мысский сельский клуб МКУ ОЦК "Радуга" Новотроицкого сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Черный Мыс ул. Лесная д. 20 | 1936 | 90% | 30 | 0 | Здание находится в аварийном состоянии, готовится акт об аварийном состоянии |
| МКУ ОЦК "Мечта" Королевского сельсовета | Новосибирская область Колыванского района с. Королевка ул. Школьная д. 32 | 1970 | 30% | 100 мест | 6 | требуется капитальный ремонт кровли, замена освещения в зрительном зале, ремонт отопительной системы, обшивка стен в зрительном зале |
| Дом ремесел «Слобода» МКУ «Центр развития культуры Колыванского района Новосибирской области» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Ленина д. 62 | 2023 | 0 | 40 | 6 | Здание новое |
| МКУ ОЦК «Улыбка» | Новосибирская область Колыванский район д. Большой Оеш ул. Суворова д. 45 | 1966 | 56% | 60 | 6 | Требуется замена входной уличной двери, замена двери пожарного выхода, ремонт фундамента, ремонт подсобного уличного помещения |
| Чаусский сельский клуб МКУ ОЦК «Улыбка» | Новосибирская область Колыванский район д. Чаус ул. Титова д. 24 | 1970 | 70% | 60 | 1 | Требуется ремонт подсобного уличного помещения |
| МКУ ЦК Пихтовского сельсовета «Венера» | Новосибирская область Колыванский район с. Пихтовка ул. Береговая д. 11 | 1972 | 20% | 189 | 5 | Требуется капитальный ремонт потолка в зрительном зале |
| МКУОЦК «Северянка» Пономаревского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Пономаревка ул. Центральная д. 3 | 1970 | 60% | 90 | 4 | Требуется капитальный ремонт полового покрытия в фойе здания, стяжка стены в фойе |
| МКУ ОЦК "Надежда" Сидоровского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Сидоровка ул. Ленина д. 27 | 1972 | 90% | 120 мест | 3 | аварийное здание, требуется строительство модульного клуба |
| Южинский сельский клуб МКУ ОЦК "Надежда" Сидоровского сельсовета | Новосибирская область Колыванского района д. Южино ул. Победы д. 13 | 1970 | 60% | 286 мест | 10 | требуется капитальный ремонт крыльца здания, замена окон на 1,2 этаже здания, кап. ремонт полового покрытия, косметический ремонт сцены |
| МКУ ОЦК "Гармония" Новотырышкинского сельсовета | Новосибирская область Колыванского района с. Новотырышкино ул. Мира д. 15 | 1979 | 60% | 232 мест | 10 | требуется капитальный ремонт фасада здания, крыши, потолка, стен в кабинетах, замена полового покрытия, дверей |
| Воробьевский сельский клуб МКУ ОЦК "Гармония" Новотырышкинского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Воробьево ул. Дорожная д. 3 | 1984 | 60% | 50 мест | 2 | требуется капитальный ремонт потолков, пола в здании, замена отопительной системы, замена дверей, посадочных мест в зрительном зале |
| Дома культуры. |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры «Юность» МКУ «Центр развития культуры Колыванского района Новосибирской области» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Московская д. 48 | 1976 | 95% | 274 | 27 | Требуется капитальный ремонт фасада здания и кабинетов |
| библиотечно-досуговые центры |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки / библиотечно-досуговые центры |  |  |  |  |  |  |
| Кандауровская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Кандаурово ул Советская д. 19 | 1977 | 13% | 30 мест / 9298 книг | 1 | Требуется ремонт |
| Скалинская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Скала ул. Калинина д. 4 | 1969 | 12% | 20 мест / 10210 книг | 2 | Требуется ремонт |
| Соколовская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Соколово ул. Молодежная д. 1б | 1990 | 10% | 40 мест / 8009 книг | 2 | Требуется ремонт |
| МБУ «Колыванская централизованная библиотечная система» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская д. 40 | 1977 | 13% | 40 мест / 26906 книг | 24 | Требуется ремонт |
| МБУ «Колыванская централизованная библиотечная система» (Детская библиотека) | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская д. 40 | 1977 | 13% | 40 мест / 17954 книг | 3 | Требуется ремонт |
| Чаусская сельская библиотека Колыванский поссовет | Новосибирская область Колыванский район д. Чаус ул. Титова д. 24 | 1970 | 70% | 5 мест / 4071 книг | 1 | Требуется ремонт |
| Пихтовская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Пихтовка ул. Калинина д. 10 | 1980 | 15% | 40 мест / 7502 книг | 2 | Требуется ремонт |
| Пономаревская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Пономаревка ул. | 1975 | 15% | 20 мест/ 7908 книг | 1 | Требуется ремонт |
| Королевская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Королевка ул. Школьная д. 22 | 1978 | 20% | 20 мест/ 4190 книг | 1 | 1978 |
| Сидоровская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Сидоровка ул. Советская 28 | 1968 | 15% | 30 мест/ 7173 книг | 1 | нет |
| Южинская сельская библиотека Сидоровский сельсовет | Новосибирская область Колыванский район д. Южино Победы 13 | 1975 | 60% | 30 мест/ 6777 книг | 1 | нет |
| Вьюнская сельская библиотека МБУ «Колыванская ЦБС» | Новосибирская область Колыванский район с. Вьюны, ул. Советская, д. 21 | 1968 | 80% | 30 мест/ 6068 книг | 2 | Требуется ремонт |
| Мало-Черемшанская сельская библиотека МБУ «Колыванская ЦБС» Вьюнского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Малая Черемшанка, ул. Садовая, д. 2 | 1965 | 70% | 10 мест/ 2323 книг | 1 | Требуется ремонт |
| Боярская сельская библиотека МБУ «Колыванская ЦБС» Калининского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район с. Боярка, ул. Мира, 18 | 1968 | 90 % | 15 мест/ 9050 книг | 1 | Требуется ремонт |
| Тропинская сельская библиотека МБУ «Колыванская ЦБС» Калиниского сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Тропино, ул. Зеленая, 10А | 1978 | 50% | 6 мест/ 6751 книг | 1 | Требуется ремонт |
| Новотырышкинская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Новотырышкино ул. Мира д. 15 | 1980 | 60% | 30 мест/ 12007 книг | 2 | Требуется ремонт |
| Воробьевская сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район д. Воробьево ул. Дорожная д. 3 | 1985 | 60% | 5 мест/ 4590 книг | 1 | Требуется ремонт |
| Новотроицкая сельская библиотека | Новосибирская область Колыванский район с. Новотроицк ул. Советская д. 3 | 1987 | 10% | 20 мест | 1 | Требуется ремонт |
| Казанская сельская библиотека Новотроицкого сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Казанка ул. Хуснутдинова д. 38 | 1966 | 80% | 5 мест | 1 | Требуется ремонт |
| Юрт-Акбалыкская сельская библиотека Новотроицкого сельсовета | Новосибирская область Колыванский район д. Юрт- Акбалык ул. Советская д. 5 | 1972 | 80% | 6 мест | 1 | Требуется ремонт |
| Объекты физической культуры и массового спорта, в том числе школьные спортивные залы |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ Сидоровская СОШ | Новосибирская область Колыванский район с. Сидоровка ул. Ленина 21 | 1986 | 50% /1 | 583,7 м² | 1 |  |
| МБОУ Южинская ОШ | Новосибирская область Колыванский район д. Южино Школьная 20 | 1969 | 50% /1 | 185 м² | 1 |  |
| МБОУ Новотроицкая ОШ | Новосибирская область Колыванский район с. Новотроицк ул. | 1978 | 91,41 % Капитальных ремонтов 0 | 150 / 62 | 1 | Удовлетворительное |
| МБОУ «Кандауровская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Кандаурово ул. | 1971 | 65,8 / Ремонт системы отопления, ремонт кровли, кирпичной кладки стены, ремонт окон спортзала, ремонт теплотрассы | 230 / 52 | 27 | Требует проведения капитального ремонта |
| МБОУ Пихтовская СОШ | Новосибирская область Колыванский район с. Пихтовка ул. Калинина д. 2 | 1988 | 1 | 250 / 50 | 1 | - |
| МБОУ «Скалинская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Скала ул. Калинина д. 6 | 1982 | 67,32/Ремонт спортзала, замена окон, ремонт водопровода и канализации | 250 / 216 | 32 |  |
| МБОУ Вьюнская СОШ | Новосибирская область, Колыванский район, с. Вьюны, ул. Советская, 23 | 1961 |  | 260 / 147 | 22 | Капитальный ремонт МБОУ "Вьюнская СОШ" (ремонт отмостки, крылец, замена дверей, замена радиаторов отопительной системы, строительство уличной спортивной площадки) |
| МБОУ Боярская СОШ | Новосибирская область Колыванский район с. Боярка ул. Мира д.2 | 1972 |  | 150 / 70 | 22 | Строительство спортивного зала для МБОУ «Боярская СОШ». Капитальный ремонт здания МБОУ «Боярская СОШ» (укрепление фундамента, капитальный ремонт отмостки, входных дверей, обустройство новой канализационной системы). Замена ограждения территории МБОУ «Боярская СОШ» |
| МБОУ Королевская СОШ | Новосибирская область Колыванский район с. Королевка ул. Школьная д. 22 | 1978 | 73 % / 0 (проводились текущие ремонты) | 320/14 | 20 | Требуется капитальный ремонт здания МБОУ "Королевская СОШ" (ремонт фундамента, стен, отмостки здания), ремонт инженерных коммуникаций, ремонт ограждения территории МБОУ «Королевская СОШ». Первоочередное: замена входных дверей, ремонт канализации |
| МБОУ Юрт-Акбалыкская ОШ | Новосибирская область Колыванский район д. Юрт-Акбалык ул. Центральная д. 28 | 1973 | 100 % /ремонт кровли | 80 / 23 | 14 | Удовлетворительное, требуется ремонт отмостки, отделка фасада, замена электропроводки |
| МБОУ «Новотырышкинская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Новотырышкино ул. Ленина д. 21 | 1966 | 100 % /Проведение капитального ремонта в 2019, 2020, 2021 | 320 / 181 | 33 | Состояние хорошее, необходимо устройство велопарковки, устройство уличной беговой дорожки |
| МБОУ Соколовская СОШ | Новосибирская область Колыванский район с. Соколово ул. Ленина д. 27 | 1979 | 53,1%/Ремонт входной зоны и раздевалок, ремонт водопровода | 240 / 133 | 28 | Состояние удовлетворительное. Требуется ремонт теплотрассы, отмостки, пищеблока, санузлов |
| МБОУ «Колыванская СОШ№1» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская д. 48 | 1964 | 80,5% / 2017-ремонт кровли, 2018 – ремонт спортзала, 2019 – ремонт раздевалок спортзала, 2021-ремонт теплотрассы, 2023 – ремонт туалета на 2 этаже, частичный ремонт пола, ремонт мастерких | 536 / 705 | 68 | Состояние удовлетворительное, необходим ремонт отмостки, фундамента, инженерных коммуникаций, замена системы отопления, утепление оконных проемов, устройство системы водоотведения кровли |
| МБОУ «Колыванская СОШ№2» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Революционный проспект д. 21 | 1880 | 100 %/ Проведение капитального ремонта в 2024-2025 году | 320 / 509 | 54 | МБОУ «Колыванская СОШ№2» |
| МБОУ «Колыванская СОШ№3» | Новосибирская область Колыванский район р. п. Колывань ул. Чехова д. 3а | 2003 | 25,4% /2017-ремонт водопровода,2021-обустройство душевых спортзала, замена окон, 2022 –ремонт отмостки, водопровода, замена освещения, 2023-2024 – замена окон | 560 / 609 | 63 | - |
| МБОУ «Колыванская школа-интернат» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Московская д. 38 | 1955 | 74,4% /2018 - ремонт водостоков кровли, устройство ограждения кровли, 2019 –ремонт коридоров, облицовка стен и пола,2020- устройство уличного освещения, 2021 – ремонт бойлерной, 2024 – ремонт отмостки, облицовка фасада двух корпусов | 270 / 144 | 69 | Состояние хорошее. В 2025 году проводятся работы по ремонту спортивной площадки, детской площадки и асфальтированию части территории |
| МБОУ «Пономаревская СОШ» | Новосибирская область Колыванский район с. Пономаревка ул. Береговая д. 40а | 1974 | 64,33 % / 2019 год: замена окон, ремонт помещений, устройство канализации | 50 / 1 | 7 | состояние удовлетворительное, требуется устройство отмостки и замена кровли, мероприятия не планируются |
| Стадион «Старт» | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская 28а | 1989 |  | 55 000 / 50 000 | 5 |  |
| Универсальный спортивный зал | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская д. 28а | 2007 |  | 36 000 / 30 000 | 5 |  |
| Лыжная база «Красная горка» | Новосибирская область Колыванский район 3 км на юго-запад от р.п. Колывань, рядом с а/д К-11 | 2004 |  | 3 000 / 3 000 | 4 |  |
| Спортивный комплекс «Энергия» имени Никитина Е.А. | Новосибирская область Колыванский район р.п. Колывань ул. Советская д. 19/1 | 2022 |  | 60 000/ 54 600 | 14 |  |

3.3. Туризм

В Колыванском районе Новосибирской области есть объекты туристического интереса, которые привлекают туристов историей, природой и фестивалями. В конце 2024 года в сервис Росреестра «Земля для туризма» включили пять объектов в Колыванском районе, включая Колыванский краеведческий музей, Дом ремёсел «Слобода», Церковь князя Александра Невского и Собор Святой Живоначальной Троицы.

| Объекты сервиса Росреестра «Земля для туризма» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта туристского интереса | Кадастровый номер | Адрес объекта туристского интереса | Тип объекта туристского интереса |
| 1. | Фестивальная поляна | 54:10:022201:891 | Новосибирская область, р-н Колыванский, д Большой Оеш, ул Суворова, 123 | Иной объект туристического интереса |
| 2. | Церковь Александра Невского | 54:10:010111:636 | Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Калинина, д. 22 | Объект культурного наследия |
| 3. | Собор во имя Святой Живоначальной Троицы | 54:10:010107:511 | Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Советская, 34 | Объект культурного наследия |
| 4. | Дом ремесел "Слобода" | 54:10:010106:1659 | Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Ленина, 62 | Иной объект туристического интереса |
| 5. | Этнографический комплекс "Усадьба чатского татарина" | 54:10:021301:410 | Новосибирская область, муниципальный район Колыванский, сельское поселение Скалинский сельсовет, деревня Юрт-Ора, улица Центральная, дом 50 | Иной объект туристического интереса |

Музеи

Колыванский краеведческий музей – один из старейших в Новосибирской области, основан в 1976 году. С 2014 года расположен в отреставрированном памятнике архитектуры регионального значения «Дом купца Е.А. Жернакова» – двухэтажном кирпичном здании. Экспозиция представлена в 7 залах, включающих комплексы «Место Колывани в истории государства Российского», «Купечество города Колывани» и другие.

Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина» – расположен в селе Юрт-Ора, посвящён быту чатских татар. В доме воссоздан исторический быт и уклад жизни семьи татар-чатов: предметы интерьера, национальная одежда, обувь, архивные материалы. Рядом с домом организован настоящий татарский двор с огородом, банькой, летней кухней, загоном для скота.

Природные объекты

Памятник природы «Болото Минзелинское» – комплексный участок лесо-болотной растительности, расположенный в сосновом и смешанном лесу восточнее озера Минзелинское к югу от села Новотроицкое. На территории памятника произрастает 7 краснокнижных видов растений, а также животные, занесённые в красную книгу.

Фестивали

Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» – проходит в деревне Большой Оёш Колыванского района. В программе – интерактивные исторические площадки, выставка военной и ретро-техники, ярмарка ремёсел, выступления этно- и фолк-коллективов, тиры и аттракционы.

Базы отдыха

«Земляничная поляна» – усадьба выходного дня в селе Вьюны, работает круглогодично. На территории есть благоустроенный дом с шестью спальными местами на первом этаже и двумя на втором, дровяная баня, зона барбекю, волейбольная площадка.

«Дружба» – база отдыха в Колыванском районе, предлагает номера и коттеджи в сосновом лесу на берегу реки Оби.

Основные направления по развитию туризма и организации отдыха:

- инвентаризация ресурсов (земли, имущество), пригодных к использованию в целях развития отрасли;

- развитие экскурсионных направлений;

- развитие въездного туризма, в частности событийного и культурно-познавательного туризма;

- проведение отбора инвестиционных предложений и проектов;

- подготовка информационных буклетов с освещением достопримечательностей района;

- содействие в организации кемпингов, гостиниц, туристических баз;

- содействие в организации парковых территорий для отдыха.

3.4. Экономическая база

Экономика Колыванского района относится к смешанному типу, с характерным для сельских территорий доминированием сельскохозяйственной отрасли. При этом площади сельхозугодий занимают менее 18 % от всей территории района.

На территории Колыванского района размещены сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания, строительные, жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортные предприятия.

| Основные предприятия Колыванского района Новосибирской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Местонахождение | Производимая продукция/услуга |
| Сельское хозяйство |  |  |
| АО «Кудряшовское» | МО р.п. Колывань | Мясо свинина |
| ООО «Сибирский» | с. Новотырышконо | Зерновые, технические культуры |
| ЗАО «Скала» | с. Скала | Молоко, мясо КРС, зерновые культуры |
| АО «Вьюны» | с. Вьюны | Молоко, мясо КРС, зерновые культуры |
| ООО «Нива» | с. Кандаурово | Зерновые культуры |
| ООО «Соколово» | с. Соколово | Зерновые, технические культуры |
| ООО «Таловка» | с. Вьюны | Зерновые культуры |
| ООО «Дива» | д. Б. Черемшанка | Картофель, овощи |
| ООО «Сибирское поле» | МО Сидоровский сельсовет | Зерновые, технические культуры |
| ООО «Сады Колывани» | с. Сидоровка | Ягода |
| Промышленное производство |  |  |
| ООО «Лесстройтранс» | р.п. Колывань | Лес круглый |
| ООО «РИТМ» | р.п. Колывань | Лес круглый, пиломатериал |
| ООО «Гипростройтранс-3» | р.п. Колывань | Лес круглый |
| ООО СХП «Простор» | р.п. Колывань | Лес круглый |
| ООО «Мегре» | с. Кандаурово | Продукция из кедра |
| ООО «Королевская династия+» | с. Соколово | Кондитерские изделия |
| ООО ПК «Королевская династия» | с. Соколово | Кондитерские изделия |
| ООО ПК «Невод» | р.п. Колывань | Переработка икры лососевой, минтая, трески, сельди |
| ООО «Колосс» (пекарня) | с. Скала | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия |
| ООО Игма (пекарня) | р.п. Колывань | Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия |
| ИП Сайчук Е.Г. (пекарня) | р.п. Колывань | Хлеб, хлебобулочные изделия |
| ИП Хорошилов Н.Г.(пекарня) | с. Соколово | Хлеб |
| ООО «Империя» | с. Новотырышкино | Хлеб, хлебобулочные изделия |
| ООО «НПК-Регион» | р.п. Колывань | Пиво |
| ООО «Скала» | с. Скала (карьер) | Производство щебеня |
| ООО «БВК Мебель» | р.п. Колывань | Мебель |
| ООО «Омега» | с. Скала | Мебель |
| ООО «Омега –С» | с. Скала | Мебель |
| ООО «Альянс» | с. Большой Оёш | Полиэтиленовые трубы для холодного водоснабжения и газопроводов |
| ООО «МОНОЛИТСИБ» | р.п. Колывань | Изделия из бетона |
| ООО «Колыванская обувная компания» | р.п. Колывань | Обувь |
| Дорожное хозяйство |  |  |
| ООО «Ин-Транс» | р.п. Колывань | Строительство и ремонт дорог |
| ОАО «Новосибирскавтодор» филиал Обское ДРСУ (Колыванский участок) | р.п. Колывань | Строительство, ремонт дорог |
| Общественное питание и оказание услуг |  |  |
| Закусочная «Трактир на Московской» ИП Дорохина В.П. | р.п. Колывань | Услуги общественного питания |
| Кафе «У Татьяны» ИП Гуринович А.В. | с. Скала | Услуги общественного питания |
| Кафе «Викинг» ИП Южанин О.А. | с. Скала | Услуги общественного питания |
| Кафе «Тройка» ООО «СТО-Сервис» | Б. Оеш | Услуги общественного питания |
| Предприятие быстрого питания (павильон) ИП Огнев А.Ю. | р.п. Колывань | Услуги общественного питания |
| Кафе- кондитерская «Чепенька» | р.п. Колывань | Услуги общественного питания |
| Кафе « Refeed» | р.п. Колывань | Услуги общественного питания |
| ООО «Торговая Компания Сибирский тракт» | р.п. Колывань | Услуги общественного питания |
| ООО «Спецэкотранс» | р.п. Колывань | Удаление сточных вод, отходов |
| МУП Колыванского района Новосибирской области «Автосервис» | р.п. Колывань | Пассажироперевозки |

Агропромышленный комплекс

Преимущественно сельскохозяйственный тип производства (сельское хозяйство – около 50% в структуре экономики). Ведущими отраслями района являются производство мяса, зерна и молока. В животноводстве 98% объемов производства приходится на свиноводство (свинокомплекс АО «Кудряшовское»).

| Основные показатели в агропромышленном комплексе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Число хозяйств, всего единиц | 5803 | 5801 | 5739 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельскохозяйственных организаций, единиц | 12 | 10 | 10 |
| крестьянских (фермерских) хозяйств, единиц | 30 | 29 | 29 |
| личных подсобных хозяйств, единиц | 5761 | 5761 | 5700 |
| Объем производства продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств), млн. руб. | 4305,5 | 7425,4 | 8672,1 |

Основные направления развития сельскохозяйственного производства:

- развитие переработки сельскохозяйственной продукции;

- развитие птицеводческой отрасли;

- вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

Повышение использования потенциала сельскохозяйственного производства.

Цель – содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям Колыванского района Новосибирской области в повышении объемов производства продукции, а также ее конкурентоспособности для обеспечения продовольственной безопасности.

Задачи:

Эффективное развитие животноводства, растениеводства, в том числе семеноводства, а также плодоводства.

Создание сырьевой базы для обеспечения переработки сельскохозяйственной продукции.

Создание базы гибридов семян, приспособленных под конкретные климатические условия.

Техническое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Создание новых рабочих мест.

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственных рынков, сырья и продовольствия Новосибирской области».

Мероприятия:

Реализация мер по привлечению в животноводческую отрасль инвестиционных ресурсов, приобретению техники, оборудования и племенного скота, увеличению объемов товарного производства в сфере малых форм хозяйствования, укреплению кормовой базы животноводства.

Стимулирование применения минеральных и органических удобрений; проведение агрохимических, гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий; расширение посевных площадей, занятых высокоурожайными сортами; возделывание зерновых культур по прогрессивным технологиям.

Содействие в оказании государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств федерального и областного бюджетов.

Содействие развитию малых форм хозяйствования.

Увеличение посевных площадей.

Привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в целях создания новых сельскохозяйственных производств

Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к:

- повышению уровня продовольственной безопасности Колыванского района Новосибирской области;

- улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических ресурсов;

- достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство;

- повышению уровня жизни на селе, что сделает более привлекательным проживание в сельской местности.

Промышленный комплекс

Доля продукции промышленного производства в общем объеме производства товаров и оказанных услуг составляет около 10 – 12%.

Основные виды продукции, выпускаемые промышленными предприятиями: лес круглый; пиломатериал; щебень и щебеночно-песчаные смеси; полиэтиленовые трубы для холодного водоснабжения и газопроводов; комплекты ламината для парт; вешалки; парты, в том числе регулируемые; стулья ученические и обеденные; нетканые материалы для мебельных и текстильных производств; декорированная стеклотара; хлеб; хлебобулочные и кондитерские изделия; продукция из кедрового ореха: масло, жмых, скорлупа.

Цель развития промышленного комплекса – сохранение действующих предприятий, стимулирование спроса на их продукцию, создание условий их эффективного развития в интересах сохранения темпов экономического роста, пополнения доходной части бюджета района.

Развитие промышленности будет нацелено на максимальное использование созданного в районе производственного и трудового потенциала, обеспечение приоритетного развития отраслей, использующих местное сырье, выпуск конкурентоспособной продукции.

Конкурентными преимуществами Колыванского района в области промышленного производства является наличие месторождений полезных ископаемых.

Перспективы промышленного производства в районе будут связаны с добывающей промышленностью, производством строительных материалов, пищевой и перерабатывающей промышленностью, деревообрабатывающей промышленностью.

Задачи развития промышленного комплекса:

Повышение эффективности работы промышленных предприятий.

Развитие деревообрабатывающей промышленности.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

Создание условий по привлечению инвестиций в экономику района.

Оказание содействия по созданию новых рабочих мест.

Создание условий для обеспечения роста заработной платы, легализации «теневой заработной платы» и обеспечения благоприятных условий охраны труда на промышленных предприятиях района.

Расширение рынков сбыта для товаропроизводителей района.

Мероприятия по развитию промышленного комплекса:

Модернизация и технологическое перевооружение действующих производств.

Создание благоприятного климата для развития новых производств, созданию новых рабочих мест.

Реализации инвестиционных проектов.

Оказание информационной и консультационной поддержки хозяйствующим субъектам по вопросам государственной и муниципальной поддержки в рамках федеральных, областных и муниципальных программ.

Ожидаемые результаты развития промышленного комплекса:

Объем отгруженных товаров, собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2030 г. составит 3105,2 млн.руб.

Бытовое обслуживание, торговля и общественное питание

Бытовые услуги субъектов малого предпринимательства на территории района – это парикмахерские услуги, ремонт обуви и одежды, медицинская и стоматологическая практика, техническое обслуживание транспортных средств и др

Ситуация на потребительском рынке Колыванского района Новосибирской области характеризуется достаточно высоким уровнем насыщенности товарами по всем товарным группам, развитой сетью предприятий торговли, наличием предприятий торговли сетевого типа, высокой предпринимательской активностью.

Наиболее крупные предприятия общественного питания оказывают дополнительные услуги населению и юридическим лицам: изготовление и доставка кулинарной продукции, кондитерских изделий по заказам, специальное обслуживание.

Основные направления развития бытового обслуживания, торговли и общественного питания.

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности;

- содействие продвижению на рынок переработанной сельскохозяйственной и дикорастущей продукции.

Развитие малого бизнеса является одним из приоритетных элементов социально-экономического развития Колыванского района. При имеющемся недостатке на территории района крупных и средних предприятий именно малый бизнес во многом определяет темпы экономического роста территории, формирование уровня налогооблагаемой базы, степень наполнения муниципальных бюджетов, а также состояние рынка труда и обеспечение социальной стабильности. Малый и средний бизнес способны быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной среды, поэтому развитие предпринимательства является одним из основных направлений активной политики государства.

Традиционно малый бизнес доминирует в таких секторах экономики как торговля и бытовые услуги.

3.5. Транспортная инфраструктура

Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района относятся автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района

Полномочия в области дорожной деятельности, реализуются органами местного самоуправления сельских поселений в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а в случае отсутствия такого закрепления реализуются органами местного самоуправления муниципальных районов.

Автомобильные дороги федерального значения в границах муниципального района отсутствуют.

Согласно постановлению администрации Новосибирской области от 18 февраля 2010 года № 65-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области», по территории муниципального района проходят дороги регионального и межмуниципального значения. Автомобильные дороги федерального значения по территории поселения не проходят.

| Характеристики автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Учетный номер | Протяженность, км | Число полос движения | Категория | Вид покрытия | Расчетная максимальная скорость, км/ч | Максимальная пропускная способность, ед. | Интенсивность движения, ед. |
| Автомобильные дороги регионального значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1427 км а/д "Р-254" - Колывань | 50 ОП РЗ 50К-11 | 50К-11 | 37.273 | 2 | III | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) / Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 100 | 2000 | 284 |
| 28 | Новосибирск - Колывань - Томск (в границах НСО) | 50 ОП РЗ 50К-12 | 50К-12 | 106.917 | 2 | II, III | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) / Цементобетонные монолитные | 100, 110 | 2000 - 6000 | 822 - 15076 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Подъезд к р.п. Колывань/46 км/ | 50 ОП МЗ 50К-12п1 | 50К-12п1 | 1.048 | 2 | III | Цементобетонные монолитные | 100 | 2000 | 639 |
| 346 | Подъезд к с. Вьюны /79 км/ | 50 ОП МЗ 50К-12п2 | 50К-12п2 | 2.164 | 2 | III, IV | Асфальтобетонные / Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80,100 | 200 - 2000 | 245 |
| 347 | Подъезд к с. Кандаурово /105 км/ | 50 ОП МЗ 50К-12п3 | 50К-12п3 | 1.231 | 1 | V | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 60 | 200 | 55 |
| 349 | 70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка | 50 ОП МЗ 50Н-1101 | 50Н-1101 | 92.86 | 1, 2 | IV, V | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) / Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 60, 80 | 200 | 71 - 270 |
| 350 | 48 км а/д "К-12" - Южино | 50 ОП МЗ 50Н-1103 | 50Н-1103 | 24.769 | 2 | IV | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) / Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 675 |
| 351 | 20 км а/д "Н-1103" - Сидоровка | 50 ОП МЗ 50Н-1104 | 50Н-1104 | 10.817 | 2 | IV | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 201 |
| 352 | 63 км а/д "Н-1101" - Королевка | 50 ОП МЗ 50Н-1106 | 50Н-1106 | 21.518 | 2 | IV | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 70 |
| 353 | 57 км а/д "К-12" - Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык | 50 ОП МЗ 50Н-1107 | 50Н-1107 | 72.673 | 2 | IV | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 138 |
| 356 | Подъезд к с. Новотроицк /49 км/ | 50 ОП МЗ 50Н-1107п3 | 50Н-1107п3 | 0.737 | 2 | IV | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 45 |
| 357 | Подъезд к с. Щукино /61 км/ | 50 ОП МЗ 50Н-1107п4 | 50Н-1107п4 | 0.759 | 2 | IV | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 21 |
| 359 | 35 км а/д "К-11" - Новотырышкино | 50 ОП МЗ 50Н-1110 | 50Н-1110 | 18.631 | 2 | IV | Асфальтобетонные / Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 580 |
| 360 | 7 км а/д "Н-1101" - Тропино | 50 ОП МЗ 50Н-1112 | 50Н-1112 | 5.033 | 2 | IV | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 17 |
| 361 | 52 км а/д "К-12" - Чаус - Колывань | 50 ОП МЗ 50Н-1113 | 50Н-1113 | 5,4 | 2 | IV | Асфальтобетонные / Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 80 | 200 | 335 |
| 363 | Мостовой переход через р. Оеш в с. Новотырышкино | 50 ОП МЗ 50Н-1114 | 50Н-1114 | 0,06 | 2 | IV | Асфальтобетонные | 80 | 200 | 36 |
| 364 | Мальчиха - Лаптевка | 50 ОП МЗ 50Н-1115 | 50Н-1115 | 18.186 | 1 | V | Грунтовые / Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 60 | 100-200 | 31 |
| 365 | 19 км а/д "Н-1110" - Молот (в гр. района) | 50 ОП МЗ 50Н-1116 | 50Н-1116 | 7.788 | 1 | V | Грунтовые / Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 60 | 100-200 | 97 |
| 366 | 65 км а/д "Н-1107" - Казанка | 50 ОП МЗ 50Н-1117 | 50Н-1117 | 0.962 | 1 | V | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 60 | 200 | 22 |
| 367 | 23 км а/д "К-11" - Соколово | 50 ОП МЗ 50Н-1118 | 50Н-1118 | 0.63 | 1 | V | Асфальтобетонные | 60 | 200 | 493 |
| 368 | 18 км а/д "Н-1205" - Молот (в гр. района) | 50 ОП МЗ 50Н-1219 | 50Н-1219 | 12.684 | 1 | V | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 60 | 200 | 78 |
| Автомобильные дороги местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 км а/д «К-12» - Середино | 50 221 ОП МР 001 | 001 | 13.997 | 1 | V | Грунтовые | 60 | 12 | 12 |
| Примечания. Информация представлена согласно постановления Администрации Новосибирской области от 18 февраля 2010 года № 65-ПА «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области» и Федеральной государственной информационной системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (ФГИС СКДФ https://скдф.рф/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Развитие коммуникационной сети является базовым, необходимым условием развития экономики и территории. Все поселения района имеют развитые автотранспортные связи с районным центром.

Транспортный комплекс Колыванского района представлен автомобильным транспортом.

На территории районного центра (р.п. Колывань) расположен автовокзал, который осуществляет функции обслуживания пассажиров.

Пассажирские перевозки в районе осуществляют МУП Колыванского района Новосибирской области «Автосервис» и автопарки такси индивидуальных предпринимателей. МУП Колыванского района Новосибирской области «Автосервис» оказывает услуги по перевозке пассажиров по внутрирайонной маршрутной сети и пригородном сообщении.

В настоящее время 27 населенных пунктов из 59 не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром района р.п. Колывань: п. Бобровичинск, д. Усть-Тоя, п. Орловский, д. Красный Яр, д. Изовка, д. Середино, д. Верх-Тоя, д. Малиновка, д. Новоеловка, д. Михайловка, д. Ершовка, д. Лаптевка, п. Северный, п. Восход, д. Орловка, д. Хохловка, д. Вдовино,    д. Александровка, д. Крутоборка, д. Черный Мыс, д.Умна, д. Выпаса-Вечерка,  п. Охотхозяйство, п. Дальняя Поляна, д. Калиновка, д. Кочетовка, д. Воробьи.

Численность населения, проживающего в данных населенных пунктах, составляет около 2,7% от численности населения района. В шести, из указанных населенных пунктах, население отсутствует.

Грузовыми перевозками в районе заняты индивидуальные предприниматели. Поток грузоперевозок формируется за счет доставки угля для нужд коммунального хозяйства и населения, доставки дров и строительных материалов для населения, доставки щебня, песка, асфальта на ремонт и строительство автодорог и прочих перевозок. Большая доля грузоперевозок осуществляется также в сельскохозяйственном производстве.

Протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся в Колыванском районе, составляет 388,50 км, в том числе с твердым покрытием – 228,93 км или 58,9%, грунтовых дорог – 159,56 км или 41,1%. Из общей протяженности дорог с твердым покрытием 71,93 км имеют усовершенствованное покрытие (асфальт), 157,0 км – переходное покрытие (щебень).

Удаленность районного центра от областного центра составляет 49 км., от ближайшей железнодорожной станции – 50 км.

Сложившееся положение в транспортной инфраструктуре оказывает серьезный негативный социально-экономический эффект на развитие всех муниципальных образований Колыванского района. Низкий уровень мобильности населения фактически «консервирует» экономическую и социальную жизнь населенных пунктов и создает предпосылки для переезда населения на постоянное место жительства из отдаленных территорий в более крупные поселения. Учитывая высокий потенциал развития сельского хозяйства, туризма и рекреации на значительной части территории района, крайне важно не допустить продолжения тенденций миграционного оттока населения из малых и средних сельских населенных пунктов района (в особенности молодежи от 17 до 30 лет), в том числе путем совершенствования транспортной инфраструктуры.

3.6. Инфраструктура электроснабжения и газоснабжения поселений

Поставщиком электроэнергии в районе является Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт». Обслуживание электрических сетей в районе осуществляет филиал «Чулымские электрические сети» АО «Региональные электрические сети».

| Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Подстанция | Объем свободной мощности, МВт |
| 1. | ПС 110 кВ Боярка | 2,46 |
| 2. | ПС 110 кВ Воробьево | 0,00 |
| 3. | ПС 110 кВ Кандаурово | 1,85 |
| 4. | ПС 110 кВ Колывань | 8,25 |
| 5. | ПС 35 кВ Вьюны | 1,30 |
| 6. | ПС 35 кВ Королевка | 0,44 |
| 7. | ПС 35 кВ Пихтовка | 2,35 |
| 8. | ПС 35 кВ Пономаревка | 2,04 |
| 9. | ПС 35 кВ Южино | 2,46 |

Между населенными пунктами проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для понижения электрического напряжения предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, средняя загрузка 45%.

В районе ведется активная работа по газификации жилого сектора, а также переводу котельных на отопление газом.

Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Источником в газораспределительной системе Колыванского района является ГРС «Соколово», через который потребителям района подается природный газ, поставляемый по магистральному газопроводу «Уренгой-Омск-Новосибирск».

Источником децентрализованного газоснабжения не газифицированных территорий Колыванского района является СУГ. Поставка СУГ осуществляется автотранспортом в баллонах.

Посредством газораспределительной системы Колыванского района на момент разработки схемы территориального планирования газоснабжением обеспечены следующие населенные пункты:

- рп. Колывань (Г.П. рабочий поселок Колывань);

- д. Большой Оёш (Г.П. рабочий поселок Колывань);

- д. Подгорная (Г.П. рабочий поселок Колывань);

- д. Чаус (Г.П. рабочий поселок Колывань);

- с. Скала (С.П. Скалинский сельсовет);

- с. Соколово (С.П. Соколовский сельсовет);

- с. Малый Оёш – ул. Коммунаров, ул. Возрождения (С.П. Соколовский сельсовет).

На территории Колыванского района эксплуатацию газораспределительной системы осуществляют ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Стимул» и ООО «Новосибирскоблгаз» – объекты газораспределительной системы на территории рп. Колывань, д. Большой Оёш, д. Подгорная, д. Чаус, с. Скала, с. Соколово, Малый Оёш.

Газораспределительная система Колыванского района по числу ступеней регулирования давления газа принята трехступенчатая, включающая:

1) газопроводы высокого давления 1 категории;

2) газопроводы высокого давления 2 категории;

3) газопроводы низкого давления.

По принципу построения газораспределительная система Колыванского района принята тупиковая.

В состав газораспределительной системы Колыванского района входит одна газораспределительная станция – ГРС «Соколово».

3.7. Система по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов

Раздел разработан на основе Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п, в редакции постановления от 19.12.2025 № 589-п.

| Количество ТКО, образующихся на территории Новосибирской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района/округа или городского округа | Суммарный объем ТКО, м3 | Среднегодовая масса ТКО, т |
| Колыванский район | 68 664,40 | 6 983,11 |

Потоки ТКО в кластерах и районах

Транспортирование отходов в рамках данной схемы предполагается следующим образом.

В каждом кластере имеется основной объект размещения отходов – комплексный полигон, включающий в себя межрайонный ОРО и мусоросортировочную линию.

В каждом кластере при технологической необходимости помимо комплексного полигона размещаются ПВН. Необходимо отметить, что накопление ТКО на ПВН возможно в течение не более чем 11 месяцев.

В каждом районе, не входящем в кластер, имеется ПВН.

Автомобильный транспорт, предназначенный для транспортирования отходов, базируется в административных центрах муниципальных районов, и населенных пунктах, в которых располагается транспортная база и может быть обеспечено:

- наличие охраняемой теплой стоянки для автотранспорта;

- наличие АЗС для периодической заправки топливом транспортных средств;

- наличие ремонтной базы;

- наличие медицинского учреждения для прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей.

В каждом кластере предусмотрена схема транспортирования отходов на резервный объект размещения отходов при недоступности основного. Причинами недоступности основного объекта размещения отходов могут быть стихийные бедствия, природные явления, проводимые на объекте размещения или объектах транспортной инфраструктуры работы, действия третьих лиц, в том числе органов государственной власти.

Колыванский муниципальный район, на ряду с Искитимским, Коченевским, Мошковским, Новосибирским, Ордынским районами и городскими округами: г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово, входит В Новосибирский кластер.

Транспортирование ТКО на территории Колыванского района в переходный период

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию КПО «Левобережный» действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Колыванского района, транспортируются на Полигон «Гусинобродский» г. Новосибирск.

При невозможности транспортирования отходов на Полигон «Гусинобродский», отходы от всего района транспортируются на Полигон захоронения ТКО Болотнинский район.

| Сведения о действующих объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочной станции | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Адрес объекта | Координаты места нахождения объекта | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| 17 | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский район | Колыванский муниципальный район | Новосибирская область, Колыванский район, за пределами р.п. Колывань | 55.332835, 82.733467 | Размещение ТКО | Показатель бесперебойности приема ТКО - 100%; Показатель эффективности учета ТКО - 100% |

Транспортирование ТКО в Колыванском районе при использовании комбинированной схемы

Колыванский район входит в Новосибирский кластер. На территории Колыванского района предусмотрено наличие перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района.

Отходы по завершении каждого из маршрутов транспортирования выгружаются на КПО «Левобережный» (Объект обработки ТКО), с использованием перегрузочной станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района, с последующим транспортированием с помощью мусоровозов большой вместимости на КПО «Левобережный» (Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО).

Сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочных станциях на территории Колыванского района

| Наименование объекта | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Координаты места нахождения объекта (при наличии) | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Тип проекта | Год планируемого ввода объекта в эксплуатацию | Планируемая мощность объекта, тыс. тонн | Планируемая вместимость ОРО, максимальное количество ТКО, допустимых к накоплению и перегрузке на перегрузочной станции, тыс. тонн | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | Колыванский муниципальный район | 55.32986, 82.69679 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2027 | 8,5 | 0,049 | Не требуется |

Перечень объектов размещения ТКО, подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации, и сроки реализации мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Планируемые сроки реализации мероприятий, год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский район | Колыванский район, р.п. Колывань | выведение из эксплуатации | 2026 г. | после ввода в эксплуатацию концессионного объекта |
|  |  |  | рекультивация | 2028–2029г.г. 1. |  |
| Примечания. 1. Рекультивация объектов планируется при условии обеспечения финансирования. |  |  |  |  |  |

В целях совершенствования системы обращения с отходами на территории Новосибирской области Схемой территориального планирования Новосибирской области от 30.09.2025 №446-п предлагаются следующие мероприятия:

| Местоположение о планируемом строительстве ПВН ТКО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемое месторасположение площадки |  |  |  |  |  |
| № п/п | ближайший населенный пункт | кадастровый номер земельного участка | удаленность от населенного пункта, м | площадь земельного участка, га | категория земель |
| 1 | р.п. Колывань | часть земельного участка 54:10:028210:24 | 1000 | 2,48 | промышленности |

Информация по действующим объектам утилизации/уничтожения биологических отходов на территории муниципального района отсутствует.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории

Поставка природного газа по планируемой газораспределительной системе предусматривает его использование путем понижения давления в системе через ГРПШ местного значения на следующие цели:

1)	индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды, а для сельских поселений также для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях;

2)	отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

3)	отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Газификация (социальная газификация) влияет на социальное развитие поселений через повышение качества жизни населения, развитие инфраструктуры и стимулирование занятости. Однако процесс имеет как положительные, так и отрицательные эффекты, и для минимизации отрицательных эффектов и усиления положительных принимаются определённые меры.

Положительные эффекты.

Повышение качества жизни за счёт доступа к природному газу, который обеспечивает комфортные условия проживания (чистоту, тепло, возможность приготовления пищи и горячего водоснабжения).

Развитие социальной инфраструктуры поселений: школ, больниц, котельных и других объектов.

Обеспечение газоснабжением удалённых и труднодоступных населённых пунктов — небольших посёлков, деревень, сёл, газификация которых часто затруднена из-за сложных природных условий и больших расстояний. Это обеспечивает равный доступ граждан к жилищно-коммунальным услугам вне зависимости от места проживания.

Стимуляция занятости — строительство газопроводов, компрессорных станций и других сооружений газового хозяйства, увеличение числа потребителей газа создают новые рабочие места.

Отрицательные эффекты.

Высокая стоимость газификации в удалённых, северных и малонаселённых регионах. Это ограничивает темпы расширения инфраструктуры.

Низкая платёжеспособность населения в сельских районах, что снижает экономическую целесообразность подключения. В ряде регионов население не оформляет подключение из-за высокой стоимости внутридомовой разводки.

Энергетическая конкуренция — в некоторых регионах, особенно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, доминируют иные формы энергообеспечения (уголь, электричество, дизельное топливо). Газификация требует адаптации тарифной политики и субсидирования, иначе население продолжает использовать привычные источники энергии.

Меры.

Реализация мер поддержки для социально-незащищённых групп населения при подключении к газу: льготные тарифы, рассрочки платежей, субсидии для оплаты работ по газификации жилья для малоимущих граждан и семей.

Развитие технологий автономной газификации — это позволяет подключать небольшие удалённые населённые пункты без строительства магистральных сетей.

Технологическая модернизация инфраструктуры — внедрение автоматизированных систем учёта, новых методов диагностики сетей, строительство резервных ниток в северных регионах. Мероприятия по развитию системы социальной инфраструктуры, определенные схемой территориального планирования направлены на достижение нормативных показателей по обеспечению населения объектами образования, культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также здравоохранения. Первоочередная цель вышеуказанных мероприятий стабилизация численности населения за счет снижения миграционного оттока, создание положительного образа Колыванского района как притягательного центра расселения населения.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельских населенных пунктов определенные схемой территориального планирования, включая в том числе капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство, позволят привести к нормативному состоянию улицы и дороги, что в свою очередь позволит улучшить условия транспортного сообщения и сделать территорию района более привлекательной для расселения населения, стабилизация динамики изменения общей численности населения, создания и реализации инвестиционных проектов.

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения объектов регионального значения

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта (строительство или реконструкция) | Назначение объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань Новосибирской области | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 46 коек | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26 | – | 2021-2025 |
| 8. | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 300 п/см | Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26 | – | 2025 |
| 17. | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 коек | Колыванский район, р.п. Колывань | – | 2023-2024 |
| 20. | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Малый Оеш ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см | Колыванский район, Соколовский сельсовет, с. Малый Оеш | – | 2025 |

6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения объектов федерального значения

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана, документов территориального планирования Российской Федерации, размещение объектов федерального значения на территории муниципального района не предусмотрено.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно п. п. 6, п. 5, ст. 19 «Содержание схемы территориального планирования муниципального района» Градостроительного кодекса Российской федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района в текстовой форме содержат: перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» межселенная территория — это территория муниципального района, находящаяся вне границ поселений.

Межселенные территории в границах муниципального образования Колыванский район Новосибирской области отсутствуют.